建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：   年产3万方商品混凝土建设项目

建设单位（盖章）： 岳阳县鼎盛混凝土有限公司

编制单位：长沙振华环境保护开发有限公司

编制日期：二〇一七年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	48

九、结论与建议	49

附图:

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目周边环境图

附图4：环境现状监测布点图

附图5：环境保护目标图

附件:

附件1  委托书

附件2  质量保证单

附件3  监测报告

附表：

附表1  建设项目环境保护审批登记表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3万方商品混凝土建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县鼎盛混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张洪 |  |  |  | 联系人 |  | 张洪 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳县柏祥镇周庆村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1815261**** |  | 传真 |  | / |  | 邮编 | 414100 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳县柏祥镇周庆村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C3021水泥制品制造 |  |  |
| 总用地面积 | 4000m2 |  |  | 绿化面积 |  | 800m2 |  |  |
| 总投资(万元) | 500 | 其中环保投资(万元) |  | 50 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价费（万元） |  |  |  | 预设投产日期 |  | 2017年 |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼”，俗称灰或料：是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。随着城区开发建设、各个工业园区的兴起、房地产业的蓬勃发展，商品混凝土作为重要的建筑材料，需求量也日益递增。实践证明，使用商品混凝土可以提高建筑工程质量、加快工程建设进度、减少环境影响，因此混凝土搅拌站投资以其前景好、稳定性高、增值空间大、回报率高、潜力大等特点，正在吸引众多企业及投资机构的关注和介入。 岳阳县鼎盛混凝土有限公司拟投资500万元在湖南省岳阳县柏祥镇周庆村新建年产3万方商品混凝土建设项目，进行商品混凝土的生产。项目本着经济实用与先进性相结合的原则，拟引进国内先进的生产技术和设备设施，形成规模生产。商品混凝土的技术含量高，具有抗冲击强度高、使用安全性高、和易性能良好、耐久性高等显著特点，符合广大用户对安全、节能、环保型砼产品的需求，具有广阔的市场前景。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本建设项目属于编制环境影响报告表的类别，为此建设单位委托长沙振华环境保护开发有限公司对年产3万方商品混凝土建设项目进行环境影响评价工作。我公司受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 - 项目地理位置 本项目建设地点位于岳阳县柏祥镇周庆村，项目地周边为大面积的植被与农田，地理坐标为东经：113°19′04″；北纬：29°00′59″。项目地西面乡道连接县道X041线，交通便利。地理位置见附图1。 3、工程概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产3万方商品混凝土建设项目 建设单位：岳阳县鼎盛混凝土有限公司 项目位置：岳阳县柏祥镇周庆村 占地面积：4000m2 项目性质：新建 项目投资：本项目投资500万元，其中环保投资50万元，占总投资的10% - 平面布置 本项目位于岳阳县柏祥镇周庆村，车辆进出口设于项目地西面，临近乡道。沙砾堆区位于项目地东北面，分仓料场位于项目地西面，设备安装生产区位于项目地东面，办公用房及实验室位于项目地东南面。总平面布置详见附图2。 （3）项目主要工程内容一览表 表1-1 项目主要工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 数量; 单位; 备注. 主体工程; 设备安装区; 1000; m2; /. 储运工程; 分仓料场; 1200; m2; /. 沙砾堆区; 600; m2; 露天堆放. 煤灰罐; 1; 个; 每个容量80t. 水泥罐; 2; 个; 每个容量80t. 辅助工程; 配电房; 5; m2; /. 卫生间; 15; m2; /. 实验室; 160; m2; 用于检验产品质量，可检验出少量不合格产品，检验过程无废气、废水产生. 办公用房; 120; m2; /. 沉淀池; 3; 个; 容积为50m3的沉淀池2个，容积为100m3的清水池1个. 公用工程; 给水; 生产用水为池塘天然水，井水做补充水；生活用水为井水. 排水; 排水采用雨污分流制，对初期雨水进行收集，进入沉淀池，回用于生产；项目生活污水经隔油池及化粪池处理后，用于厂区绿化. 供电; 由当地供电网引入，设一台250KW变压器. 环保工程; 废气治理; 震动式除尘器+15米高排气筒；搭棚设围挡、设遮盖物覆盖堆场；厂内道路硬化、及时清扫路面、定期对路面洒水、进出车辆轮胎冲洗、设置高压洗车水槽；食堂油烟经油烟净化装置处理. 废水治理; 生活污水经隔油池及化粪池处理后，用于厂区绿化；冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产. 噪声治理; 设备基础减振，加强绿化. 固废治理; 生产固废综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处理. 绿化面积; 绿地率20%. （4）主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目内容; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 4000. 2; 总建筑面积; m2; 1500. 3; 总投资; 万元; 500. 4; 环保投资; 万元; 50. 5; 绿地率; %; 20. 6; 劳动定员; 人; 5. （5）主要原辅材料 本项目主要原辅材料及消耗情况见表1-3, 各产品具体用料说明见表1-4。 表1-3 主要原辅材料及能消耗情况 序号; 名称; 单位; 数量; 来源; 备注. 1; 水泥; t/a; 12000; 当地水泥厂; 水泥标号为P42.5. 2; 河沙; t/a; 16465; 附近码头供应. 3; 碎石; t/a; 38149.9504; 附近码头供应. 4; 粉煤灰; t/a; 582; 华能电厂. 5; 混凝土外加剂; t/a; 14; 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司. 6; 水; t/a; 4780; 池塘水、井水. 7; 电; 万KWh/a; 120; 当地电网. 表1-4 各产品具体用料说明 产品名称 用料; 水泥（t/a）; 河沙（t/a）; 碎石（t/a）; 水（t/a）; 粉煤灰（t/a）; 混凝土外加剂（t/a）. C15混凝土; 324; 608; 1291; 157; 0; 0. C20混凝土; 649; 1216; 2587; 328; 0; 0. C25混凝土; 1926; 2770; 6464; 840; 0; 0. C30混凝土; 8425; 10385; 25648; 3330; 392; 0. C40混凝土; 676; 1486; 2159.9504; 375; 190; 14. 总计; 12000; 16465; 38149.9504; 5030; 582; 14. 水泥：一种细磨的粉状水硬性胶凝材料。向其中加入适量水后，成为塑性浆体，既能在空气中硬化、又能在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。其种类很多，按组成可分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫酸盐水泥、磷酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥等；用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，是重要的建筑材料和工程材料，广泛用于建筑、水利、道路、国防等工程中。本项目选用水泥标号为P42.5的水泥，为活性、安定性良好的硅酸盐或普通硅酸盐水泥。水泥的标号是水泥“强度”的指标。水泥的强度是表示单位面积受力的大小，是指水泥加水拌和后，经凝结、硬化后的坚实程度（水泥的强度与组成水泥的矿物成分、颗粒细度、硬化时的温度、湿度、以及水泥中加水的比例等因素有关）。水泥的强度是确定水泥标号的指标，也是选用水泥的主要依据。标号越高的水泥强度越高。P42.5指的是普通硅酸盐水泥强度等级，就是普通硅酸盐水泥的28天抗压强度标准不低于42.5兆帕。 粉煤灰：粉煤灰是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。粉煤灰是我国当前排量较大的工业废渣之一，随着电力工业的发展，燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加。大量的粉煤灰不加处理，就会产生扬尘，污染大气；若排入水系会造成河流淤塞，而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害。粉煤灰可作为混凝土的掺合料。项目所用的粉煤灰来源于华能电厂，粉煤灰标准按级别为II级，标准详见下表。项目采用的粉煤灰由粉煤灰厂家罐装车运输到厂内、自带气泵输送至项目粉煤灰筒仓。项目粉煤灰由筒仓存储，无地面堆放。 表1-5 粉煤灰执行标准 混凝土外加剂：指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土强度；或在和易性及强度不变条件下，节约水泥用量的外加剂。项目使用的为液体外加剂，主要性能：①掺量低、减水率高：减水率可高达45%，可用于配制高强以及高性能混凝土。②坍落度轻时损失小：预拌混凝土2h坍落度损失小于15%，对于商品混凝土的长距离运输及泵送施工极为有利。③混凝土工作性好、粘聚性好，混凝土易于搅拌。④与不同品种水泥和掺合料相容性好：与不同品种水泥和掺合料具有很好的相容性。⑤混凝土收缩小：可明显降低混凝土收缩，显著提高混凝土体积稳定性及耐久性。⑥碱含量极低：碱含量≤0.2%。产品稳定性好：低温时无沉淀析出。⑦产品绿色环保：产品无毒无害，是绿色环保产品，有利于可持续发展。 （6）主要生产设备 主要生产设备见表1-6。 表1-6 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 搅拌机; JS2000; 1; 台. 2; 斜皮带机; 带宽：1000mm; 1; 台. 3; 平皮带机; 带宽：1000mm; 1; 台. 4; 配料机; HP3200; 1; 台. 5; 螺旋输送机; 273; 4; 台. 6; 地磅; 120T; 1; 台. 7; 原料装载车; 30t; 1; 辆. 8; 混凝土运输车; 30t; 4; 辆. 9; 煤灰称; 1000kg; 1; 套. 10; 水泥称; 1000kg; 1; 套. 11; 震动式除尘器; SCQ24; 4; 套; 搅拌机配备1套，水泥罐和煤灰罐各配置2套. （7）产品方案 产品方案见表1-7。 表1-7 产品方案 序号; 名称; 体积（m³/a）; 密度（kg/m³）; 产品产量（t/a）; 包装及运输方式. 1; C15混凝土; 1000; 2380; 2380; 无包装，采用混凝土搅拌车运输. 2; C20混凝土; 2000; 2390; 4780; 无包装，采用混凝土搅拌车运输. 3; C25混凝土; 5000; 2400; 12000; 无包装，采用混凝土搅拌车运输. 4; C30混凝土; 20000; 2410; 48200; 无包装，采用混凝土搅拌车运输. 5; C40混凝土; 2000; 2440; 4880; 无包装，采用混凝土搅拌车运输. 总计; 30000; /; 72240; /. 备注：C10-C20等级的混凝土，其容重在2360-2400kg/m³之间，C25-C35等级一般约2400-2420kg/m³，C35-C40等级一般约2420-2440 kg/m³。 4、公用工程 （1）给水工程 本项目用水主要包括生产用水和职工生活用水，用水总量为5030t/a。生产用水来自于项目地东南面50m处池塘水，池塘面积约为500m2，项目打井一口，可采用井水为补充用水，水量、水质可满足厂区内生产、生活需求。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流制，对初期雨水进行收集，进入沉淀池，回用于生产。项目生产过程中无生产废水排放；生活污水经隔油池加化粪池处理后，用于厂区绿化。 （3）供电工程 本项目供电由当地供电网引入，电源通过输电线引入厂区，厂区配置一台250KW的变压器，供电能满足厂区生产、生活需要。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员人数为5人，实行一班制，每天工作8小时，全年工作日250天，员工为附近居民，不在厂区内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于农村地区，周边为大面积的农田与植被，居住部分居民。项目地现状为荒地，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 （2）地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属新墙河水系。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量约为6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 （6）生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其他17种。其中属于国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划、人口状况 “洞庭天下水，岳阳天下楼”，名楼名水兼得的岳阳县古称巴陵，地处洞庭湖畔，是湖南省的北大门。岳阳县辖荣家湾、黄沙街、新墙、麻糖、鹿角、筻口、公田、毛田、柏祥、新开、月田、张谷英等12个镇、饶村、长湖、中洲、杨林、步仙、相思、甘田、云山8个乡，根据《岳阳县城市总体规划》（2001~2020），岳阳县域总面积2713.55km2，县城城关镇面积为48.16km2，工业园区规划面积为2.8km2。预测岳阳县城区人口为：2015年城市人口规模达到14.7万人；2020年18万人。 （2）经济发展状况 2015年，在县委、县政府的正确领导下，全县上下深入贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，以经济建设为中心，上下着力稳增长、调结构、强基础、促和谐，国民经济健康发展，各项社会事业全面进步。经济综合实力增强。全县实现地区生产总值2608628万元，按可比价计算，同比增长10.5%。其中第一产业增加值482458万元，同比增长4.3%。第二产业增加值1259681万元，同比增长8.4%，其中，工业增加值同比增长8.8%；建筑业增加值同比下降0.3%。第三产业增加值866489万元，同比增长13.8%。按常住人口计算，人均生产总值35574元，比上年增加3071元，同比增长9.4%。三次产业结构比例由2014年的18.3:49.9:31.8调整为18.5：48.3：33.2，第一产业上升0.2个百分点，第二产业下降1.6个百分点，第三产业上升1.4个百分点。 （3）工农业 岳阳县农业建成了优质米、优质果、名茶、蔬菜、瘦肉型猪等十大高产优质高效基地。工业发展迅猛，初步形成了轻纺、建材、机械制造、服装、造纸、医药、化工、矿产及农副产品加工等八大生产系列。闯出了一条强农、壮工、活商的兴县富民新路。岳阳县沿京珠高速公路岳阳县出口至县城一级公路两侧，建设两个工业园区，分别为县城工业区和新墙陶瓷工业区。 （4）矿产资源及文物古迹 岳阳县矿物资源丰富，名胜众多，交通便利，极具商业和旅游开发价值。矿产资源丰富。境内已探明的矿产有钒、锰、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、白云石、石灰石等20余种。钒矿储量占全世界的四分之一，独居石、砂石等资源储量居湘北地区之首；境内自然地貌各具特色，自然风光旖旎，名胜古迹较多，全县有国家级森林公园（大云山）1处，国家级自然保护区（东洞庭湖）1处，国家级文物保护单位（张谷英古建筑群）1处，省级风景名胜区（铁山水库）1处，省级文物保护单位（鹿角窑址、湘北特委办公旧址）2处等。步仙乡文化底蕴深厚，境内有鹿苑古寺、古驿道等风景名胜，历史上文人志士层出不穷。自然资源丰富，主要农副产品有粮、油、茶、果、竹、牛、鱼、禽等，矿产资源有石英石等，资源开发潜力巨大。 据调查，本项目所在区域内未发现文物古迹。 柏祥镇基本情况： 柏祥镇位于岳阳县南部，东接步仙乡，南与汨罗市三江乡接壤，入汨罗江流域，西邻长湖乡、新墙镇，北连筻口镇、杨林乡，荣公公路、柏凤公路穿插境内，十宏公路南北贯穿全境，毗邻107国道，G4京珠高速过境，镇内公路纵横交错，交通十公便利。柏祥镇山林面积6.7万亩, 耕地面积3.8万亩，是一个典型的农业大镇，具有粮食生产和生猪生产的传统优势。 柏祥镇属亚热带大陆性湿润气候，多年平均降雨量在1270mm，最小降雨量787 mm，年平均日照时数1813小时，年平均气温17℃。全镇总面积102.53平方公里，下辖24个行政村，一个居委会，387个村民小组。全镇总人口30772人，其中非农业人口2322人，人口出生率为5.397‰，人口自然增长率为2.395‰。共有山林面积6.7万亩,耕地面积34863亩，其中水田33131亩，旱地1732亩，水田主要种植早晚两季水稻，旱地适宜西瓜、油菜、棉花、花生、柑橘、奈李、桃子等多种经济作物生长，具有粮食生产和生猪生产的传统优势，年产粮食21205吨，出栏生猪165000头，是县粮食生产基地和市生猪生产基地。全镇有以大米加工和预制建材为主的大小企业30多家，农民年人均纯收入4750元。 全镇干部职工共98人，其中镇机关干部35 人，财政所干部职工7人，计生办干部职工20人，经管站干部职工2人，农技站干部职工9人，社发站干部1人，广播站干部职工4人，水利站干部职工6人，企业办干部职工3人，农机站干部职工11人。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，本项目委托岳阳县环境监测站于2017年4月9-11日对项目地大气环境进行监测。 - 监测点位：G1—项目项目地上风向200m； G2—项目地； G3—项目地下风向200m。 （2）监测时间： 2017年4月9-11日。 （3）监测因子：SO2、NO2、PM10。 具体监测统计结果见表3-1。 表3-1 大气监测统计结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 监 测 结 果; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. 4.9; 4.10; 4.11. 项目地上风向200m处; SO2; 日均值; 0.010; 0.011; 0.010; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.020; 0.022; 0.021; /; /; 0.08. PM10; 日均值; 0.087; 0.082; 0.085; /; /; 0.15. 项目地; SO2; 日均值; 0.011; 0.011; 0.011; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.021; 0.023; 0.022; /; /; 0.08. PM10; 日均值; 0.090; 0.083; 0.089; /; /; 0.15. 项目地下风向200m处; SO2; 日均值; 0.011; 0.012; 0.010; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.023; 0.025; 0.024; /; /; 0.08. PM10; 日均值; 0.091; 0.095; 0.090; /; /; 0.15. 备注. 从监测结果统计分析：所有监测点SO2、NO2与PM10的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。说明本项目评价区域内环境空气质量总体良好。 - 地表水环境质量现状 本项目生产用水取自项目地东南面50m处水塘（石子塘），水塘面积约500平方米，并以井水做补充用水，产生的生产废水不外排，经沉淀池处理后循环利用。因此项目委托岳阳县环境监测站于2017年4月9-11日对项目地东南面50米处水塘（石子塘）的地表水环境进行监测。 - 监测断面：W1项目地东南面50米处水塘； （2）监测时间： 2017年4月9-11日； （3）监测因子：pH、生化需氧量、氨氮、铅、砷、氟化物、粪大肠菌群、石油类、总磷、悬浮物、化学需氧量、溶解氧、阴离子表面活性剂、挥发酚。 具体监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 日期; 监测结果; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准值. W1项目地东南面50米处水塘. pH(无量纲); 4.9; 6.59; 0; 0; 6-9. 4.10; 6.60. 4.11; 6.57. 石油类; 4.9; 0.01L; 0; 0; ≤1.0. 4.10; 0.01L. 4.11; 0.01L. 总磷; 4.9; 0.099; 0; 0 0 0; ≤0.4. 4.10; 0.095. 4.11; 0.096. 悬浮物; 4.9; 7; 0; 0; /. 4.10; 7. 4.11; 6. 化学需氧量; 4.9; 26; 0; 0; ≤40. 4.10; 27. 4.11; 26. 生化需氧量; 4.9; 3.63; 0; 0; ≤10. 4.10; 3.65. 4.11; 3.61. 溶解氧; 4.9; 7.16; 0; 0; ≥2. 4.10; 7.21. 4.11; 7.36. 阴离子表面活性剂; 4.9; 0.050L; 0; 0; ≤0.3. 4.10; 0.050L. 4.11; 0.050L. 粪大肠菌群; 4.9; 13000; 0; 0; ≤40000（个/L）. 4.10; 12000. 4.11; 12000. 氨氮; 4.9; 6.20; 100; 2.11; ≤2.0. 4.10; 6.17. 4.11; 6.22. 挥发酚; 4.9; 0.002; 0; 0; ≤0.1. 4.10; 0.002. 4.11; 0.002. 氟化物; 4.9; 0.02L; 0; 0; ≤1.5. 4.10; 0.02L. 4.11; 0.02L. 铅; 4.9; 0.0003L; 0; 0; ≤0.1. 4.10; 0.0003L. 4.11; 0.0003L. 砷; 4.9; 0.0003L; 0; 0; ≤0.1. 4.10; 0.0003L. 4.11; 0.0003L. 备注; L为该项目的检出限。. 监测结果表明，项目地东南面50米处水塘断面的监测因子除氨氮之外均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求。地表水氨氮超标可能是由当地养猪厂生产废水未经处理随意排放导致。 3、地下水环境 本项目委托岳阳县环境监测站于2017年4月9-11日对项目地附近居民家水井进行监测。 （1）监测对象：项目地附近居民家水井； （2）监测时间：2017年4月9-11日； （3）监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、氟化物、总大肠菌群。 具体监测结果见表3-3。 表3-3 地下水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH除外） 采样地点; 监测项目; 日期; 监测结果; 最大超标倍数; 超标率%; （GB/T14848-93） Ⅲ类标准. 项目地附近居民家水井; pH; 4.9; 6.44; 标准指数为1.1; 100; 6.5-8.5. 4.10; 6.45. 4.11; 6.47. 硝酸盐; 4.9; 0.08L; /; /; ≤20. 4.10; 0.08L. 4.11; 0.08L. 高锰酸盐指数; 4.9; 1.14; /; /; ≤3.0. 4.10; 1.18. 4.11; 1.16. 氨氮; 4.9; 0.229; 0.145; 100; ≤0.2. 4.10; 0.226. 4.11; 0.223. 挥发酚; 4.9; 0.0003L; /; /; ≤0.002. 4.10; 0.0003L. 4.11; 0.0003L. 氟化物; 4.9; 0.02L; /; /; ≤1.0. 4.10; 0.02L. 4.11; 0.02L. 粪大肠菌群; 4.9; 50; 15.7; 100; ≤3.0. 4.10; 50. 4.11; 50. 备注; L为该项目的检出限。. 监测结果表明，项目地居民家中水井中各监测因子除pH、氨氮、粪大肠杆菌外均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准。pH、氨氮和类大肠杆菌超标可能是由当地养猪厂生产废水未经处理随意排放导致。本项目应采取硬化厂区内道路，收集初期雨水，雨污分流的措施，防止污染附近居民水井，可保护地下水。 4、声环境质量现状 本项目委托岳阳县环境监测站于2017年4月9-10日分昼间、夜间对项目厂周四界的噪声进行了连续监测，各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-4。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 4.9; 厂界东面; 46.7; 42.2; 60（昼），50（夜）; 达标. 4.10; 46.5; 39.1. N2; 4.9; 厂界南面; 46.5; 39.4. 4.10; 47.1; 41.0. N3; 4.9; 厂界西面; 46.6; 41.8. 4.10; 47.8; 40.2. N4; 4.9; 厂界北面; 47.4; 38.2. 4.10; 50.5; 42.8. 监测结果表明：本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 4、生态现状调查 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。植被调查的结果显示，本项目评价范围内无国家保护树种。因此评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地点位于岳阳县柏祥镇周庆村，属于农村地区。项目周边为大面积的植被与农田，项目周边居住部分居民，项目环境保护目标详见表3-5，环境保护目标分布图见附图5。 表3-5主要环境保护目标 环境要素; 环保目标; 方位距离; 功能及规模; 质量标准. 环境空气; 居民点; 西南面170m; 居民5户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 居民点; 东北面200m; 居民15户. 地表水环境; 水塘; 东面50m; 农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 地下水环境; 居民家水井; 北面170m; 生活用水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准. 声环境; 居民点; 西南面170m; 居民5户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 居民点; 东北面200m; 居民15户. 生态环境; 植被; 北面10m; 涵养水源; ——. 植被、农田; 南面10m; 涵养水源; ——. 植被; 东面10m; 涵养水源; ——.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。 - 地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 - 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水：冲洗废水循环利用，无外排。 - 废气：执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)水泥制品生产中颗粒物排放标准（颗粒物：有组织20mg/m3）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。 - 噪声：施工期期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 - 固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年6月修改单要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。机修固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析，生产过程中无废水外排，生活污水经隔油池及化粪池处理后，用于厂区绿化，不排入地表水体；项目的大气污染物主要为粉尘。因此本项目不需要申请污染物排放总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 本项目为新建项目，施工期工艺流程主要为基础开挖，结构施工，装修施工，设备安装，道路及绿化施工后即可交付使用，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。施工期工艺流程及产污节点图详见下图。 图1 施工期工艺流程及产污环节简图 建筑施工工艺流程及产污节点如图1所示。本项目施工期为3个月，项目为新建项目，项目在施工期间在场地的四周修建硬质防护围墙或设防尘网，以减少扬尘及噪声的污染。 施工期主要污染工序： 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 （1）废气：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘，以及施工机械尾气等； （2）施工废（污）水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； （3）噪声：各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声； （4）固体废弃物：施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 二、营运期工艺流程简述： 1、生产工艺流程 本项目属于新建项目。生产工艺流程及产污情况图示如下。 G G 图2 营运期工艺流程及产污图 G G：废气 N：噪声 N N、S N N、S N、S 2、工艺流程简述 本项目商品混凝土生产工艺相对比较简单，从启动生产到生产结束，配料、搅拌/推进、出料是连续进行的，所有工序均为物理过程。生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。主要过程如下： 1）开始生产后各原材料按其距搅拌机进口的距离顺序启动均匀配料过程、同步到达拌缸口； 2）各原料按比例均匀进入搅拌机进口； 3) 搅拌机回旋搅拌的同时将料向前推进,料从进口开始搅拌/推进到出口即变为成品。4）生产到预先设定方量，各材料按距搅拌机进口的距离顺序停止，主机自动开门卸料，整个生产过程由计算机控制。5）生产出的混凝土经实验室化验后，合格的混凝土由混凝土运输车运送到各个施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。 3、物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表5-1 物料平衡一览表 项目; 分类; 名称; 实际重量（t/a）; 备注. 入方; 主要原料; 水泥; 12000. 河沙; 16465. 碎石; 38149.9504. 粉煤灰; 582. 混凝土外加剂; 14. 水; 5030. 总计; 72240.9504. 出方; 产品; 混凝土; 72240. 废气; 粉尘; 0.228; 包括原料筒仓排放粉尘及放空口粉尘. 固废; 不合格产品; 0.7224. 总计; 72240.9504. 4、项目营运期水平衡 本项目营运期用水主要为搅拌机冲洗用水、运输车冲洗用水、作业区冲洗用水、生产用水及生活用水，用水总量为5030t/a。项目水平衡图见下图： 搅拌机冲洗 隔油池、化粪池 厂区绿化 0.4 2 新 鲜 水 运输车冲洗 作业区冲洗 生产用水 生活用水 沉淀池 初期雨水 1.6 5 2 10.72 0.4 1 0.4 产品带走20.12 0.08 4 1.6 9.2 0.32 0.32 7.2 2 20.12 图3 水量平衡图（t/d） 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序及污染源 1、废气污染源分析 施工期废气主要来源于施工扬尘和施工机械尾气等。 - 施工扬尘 施工扬尘主要为施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 （2）施工机械尾气 尾气主要为运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等。 - 废水污染源分析 施工期废水主要来源于施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 项目施工人员按最高峰每天8人计算，施工期以90天计。施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则生活用水量为0.64m3/d。生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.256m3/d，施工期共排放生活污水46.08m3，主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮。施工期生活污水主要污染物的产生量见下表。 表5-2 施工期生活污水主要污染物的产生量 污染指标; SS; COD; BOD5; 氨氮. 浓度; 300mg/L; 300mg/L; 200mg/L; 30 mg/L. 产生量(t/90d); 0.0138; 0.0138; 0.0092; 0.00138. （2）施工废水 本项目施工期所产生的施工废水主要有基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水。基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水主要污染物为SS，其产生量与天气状况有关，浓度和排放量难以估算。 - 噪声污染源分析 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强分别见表5-3、表5-4。 表5-3 施工期主要施工阶段噪声源统计表 序号; 施工阶段; 噪 声 源. 1; 开挖; 挖掘机、铲土机、卡车. 2; 建筑施工; 混凝土搅拌、电焊、电锯. 表5-4 施工期主要施工机械噪声源强统计表 设备; 单机最大噪声值dB(A); 噪声测距m. 挖掘机; 84; 5. 推土机; 86; 5. 电焊机; 93; 5. 电锯; 98; 5. 混凝土搅拌机; 90; 5. 混凝土送泵; 96; 5. 载重汽车; 80; 5. 4、固体废物污染源分析 本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 据现场勘察，项目场地土地基本平整，基础施工过程中会有土方产生，无石方，挖方应堆置于临时排土区域。基础施工产生的挖方能回填的回填，剩余部分回用于绿化用土。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要来源于建材损耗、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等。本项目建筑面积约1500m2，按施工建设100m2的建筑面积平均产生0.5t的建筑垃圾，本项目施工期产生的建筑垃圾约为7.5t。根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。 （3）生活垃圾 施工人员按最高峰每天8人计算，施工期以90日计。生活垃圾按每人每天0.5kg计算，施工人员产生的生活垃圾每天为4kg，施工期生活垃圾总量为0.36t。 二、营运期主要污染工序及污染源 1、废气污染源分析 - 原料筒仓粉尘 项目所使用的水泥、粉煤灰等原料由密封的散装车运至站内，用气泵打入筒仓，由于受气流冲击，筒仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中。《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册》非金属矿物制品业中的石棉水泥制品制造业产排污系数表，适用于原料为水泥、粉煤灰、石棉等的项目，表中粉尘的产污系数为0.05kg/t·产品，该表与本项目相符。本项目的产品混凝土产量为3万方/年，约合72240吨/年，故在生产过程中粉尘产生量为3.612t/a。项目筒仓每天接料约4小时，年工作约250天，筒仓设风量为8000m3/h的风机3台，即每个筒仓配备1台风机，则粉尘初始浓度为150.5mg/m3，本项目3个筒仓分别设置1套震动式除尘器，筒仓共设3台震动式除尘器。震动式除尘器原理：含尘气流通过进风口进入除尘腔体，先与滤筒表面金属网状滤层发生碰撞，一部分大颗粒纤维粉尘被拦截，而细小颗粒则穿过网状滤层，进入滤层核心除尘部件——打褶滤芯，并被其捕获。清洁空气穿过滤筒进入通风机，并从顶部的出风口排出。对于滤筒清灰，经高频振动后，被抖落的灰尘落入滤筒下方的积尘抽屉里，方便进行维护，除尘效率大于99.5%。则项目粉尘产生及排放情况如下表。 表5-5 筒仓粉尘产排情况表 筒仓 规格; 数量; 类型; 风量 (m3/h); 粉尘产生; 粉尘排放; 除尘 效率 (%); 排气 筒高 度(m). 量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3). 容量 80t/个; 3; 有组 织; 24000; 3.612; 3.612; 150.5; 0.018; 0.018; 0.75; 99.5; 15. 经处理后粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中标准（颗粒物：有组织20mg/m3）。 （2）筒仓放空口产生的粉尘 筒仓放空口在抽料时会有粉尘产生，公司在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也安装相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶。公司该项措施可以加强输接料口的密封性，同时也可以减少原料的损耗，从而降低粉尘的排放量。根据同类型的岳阳市新宏力混凝土有限公司的预拌混凝土搅拌站项目，该项目使用的原料、工艺、生产的产品均与本项目相同，类比可知，每辆送料车每次粉尘的产生量约为0.3~0.8kg，本项目原料水泥、粉煤灰年消耗总量12582吨，按30t/车计，则送料车运输车辆次为420辆·次/a（约为2辆·次/d），放空口产生粉尘按0.5kg/辆·次计，则筒仓放空口粉尘产生量为210kg/a，属于无组织排放。 （3）卸车、堆场扬尘 项目所用原辅材料河沙、碎石等在运输至项目分仓料场卸车时，由于河沙、碎石颗粒较细，因此，会产生一定量的粉尘。根据类比同类项目，卸车过程中产生的粉尘跟原料含水率和卸车高度存在一定的比例关系，根据项目业主提供给的资料，项目所用河沙、碎石来源于附近码头，含湿率较较大，卸车高度较小，因此，卸车过程中产生的粉尘量较小，根据同类项目类比换算，项目卸车过程中产生的粉尘的量为0.1t/a。 河沙、碎石在堆放过程中，由于会受风力等影响会有少量粉尘产生，属于无组织排放。项目沙石、卵石堆放于分仓料场内，分仓料场搭棚设围挡，且围挡不低于堆放物高度，同时设遮盖物有效覆盖砂石堆场，可使其受风力影响较小，并且由于项目采用砂石料含湿率较大，可能产生堆场扬尘极少，根据同类项目类比，堆场扬尘产生量约为0.05t/a。 （4）运输车辆动力扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 车辆在厂区内行驶距离为100m，厂内行驶速度按20km/h计，混凝土运输量为72240t/a，每辆混凝土罐车的量为30t，则混凝土罐车运输车辆次2408辆·次/a（约10辆·次/d），而水泥、粉煤灰、河沙、碎石等原料的运输量约为67177t/a，按每台送料车运输量30t计，则运输车辆次为2240辆·次/a（约75辆·次/d）。即本项目总运输车辆次为4648辆·次/a，平均每天发空车、重车各85辆次，车辆在厂区内行驶距离为100m，在不同路面清洁度情况下的粉尘量见下表。 表5-6 不同路面清洁度情况下的扬尘量 路况 扬尘; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 0.6 (kg/m2). 空车(kg/km·辆); 0.204; 0.343; 0.466; 0.578; 0.683; 0.783. 重车(kg/km·辆); 0.52; 0.874; 1.184; 1.47; 1.737; 1.992. 本项目经道路硬化，对厂区内地面进行定时洒水等措施，可有效减少道路粉尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为2.58t/a。通过对进出车辆轮胎冲洗，设置高压洗车水槽，及时清扫厂区道路，减少道路表面粉尘量，路面每天定期洒水，粉尘量可减少75%，道路扬尘产生量为0.645t/a。 （5）汽车尾气 根据项目生产规模和产量，每天发空车、重车各85辆次，在进出搅拌站时启动和行驶阶段会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOx 和THC。 根据统计，每吨燃油产生的主要污染物NOx为2.94kg，CO 为1.73kg，THC为1.70kg。不同车型的尾气排放污染物量如表5-7。 表5-7 不同车型的尾气排放污染物量（车速：50km/h） 分类; CO（g/km·辆）; THC（g/km·辆）; NOx（g/km·辆）. 小型车; 25.04; ——; 1.35. 中型车; 30.18; 15.21; 5.40. 大型车; 5.25; 2.08; 10.44. 以运输车在厂区内行驶100m计算，则汽车尾气污染物产生量为CO：0.013t/a；THC：0.004t/a；NOx：0.027t/a。项目周围空旷，汽车尾气属无组织排放。 2、废水污染源分析 本项目生产用新鲜水来自于项目地东南面50m处池塘水，池塘面积约为500m2，项目打井一口，可采用井水为补充用水，项目年生产3万方商品混凝土，需耗水5030t/a，此类用水为生产原料的一部分，不外排。项目营运期废水主要是搅拌机冲洗水、混凝土运输车冲洗水、作业区地面冲洗水、初期雨水和生活污水。 （1）搅拌机冲洗水 搅拌机为本项目主要生产设备。搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因为生产节奏问题和设备检修问题，按搅拌机主机每天清洗一次，类比同类项目同类型设备冲洗水，冲洗水量可按2t/d计，排放系数按0.8计，则搅拌机冲洗水产生量为400t/a，其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的调查，SS的浓度约为3000mg/L，产生量为1.2t/a。 （2）运输车辆冲洗水 混凝土运输车每天清洗一次，冲洗水按0.5t/辆·次计，项目混凝土运输车约10辆·次/天，排放系数按0.8计，则车辆冲洗废水量为1000t/a。车辆冲洗水水质主要污染因子为SS，其浓度约为1500 mg/L，产生量为1.5t/a。 （3）作业区地面冲洗水 本项目设备安装工作区面积约1000m2，冲洗水量按2L/ m2·d计，排放系数按0.8计，则作业区冲洗废水量为400t/a。主要污染因子为SS，其浓度约为1000 mg/L，产生量为0.4t/a。 表5-8 冲洗废水污染物产生情况 序号; 名称; 产生量; 污染物SS量. 1; 搅拌机冲洗水; 400t/a; 1.2t/a. 2; 运输车辆冲洗水; 1000t/a; 1.5t/a. 3; 作业区地面冲洗水; 400t/a; 0.4t/a. 总计; 1800t/a; 2.1t/a. （4）生活污水 本项目生活用水来源于项目地井水，项目安排员工5人，均为附近居民，不在厂区内食宿，全年工作250天，生活用水量按80L/人·天计，则本项目生活用水量为0.4t/d(100t/a)。排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.32t/d（80t/a）。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为24kg/a、24kg/a、16kg/a、2.4kg/a、1.2kg/a。 （5）初期雨水 由于项目营运期会产生一定量的无组织排放的粉尘及扬尘，大部分沉落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定量的污染物，主要是SS，直接排放对周边水体产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该地区最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目厂区面积约为4000m2，计算得到本项目初期雨水每次量为11.57m3。 该部分雨污水经收集后进入沉淀池，回用于生产，不外排。 3、噪声污染源分析 本项目营运期的噪声主要来源于配料机、搅拌机、运输车辆、物料传输装置生产过程中生产的噪声，噪声源强70-90dB(A)。根据有关资料，主要噪声源源强如下表。 表5-9 主要设备噪声源强一览表 序号; 噪声源; 声级dB(A); 数量. 1; 搅拌机; 90; 1台. 2; 皮带机; 88; 2台. 3; 配料机; 75; 1台. 4; 混凝土罐车; 85; 4辆. 5; 原料运输车; 83; 1辆. 6; 螺旋输送机; 70; 4台. 4、固体废物污染源分析 （1）生产固废 ①除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集的粉尘量为3.594t/a，可以作为原料回用于生产，不外排。 ②沉淀池底部沉淀渣 项目冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，冲洗废水中主要污染物为SS，根据类比同类项目，沉淀产生的沉淀渣约1.79t/a，定期清理，作为原料循环利用，不外排。 ③不合格产品 本项目生产的成品混凝土需经实验室检验合格后，方可送至施工现场。实验室对样品进行检验，此过程会检验出少量不合格产品，检验过程中无废气、废水产生。经类比同类企业，不合格产品以0.01kg/t·产品计，产生量约为722.4kg/a。经收集后储存于密闭空间内，定期洒水，防止起尘，并联系市政部门和建筑工地外运作为路基填土和场地平整之用。 （2）机修固废 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油、废油桶等，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分机修固废属于危险废物，分类编号为HW08，产生量约为0.05t/a。本项目危险废物应暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。危废暂存间应贴有危废标志，做好防雨措施，并对地面进行防渗处理。 （3）生活垃圾 本项目员工人数为5人，不在厂区内食宿，年工作250天，员工的生活垃圾量按每人每天0.8kg计，则营运期生活垃圾产生量为1t/a。本项目生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料筒仓 | 有组织粉尘 | 3.612t/a、150.5mg/m3 | 0.018t/a、0.75mg/m3 |
|  | 原料筒仓放空口粉尘 | 无组织粉尘 | 0.21t/a | 0.21t/a |
|  | 卸车、堆场扬尘 | 无组织粉尘 | 0.15t/a | 0.15t/a |
|  | 运输车辆动力扬尘 | 无组织粉尘 | 0.645t/a | 0.645t/a |
|  | 汽车尾气 | CO | 0.013 t/a | 0.013 t/a |
|  |  | THC | 0.004 t/a | 0.004 t/a |
|  |  | NOx | 0.027 t/a | 0.027 t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L，24kg/a | 经隔油池及化粪池处理后，用于厂区绿化 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，16kg/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L，24kg/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，2.4kg/a |  |
|  |  | 动植物油 | 15mg/L，1.2kg/a |  |
|  | 生产区 | 冲洗废水 | 1800t/a | 回用于生产 |
| 固体废弃物 | 除尘器 | 粉尘 | 3.594t/a | 回用于生产 |
|  | 沉淀池 | 沉淀渣 | 1.79t/a | 回用于生产 |
|  | 生产区 | 不合格产品 | 0.7224t/a | 外运作为路基填土和场地平整之用 |
|  | 生产区 | 机修固废 | 0.05t/a | 危废暂存点、危废委托处理 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 1t/a | 由环卫部门统一清运处理 |
| 噪声 | 主要为机械设备噪声，噪声源强在70-90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 营运期间，项目对区域生态环境不会产生较大影响。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期污染防治措施及可行性分析 （1）施工扬尘 项目施工扬尘主要有车辆运输扬尘和场地风力扬尘等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响项目周边居民和过往行人的健康。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表所示。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m 以内。 试验证明，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，本次评价建议建设单位在施工期间及时做到以下几点： ①及时对开挖地面进行压实和硬化，减少可起尘的量，并在晴天和干燥气象条件下保持每天对路面和地表开挖面进行喷水抑尘。 ②施工运输车辆应采用专用的封闭式渣土运输车，运送粉状建筑材料时车辆需加盖蓬布，同时施工场地粉状建筑才堆场均应加盖蓬布，防止风蚀扬尘。 ③项目施工期间需在施工场地出口安装运输车辆冲洗装置，对进出车辆的车轮和外表明显的泥土进行冲洗，避免车轮粘带的泥土对场地以外道路造成污染和水土流失。 ④对施工运输车辆应进行限速行驶，减少扬尘的产生量。 （2）施工机械尾气 尾气主要为运输车辆与挖掘机、推土机等施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等。考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境可以接受。 工程施工期污染具有一定的时限性，随着施工的结束，该影响自行消失。 2、水污染防治措施及可行性分析 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。在基建过程中及时做好水保措施，基建完工，及时恢复绿化，可降低造成环境污染。 （1）施工废水 施工废水主要为基础施工时的泥浆水，基坑废水，车辆的冲洗废水等。基础施工时的泥浆水和基坑废水主要污染物为悬浮物，车辆的冲洗废水主要为含有油污的废水。施工泥浆水经沉淀处理后，循环使用。在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。车辆冲洗废水主要经简易沉淀池处理后循环使用，不外排。 （2）生活污水 施工人员的生活污水的排放量约0.256m3/d，施工期共排放生活污水46.08m3，主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮等。施工人员生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化。 为减小施工期废水对周边环境的影响，本次评价建议： ①建设导流沟。在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至雨水管网排放，避免雨水横流现象。 ②基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 ③基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响。 3、声污染防治措施及可行性分析 施工期噪声主要是施工机械噪声，来源于挖掘机、推土机等机械设备，排放方式为间歇性排放。由于大型机械设备声级多在85-100dB之间，如果不对施工噪声加以控制，会对周围的环境产生较大影响。根据点源噪声衰减模式，计算各施工机械的噪声衰减结果，见下表。 表7-3 施工噪声衰减距离 施工机械; 噪声源强; 与噪声源距离. 50m; 100m; 150m; 200m. 推土机; 90-100; 61; 55; 51; 49. 挖掘机; 85-100; 58; 52; 48; 44. 各种运输车辆; 80-95; 54; 48; 44; 42. 上表表明，一般施工机械噪声传播到100m处，可降到60dB（A）以下，基本符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值的要求。由于施工噪声对周围居民的声环境会造成一定影响，为此必须采取严格措施控制施工噪声。具体措施如下： ① 合理安排施工时间。制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工量。 ②合理布局施工场地。避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ③减低人为噪声。按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代设备。 综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、固体废物污染防治措施及可行性分析 本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 据现场勘察，项目场地土地基本平整，基础施工过程中会有土方产生，无石方，挖方应堆置于临时排土区域。基础施工产生的挖方能回填的回填，剩余部分回用于绿化用土。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要来源于建材损耗、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等。本项目建筑面积约1500m2，按施工建设100m2的建筑面积平均产生0.5t的建筑垃圾，本项目施工期产生的建筑垃圾约为7.5t。对施工过程中产生的建筑垃圾尽可能用于回填，不适宜回填的则要及时外运，送至建筑垃圾填埋场统一处置。 （3）生活垃圾 施工人员按最高峰每天8人计算，施工期以90日计。生活垃圾按每人每天0.5kg计算，施工人员产生的生活垃圾每天为4kg，施工期生活垃圾总量为0.36t。生活垃圾由环卫部门送卫生填埋场处置。 综上所述，采取措施后，固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境影响分析 水土流失是项目施工和建设对周围生态环境影响最重要的方面，本项目在工程施工过程中，施工将扰动土体，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，引起水土流失。因此在施工期应避免在雨季施工，防止挖填方造成水土流失。施工时尽量做到先筑挡土墙后，再进行挖填方，做到随挖、随运、随压。填挖完毕及时进行绿化复垦，防止发生水土流失。同时应加强厂区及周围环境的绿化以及加强对施工人员的环保教育，保护自然资源，对破坏的植被应及时恢复和补充。 二、营运期污染防治措施及可行性分析 1、大气污染防治措施及可行性分析 项目营运期废气主要为原料筒仓粉尘、筒仓放空口产生的粉尘、卸车及堆场扬尘、运输车辆动力扬尘、食堂油烟。筒仓放空口产生的粉尘、卸车及堆场扬尘、运输车辆动力扬尘属无组织排放粉尘。 （1）原料筒仓粉尘 项目所使用的水泥、粉煤灰等原料由密封的散装车运至站内，用气泵打入筒仓，由于受气流冲击，筒仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中。《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册》非金属矿物制品业中的石棉水泥制品制造业产排污系数表，适用于原料为水泥、粉煤灰、石棉等的项目，表中粉尘的产污系数为0.05kg/t·产品，该表与本项目相符。因此本项目在生产过程中粉尘产生量为3.612t/a，则粉尘初始浓度为150.5mg/m3。粉尘由除尘器处理后经15m高排气筒排放。 筒仓粉尘达标排放的可行性分析： 本项目3个筒仓分别设置1套震动式除尘器，共3台震动式除尘器。震动式除尘器原理：含尘气流通过进风口进入除尘腔体，先与滤筒表面金属网状滤层发生碰撞，一部分大颗粒纤维粉尘被拦截，而细小颗粒则穿过网状滤层，进入滤层核心除尘部件——打褶滤芯，并被其捕获。清洁空气穿过滤筒进入通风机，并从顶部的出风口排出。对于滤筒清灰，经高频振动后，被抖落的灰尘落入滤筒下方的积尘抽屉里，方便进行维护，除尘效率大于99.5%。经震动式除尘器处理后的粉尘排放量为0.018t/a，排放浓度为0.75mg/m3，所有经除尘器处理后的粉尘经15m高排气筒排放，低于《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中水泥制品生产颗粒物排放浓度，能够实现达标排放，对乡道及沿途环境敏感目标影响不大。建议加强对除尘器的维护，并在排气筒顶端设锥形彩钢防护，减小粉尘对大气环境及周边居民的影响。 （2）筒仓放空口产生的粉尘 筒仓放空口在抽料时会有粉尘产生，公司在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也安装相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶。公司该项措施可以加强输接料口的密封性，同时也可以减少原料的损耗，从而降低粉尘的排放量。根据同类型的岳阳市新宏力混凝土有限公司的预拌混凝土搅拌站项目，该项目使用的原料、工艺、生产的产品均与本项目相同，类比可知，每辆送料车每次粉尘的产生量约为0.3~0.8kg，本项目原料水泥、粉煤灰年消耗总量12582吨，按30t/车计，则送料车运输车辆次为420辆·次/a（约为2辆·次/d），放空口产生粉尘按0.5kg/辆·次计，则筒仓放空口粉尘产生量为210kg/a，属于无组织排放。 （3）卸车、堆场扬尘 项目所用原辅材料河沙、碎石等在运输至项目分仓料场卸车时，由于河沙、碎石颗粒较细，因此会产生一定量的粉尘。项目所用河沙、碎石来源于附近码头，含湿率较较大，卸车高度较小，根据同类项目类比换算，项目卸车过程中产生的粉尘的量为0.1t/a。河沙、碎石在堆放过程中，由于会受风力等影响会有少量粉尘产生，属于无组织排放。项目沙石、卵石堆放于分仓料场内，分仓料场搭棚设围挡，且围挡不低于堆放物高度，同时设遮盖物有效覆盖砂石堆场，可使其受风力影响较小，并且由于项目采用砂石料含湿率较大，可能产生堆场扬尘极少，根据同类项目类比，堆场扬尘产生量约为0.05t/a。 （4）运输车辆动力扬尘 根据工程分析，本项目汽车动力起尘量为2.58t/a。通过厂区道路硬化，对进出车辆轮胎冲洗，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，粉尘量可减少75%，道路扬尘产生量为0.645t/a，属无组织排放。 计算大气防护距离 本项目筒仓放空口产生的粉尘、卸车及堆场扬尘、运输车辆动力扬尘属无组织排放粉尘，排放量约为1.005t/a（选取参数：无组织排放废气面源有效高度5m，面源宽度50m，面源长度80m，评价标准为日均值0.3mg/m3），按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。大气环境防护距离计算参数及计算结果见下图。 图4 大气环境防护距离预测结果 根据导则推荐模式计算，本项目无组织排放粉尘在厂界外无超标点。为进一步减小项目无组织排放粉尘对大气环境及周边居民生活的影响，建议： ①及时对进出项目的混凝土运输车进行清洗，避免造成对环境的影响，清洗废水必需集中收集，回用于生产。严格控制运输罐车装载量，严禁装载过满或者无防撒漏措施上路，必须采取密闭运输。原料装载车辆可采取加盖蓬布的措施减少扬尘产生。 ②对进出厂区的混凝土运输车、原料运输车等提出限速要求，在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶。 ③企业在正常生产时期加强对输送设备的检修力度，避免因为密封装置破损造成骨料撒漏，在风力作用下形成扬尘。 ④对厂区内道路进行经常性打扫和冲水，建议一天洒水三次，夏季可适当增大洒水频次，以降低道路粉尘含量。 ⑤对堆场内沙石采取喷水措施，增大沙石等的含水率，降低起尘率。同时，建议企业在料场周围种植高大的植被，用以减小风速，减少因为风力产生的扬尘。 ⑥适当情况下可采取洒水抑制、喷淋设施、通风散气系统来降低粉尘对周边环境的影响。 经采取上述措施后，项目无组织排放粉尘对乡道与沿途敏感目标影响将进一步减小。 （5）汽车尾气 项目正常生产过程中，运输车平均每天运输约85辆（次），在进出搅拌站时启动和行驶阶段会产生汽车尾气，尾气污染物产生量为CO：0.013t/a；THC：0.004t/a；NOx：0.027t/a。项目区周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，对周边环境的影响不大。 建议项目单位对运输车辆采取限重措施。严禁因为超载而产生大量尾气；在搅拌站放料口与厂区大门之间人为制造一定的高度差，混凝土搅拌车在装料以后可以依靠高度差自行滑行到厂区门口，减少因为启动和行驶造成的尾气排放对环境和人员造成的影响。 综上所述，本项目各项废气处理措施经济可行，产生的废气对周边大气环境影响较小。 2、水污染防治措施及可行性分析 项目营运过程中产生的废水主要是冲洗废水、初期雨水和员工生活污水。根据工程分析可知，营运期产生的冲洗废水为7.2t/d（1800t/a），冲洗废水包括搅拌机冲洗水、运输车辆冲洗水、作业区地面冲洗水，生活污水量为0.32t/d（80t/a）。 项目冲洗废水中主要污染物为SS。项目冲洗废水均是生产过程中产生的，废水中所含污染物均来自项目原辅材料，无其他杂质，项目设置单个容积均为50m3的沉淀池两个，容积100m3的清水池一个，对项目产生的所有冲洗废水经二次沉淀后进入清水池，进行循环利用。根据《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中标准要求，本项目再生水用作工艺与产品用水的水质标准中对SS无要求。根据工程分析，项目生产用水消耗量为20.12t/d（5030t/a），全部被产品带走。项目冲洗废水产生量为7.2t/d，根据类比，项目初期雨水量平均为2t/d，初期雨水中主要污染物为SS，经沉淀池收集沉淀后可作为生产用水补充水，因此，项目每天生产需要补充新鲜水10.72t。冲洗废水和初期雨水经沉淀处理后可全部利用，不外排。 由于项目冲洗废水和初期雨水经处理后全部作为生产用水补充水，不外排水体，因此，对水环境影响较小。 本项目安排员工5人，均为附近居民，不在厂区内食宿，全年工作250天，生活用水量按80L/人·天计，则本项目生活用水量为0.4t/d(100t/a)。排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.32t/d（80t/a）。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生量分别为24kg/a、24kg/a、16kg/a、2.4kg/a、1.2kg/a。本项目绿化面积约为800m2，生活污水经隔油池及化粪池处理后，可用于厂区及周边绿化，不排入地表水体，不会对地表水产生影响。 因此，本项目生活污水对周边环境的不良影响很小。 - 声污染防治措施及可行性分析 （1）预测内容 项目本次声环境影响预测拟根据项目主要噪声源对厂界噪声进行噪声影响预测。 （2）噪声影响预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 #### （3）噪声源强 表7-4 噪声源强及预计降噪效果 dB(A) 噪声源; 噪声 源强; 台数; 噪声叠 加值; 降噪量; 治理后 噪声级; 治理后噪声级叠加值; 距离厂界距离(m). 东; 南; 西; 北. 搅拌机; 90; 1; 90; 20; 70; 73.7; 20; 10; 50; 10. 皮带机; 88; 2; 91; 20; 71. 配料机; 75; 1; 75; 20; 55. 螺旋输送机; 70; 2; 73; 17; 56. #### （4）预测结果与评价 #### 表7-5 噪声预测结果一览表dB(A) 序号; 厂界 方位; 现状监测结果 dB(A); 正常工况dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 贡献值; 叠加值 dB(A); 达标. 1; 东厂界; 昼间; 46.6; 47.7; 50.2; 昼间：60 夜间：50. 夜间; 40.7; /; 40.7. 2; 南厂界; 昼间; 46.8; 53.7; 54.5. 夜间; 40.2; /; 40.2. 3; 西厂界; 昼间; 47.2; 39.7; 47.9. 夜间; 41.0; /; 41.0. 4; 北厂界; 昼间; 48.9; 53.7; 54.9. 夜间; 40.5; /; 40.5. 结果表明，拟建项目噪声源采取噪声措施后，厂界噪声预测值昼间和夜间均无超标现象，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此营运期间厂界噪声可达标，设备运行时产生的噪声经基础减振后对周围环境影响不大。 本项目交通噪声在85~90dB(A)左右，项目每天运输车次约为85辆，项目物料在运输过程中主要运输道路主要为西侧乡道，运出厂区后，将向各个方向及道路分散，经分散后，交通压力及交通噪声将进一步减小。通过采取避免在居民休息时间（包括中午休息时间和晚22：00~06：00之间）运输物料的措施，可减小交通噪声对周围居民日常生活的影响。 根据对建设项目的现场踏勘和借鉴同行业的经验，可采用以下措施减缓项目噪声对周围环境的影响。 1、优化设备选型，选用低噪声型设备，对搅拌机基础采取综合隔振、减振措施，管道连接处采用柔性接头，加强管理，保持对动力机械设备的经常性检修与维护，尽量保持机械运行状况良好。 2、项目运输过程中尽量避开相对集中的居民区，行驶过程中路过居民区时尽量避免鸣笛、按喇叭等。此外场内运输应采取单次多运的方式，以及场内运输时尽量不要鸣笛。 3、合理布局，厂区内闹、静分开布置。办公、生活区与生产区分开布置，可减轻生产区各动力机械设备的运转噪声和有高噪声源产生的工序对办公区员工及周围居民的噪声影响。 4、建立隔音带，在厂区四周栽植高大树种形成绿化隔离带，可有形成有效的隔声屏障，从而将减少生产区噪声传播影响。 5、夜间禁止使用高噪音机台设备，减小对周围居民的影响。 6、项目应禁止在居民休息时间运输物料，尤其是在中午休息时间和晚22：00~06：00之间。 在采取以上措施后，项目噪声对周围声环境影响较小，措施可行。 - 固体废物污染防治措施及可行性分析 （1）生产固废 ①除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集的粉尘量为3.594t/a，可以作为原料回用于生产，不外排。 ②沉淀池底部沉淀渣 项目冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，冲洗废水中主要污染物为SS，根据类比同类项目，沉淀产生的沉淀渣约1.79t/a，定期清理，作为原料循环利用，不外排。 ③不合格产品 本项目生产的成品混凝土需经实验室检验合格后，方可送至施工现场。实验室对样品进行检验，此过程会检验出少量不合格产品，检验过程中无废气、废水产生。经类比同类企业，不合格产品以0.01kg/t·产品计，产生量约为722.4kg/a。经收集后储存于密闭空间内，定期洒水，防止起尘，并联系市政部门和建筑工地外运作为路基填土和场地平整之用。 （2）机修固废 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油、废油桶等，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分机修固废属于危险废物，分类编号为HW08，产生量约为0.05t/a。本项目危险废物应暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。危废暂存间应贴有危废标志，做好防雨措施，并对地面进行防渗处理。 （3）生活垃圾 本项目员工人数为5人，不在厂区内住宿，年工作250天，员工的生活垃圾量按每人每天0.8kg计，则营运期生活垃圾产生量为1t/a。本项目生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理。 综上所述，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小，因此本项目固废治理措施可行。 对乡村道路运输及沿线敏感目标的影响分析 项目每天运输车次约为85辆，在启动和行驶阶段会产生汽车尾气。项目区周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，对周边居民生活环境的影响不大。 项目地紧邻乡道，交通条件良好。但由于项目原辅材料及产品运输量较大，对沿线主要交通道路会造成一定的压力，可能给道路周边环境带来一定的生态影响。通过定期对厂区路面洒水、进出车辆轮胎冲洗、设置高压洗车水槽的措施可以减少车辆运输产生的扬尘；通过在厂界四周和道路两旁种植乔木、灌木和草坪，加强场区周围环境的绿化的措施，可减小车辆扬尘对乡村道路运输及沿线敏感目标的影响。 项目物料在运输过程中主要运输道路主要为西侧乡道，该运输道路沿线居住了部分居民。物料运出厂区后，将通过乡道向各个方向及道路分散，经分散后，交通压力及交通噪声将进一步减小。通过采取避免在居民休息时间（包括中午休息时间和晚22：00~06：00之间）运输物料的措施，可减小交通噪声对周围居民日常生活的影响。 项目可行性分析 1、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于岳阳县柏祥镇周庆村，地理坐标为东经：113°19′04″；北纬：29°00′59″，主要生产项目为商品混凝土的生产。项目周边为大面积的农田与植被，居住部分居民。项目地现状为荒地，周边无重大污染源。项目地西面乡道连接县道 X041线，交通便利。根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量。项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。项目各污染物经处理后能达标排放，不会改变当地环境功能属性。项目生产过程中产生的噪声通过设备基础减振，交通噪声加强管理，适当增强绿化等措施后，厂界均达标，不会对周边居民的生活产生明显影响。综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 2、平面布置合理性分析 本项目位于岳阳县柏祥镇周庆村，根据项目平面布置图，车辆进出口设于项目地西面，临近乡道，便于物料运输。沙砾堆区位于项目地东北面，分仓料场位于项目地西面，设备安装生产区位于项目地东面，办公用房及实验室位于项目地东南面。项目高噪声设备位于项目用地东面，项目地以东为大面积植被，经预测，项目厂界噪声能达标排放。车辆进出口设于项目地西面，距离周边居民点较远，通过采取避免在居民休息时间（包括中午休息时间和晚22：00~06：00之间）运输物料的措施，可减小交通噪声对周围居民日常生活的影响。因此项目噪声对居民点影响较小。项目产生的“三废”经处理后均能达标排放，不改变区域环境功能级别，对区域环境不会造成较大影响。本工程在满足生产工艺的条件下，结合厂址地形地貌、主导风向、水文地质、交通运输、气象条件、总体规划和周边环境保护目标的相对位置关系，以及项目经营和发展的要求，场区总平面设计在满足工艺要求前提下，功能分区明确，物流通畅，基本能够满足企业生产组织的需要，厂容厂貌整齐美观，平面布置基本合理。 3、产业政策符合性分析 本项目为商品混凝土生产项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目属于目录中鼓励类中“十二、建材3、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料得开发生产”一项。同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入限制类、淘汰类。项目投产后，有利于当地混凝土行业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策。 4、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目生产时产生的风险因素主要为粉尘、机械设备噪声。生产过程中可能因管理不善或治理设施失效，如：除尘效率下降、除尘装置不能正常工作等，导致粉尘直接排放，项目采用定期洒水抑尘和利用震动除尘器除尘的措施，最大程度减少生产中粉尘对工作人员的健康伤害及对环境的影响。本环评建议建设单位注意加强除尘器的维护，并在排气筒顶端设锥形彩钢防护，最大程度减小粉尘事故排放时对大气环境的影响。对于机械设备噪声，设备选型首先考虑的是低噪声设备，并采用加大减震基础，在设备安装处及设备连接处可采用减振垫或柔性机头等措施。同时加强设备的巡检与维护，定时加注润滑油，防治因机械摩擦产生噪音。在厂界四周和道路两旁种植乔木、灌木和草坪，加强场区周围环境的绿化，可减小粉尘和噪声对外环境的影响。若遇到设备故障，应及时停止生产，并采取相应的补救措施，减少对外环境的影响。 项目地紧邻乡道，交通条件良好。但由于项目原辅材料及产品运输量较大，每天运输车次约为85辆，对沿线主要交通道路会造成一定的压力，可能给道路周边环境带来一定的生态影响。通过定期对厂区路面洒水、进出车辆轮胎冲洗、设置高压洗车水槽的措施可以减少车辆运输产生的扬尘；通过在厂界四周和道路两旁种植乔木、灌木和草坪，加强场区周围环境的绿化的措施，有助于维护当地生态环境。项目项目物料运出厂区后，将向各个方向及道路分散，经分散后，产生的影响将进一步减小。 项目车辆运输道路沿线居住了部分居民，通过加强对运输车辆的管理，采取避免在居民休息时间（包括中午休息时间和晚22：00~06：00之间）运输物料的措施，也可减小交通噪声周边环境的影响。 建立应急预案： 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表7-6。 表7-6 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 5、环境保护管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1-2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 ②编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。③建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ④定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按市环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 ⑤加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 ⑥建立环保档案，作好环境统计工作。 ⑦推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 ⑧经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 6、环境监测计划 环境监测的目的是为了及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。根据公司生产状况及排污特征，环境监测计划如表所示。 表7-7 环境监测计划 名称; 监测项目; 监测频次. 空气环境质量; SO2、NO2、PM10; 每年一次. 噪声; Leq(A); 每年一次. 由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。 7、总量控制 按照湖南省环保厅的要求，实施总量控制的主要污染物为SO2、NOX、COD、NH3-N。 本项目为商品混凝土生产项目，根据工程分析，生产过程中无废水外排，生活污水经隔油池及化粪池处理后，用于厂区绿化，不排入地表水体；项目的大气污染物主要为粉尘。因此本项目不需要申请污染物排放总量控制指标。 8、环保投资及环保工程验收计划 本项目总投资为500万，环保方面的投资约为50万，环保投资占工程总投资的10%。 为了便于环境保护主管部门对项目的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，环保投资及评价拟定环保工程验收计划如表。 表7-8 环保工程验收内容一览表 类别; 项目名称; 治理措施; 投资（万元）; 治理效果. 废气; 筒仓粉尘; 震动式除尘器+15m高排气筒; 20; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求. 卸车扬尘; 洒水抑尘; 2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值. 堆场扬尘; 搭棚设围挡、设遮盖物覆盖堆场; 2. 汽车扬尘; 厂内道路硬化、及时清扫路面、定期对路面洒水、进出车辆轮胎冲洗、设置高压洗车水槽; 5. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 3; 用于厂区绿化. 冲洗废水; 容积为50m3的沉淀池2个，容积为100m3的清水池1个; 5; 回用于生产，不外排. 噪声; 设备噪声; 设备进行基础减振，交通噪声加强管理，远离居民点，禁止鸣笛，适当增强绿化; 5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准. 固废; 除尘器粉尘; 回用于生产; 1; 达到环保要求. 沉淀池沉淀渣; 回用于生产; 1. 不合格产品; 外运作为路基填土和场地平整之用; 2. 机修固废; 危废暂存点、危废委托处理; 2. 生活垃圾; 由环卫部门统一清运处理; 2.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 原料筒仓 | 有组织粉尘 | 震动式除尘器+15m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求 |
|  | 卸车扬尘 | 无组织粉尘 | 洒水抑制 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 |
|  | 堆场扬尘 | 无组织粉尘 | 搭棚设围挡、设遮盖物覆盖堆场 |  |
|  | 运输车辆动力扬尘 | 无组织粉尘 | 厂内道路硬化、及时清扫路面、定期对路面洒水、进出车辆轮胎冲洗、设置高压洗车水槽 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类 | 经隔油池+化粪池处理 | 用于厂区绿化 |
|  | 冲洗废水 | SS | 沉淀池处理 | 回用于生产，不外排 |
| 固体 废弃物 | 除尘器 | 粉尘 | 回用于生产 | 达到环保要求 |
|  | 沉淀池 | 沉淀渣 | 回用于生产 |  |
|  | 生产区 | 不合格产品 | 外运作为路基填土和场地平整之用 |  |
|  | 生产区 | 机修固废 | 危废暂存点、危废委托处理 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处理 |  |
| 噪声 | 通过设备基础减振、交通噪声加强管理、加强对设备的维护和保养、合理布局、适当增强绿化等措施，本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 按区域功能，加强厂区绿化布置，设置绿化带。花草树木对噪声有一定衰减和阻隔作用，对环境具有一定的美化作用。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 岳阳县鼎盛混凝土有限公司的年产3万方商品混凝土建设项目位于岳阳县柏祥镇周庆村，项目地西面乡道连接县道 X041线，交通便利。项目总用地面积4000m2，总建筑面积1500m2。项目总投资500万元，环保投资50万元，劳动定员5人，实行一班制，每天工作8小时，夜间不生产，年工作250天。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：2017年4月9-11日三天期间，岳阳县环境监测站对项目地上风向200m处、项目所在地、项目地下风向200m处的SO2、NO2、PM10浓度进行监测。监测结果表明，项目建设地各监测点的SO2、NO2与PM10的日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，说明项目所在地环境空气质量良好。 地表水环境质量现状：2017年4月9-11日，岳阳县环境监测站对项目周边的地表水环境进行监测，在项目地东南面50米处水塘设1个监测断面。监测结果表明，项目地东南面50米处水塘断面的监测因子除氨氮之外均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求。地表水氨氮超标可能是由当地养猪厂生产废水未经处理随意排放导致。 地下水环境质量现状：2017年4月9-11日，岳阳县环境监测站对项目地附近居民家水井进行了监测。监测结果表明，项目地居民家中水井中各监测因子除pH、氨氮、粪大肠杆菌外均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准。pH、氨氮和类大肠杆菌超标可能是由当地养猪厂生产废水未经处理随意排放导致。本项目应采取硬化厂区内道路，收集初期雨水，雨污分流的措施，防止污染附近居民水井，可保护地下水。 声环境质量现状：2017年4月9-10日，岳阳县环境监测站分昼间、夜间对项目厂周四界的噪声进行连续监测，监测结果表明，本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 - 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 本项目采取本报告表提出的污染防治措施后，项目施工过程中产生的施工扬尘、施工废水和机械施工噪声对周围环境和保护目标的影响不大，但施工前应切实做好污染防治方案和水土保持方案，并取得周围居民的谅解和支持。 （2）营运期环境影响评价结论 ①大气环境影响结论 项目营运期间产生的废气主要为原料筒仓粉尘、筒仓放空口产生的粉尘、卸车堆场扬尘、运输车辆动力扬尘。原料筒仓粉尘经震动式除尘器处理后经15m高排气筒排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。筒仓放空口产生的粉尘、卸车堆场扬尘、运输车辆动力扬尘属无组织粉尘，经洒水抑制、厂内道路硬化、及时清扫路面等措施处理后，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。汽车尾气经稀释和扩散后，对周边环境的影响不大。因此项目营运期间产生的废气对外环境影响较小。 ②水环境影响结论 本项目废水主要为冲洗废水、初期雨水和生活污水。冲洗废水主要污染物为SS，经沉淀处理后可全部回用于生产，不外排。初期雨水中主要污染物为SS，经沉淀池收集、沉淀处理后回用于生产，不外排。生活污水经隔油池及化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。因此项目营运期间产生的废水对外环境影响很小。 ③声环境影响结论 本项目营运期产生的噪声主要来源于机械设备。本项目夜间不生产，采取隔声、消声及减振等措施，并通过合理布局，选用低噪声设备等措施控制生产噪声。根据预测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，无超标现象。经距离衰减后不会对周边居民的生活产生明显影响。 ④固体废弃物环境影响结论 本项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池底部沉淀渣、不合格产品、机修固废、生活垃圾。除尘器收集的粉尘、沉淀池底部沉淀渣收集后回用于生产。不合格产品属于一般固体废物，经收集后储存于密闭空间内，定期洒水，防止起尘，并联系市政部门和建筑工地外运作为路基填土和场地平整之用。机修固废暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理。本项目产生的固体废弃物均妥善处置，满足环保要求，对环境影响很小。 - 环境风险 环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。 - 项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性 本项目为商品混凝土生产项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目属于目录中鼓励类中“十二、建材3、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料得开发生产”一项。同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入限制类、淘汰类。项目投产后，有利于当地混凝土行业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策。 - 选址合理性 本项目建设地点位于岳阳县柏祥镇周庆村，地理坐标为东经：113°19′04″；北纬：29°00′59″，主要生产项目为商品混凝土的生产。项目周边为大面积的农田与植被，居住部分居民。项目地现状为荒地，周边无重大污染源。项目地西面乡道连接县道 X041线，交通便利。根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量。项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。项目各污染物经处理后能达标排放，不会改变当地环境功能属性。项目生产过程中产生的噪声通过设备基础减振，交通噪声加强管理，适当增强绿化等措施后，厂界均达标，不会对周边居民的生活产生明显影响。综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 - 平面布置合理性 本项目位于岳阳县柏祥镇周庆村，根据项目平面布置图，车辆进出口设于项目地西面，临近乡道，便于物料运输。沙砾堆区位于项目地东北面，分仓料场位于项目地西面，设备安装生产区位于项目地东面，办公用房及实验室位于项目地东南面。项目高噪声设备位于项目用地东面，项目地以东为大面积植被，经预测，项目厂界噪声能达标排放。车辆进出口设于项目地西面，距离周边居民点较远，通过采取避免在居民休息时间（包括中午休息时间和晚22：00~06：00之间）运输物料的措施，可减小交通噪声对周围居民日常生活的影响。因此项目噪声对居民点影响较小。项目产生的“三废”经处理后均能达标排放，不改变区域环境功能级别，对区域环境不会造成较大影响。本工程在满足生产工艺的条件下，结合厂址地形地貌、主导风向、水文地质、交通运输、气象条件、总体规划和周边环境保护目标的相对位置关系，以及项目经营和发展的要求，场区总平面设计在满足工艺要求前提下，功能分区明确，物流通畅，基本能够满足企业生产组织的需要，厂容厂貌整齐美观，平面布置基本合理。 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保工程验收制度的基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小。本项目从环境保护、社会、经济角度看是可行的。 二、建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，严格执行环保工程验收计划。 （2）企业要加强施工期环境保护管理工作，企业建成投产运行后，应切实加强环境治理设施的维护与管理，以满足治理效果达到标准要求，杜绝事故排放对环境造成的危害。 （3）建议加强项目区的绿化工作，美化环境。 （4）建议建设单位加强设备的日常管理及维护，保证震动式除尘器的正常运行，同时严格做好噪声防护措施。 （5）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。 （6）建议建设单位处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日