建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称： 年产5000万个一次性塑料碗

和塑料杯建设项目

建设单位（盖章）：  三田纸塑制品厂

编制单位：长沙振华环境保护开发有限公司

编制日期：二〇一六年十月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

九、结论与建议	47

附图:

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目周边环境图

附图4：环境现状监测布点图

附图5：项目与外环境关系图

附件:

附件1  专家审查意见

附件2  委托书

附件3  质量保证单

附件4  土地承包协议书

附件5  建设项目选址意见表

附件6  修改清单

附表：

附表1  建设项目环境保护审批登记表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000万个一次性塑料碗和塑料杯建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 三田纸塑制品厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 彭志刚 |  |  |  | 联系人 |  | 彭志刚 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县公田镇向佳村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0730-7202212 |  | 传真 |  | / |  | 邮编 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县公田镇向佳村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C292塑料制品业 |  |  |
| 总用地面积 | 1200m2 |  |  | 绿化面积 |  | 50m2 |  |  |
| 总投资(万元) | 150 | 其中环保投资(万元) |  | 12 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 8% |
| 评价费（万元） |  |  |  | 预设投产日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，可以自由改变成分及形体样式，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。因塑料具有质量轻、强度高、耐磨性好，化学稳定性好、抗药剂能力强、绝缘性能耗、经济实惠等优点，在生产和生活中的应用越来越广泛。 近几年我国塑料制品市场发展迅速，产品产出持续扩张，国家产业政策鼓励塑料制品产业向高技术产品方向发展，市场对于塑料制品的需求也在不断增大，塑料制品产业前景良好。三田纸塑制品厂拟投资150万元在岳阳县公田镇向佳村建立年产5000万个一次性塑料碗和塑料杯建设项目，项目总用地面积1200 m2，项目采用现代先进的生产设备与工艺进行塑料制品的生产，可解决当地一些闲散劳动力，也能给乡镇带来一部分税收。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本建设项目属于编制环境影响报告表的类别，为此建设单位委托我公司对年产5000万个一次性塑料碗和塑料杯建设项目进行环境影响评价工作。我公司受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 - 项目地理位置 本项目选址位于岳阳县公田镇向佳村，地理坐标范围为东经：113°27′46″；北纬：29°09′40″。项目地距离岳阳县城约34公里，距岳阳市约40公里。项目地北面紧邻村级道路，项目地西面经村级道路顺连省道S306，交通便利。地理位置见附图1。 3、工程概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产5000万个一次性塑料碗和塑料杯建设项目 建设单位：三田纸塑制品厂 项目位置：岳阳县公田镇向佳村 占地面积：1200m2 项目性质：新建 项目投资：本项目投资150万元，其中环保投资12万元，占总投资的8% - 平面布置 本项目位于岳阳县公田镇向佳村，主要构筑物为原料仓库、成品仓库、生产车间、办公生活区、配电房等。原料仓库、成品仓库及生产车间位于项目地西侧，办公生活区位于项目地东侧，配电房紧邻成品仓库。项目地西面村级道路与省道S306相连，交通便利。项目平面布置详见附图2。 - 项目组成一览表 表1-1 项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 面积; 单位; 备注. 主体工程; 生产车间; 380; m2; 1F. 原料仓库; 35; m2; 1F. 成品仓库; 300; m2; 1F. 辅助工程; 办公用房; 30; m2; 1F. 餐厅; 10; m2; 1F. 厨房; 15; m2; 1F. 卫生间; 10; m2; 1F. 配电房; 30; m2; 1F. 员工倒班房; 20; m2; 1F. 公用工程; 给水; 生产用水与生活用水均来源于自来水. 排水; 排水采用雨污分流制，雨水自然流入周边水塘；项目生活污水经化粪池处理后，用于周边作物浇灌. 供电; 由当地供电网引入，厂区配备250KW变压器. 环保工程; 废气治理; 有组织排放有机废气经集气罩由15m排气筒排放. 无组织排放有机废气经排风装置处理. 食堂油烟经油烟净化装置处理. 废水治理; 冷却废水循环回用，不外排. 生活污水经化粪池处理后用于周边农田浇灌，不外排. 噪声治理; 设备基础减振，厂房隔声，加强绿化. 固废治理; 不合格产品粉碎后回用. 废包装材料由供货商回收处理. 生活垃圾交由环卫部门统一转移填埋. 绿化面积; 50m2（绿化率4.2%）. （4）主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目内容; 单位; 数量. 1; 项目总占地面积; m2; 1200. 2; 总建筑面积; m2; 830. 3; 绿化面积; m2; 50. 4; 绿化率; %; 4.2. 5; 总投资; 万元; 150. 6; 环保投资; 万元; 12. 7; 劳动定员; 人; 12. （5）主要设备 本项目的主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 制杯机; 420; 台; 1. 2; 片材机; 105/800; 台; 1. 3; 排杯机; 70/16; 台; 1. 4; 包装机; --; 台; 1. 5; 粉碎机; WS-500; 台; 1. 6; 冷却塔; --; 台; 1. 7; 风机过滤机组; FFU-BH570; 套; 2. 风机过滤机组（FFU）：主要用于过滤大气中的颗粒物，广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45M/S±20%的风速匀速送出，用于在各种环境中获得高级别的洁净环境。本项目利用FFU设备过滤室外的空气后送至室内，保证生产车间内空气的高洁净度，以满足塑料杯碗的相关卫生要求。 （6）产品方案 本项目产品方案见表1-4。 表1-4 产品方案 序号; 名称; 产品产量（万个/a）; 备注. 1; 一次性塑料碗; 2300; 薄膜包装后封箱. 2; 一次性塑料杯; 2700; 薄膜包装后封箱. （7）主要原辅材料 本项目主要原辅材料及消耗情况见表1-5： 表1-5 主要原辅材料及能消耗情况 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 聚丙稀颗粒（PP）; t/a; 300; 巴陵石化公司. 2; 水; t/a; 710; 自来水. 3; 电; 万KWh/a; 15; 电力公司. 聚丙烯理化性质分析： 聚丙烯，简称：PP，分子式：(C3H6)n，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90--0.91g/m3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，注射时一般不需要干燥，分子量约8万到15万。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。聚丙烯同时具有良好的耐热性，制品能在100℃以上的温度进行消毒灭菌。根据资料，聚丙烯热变形温度为114℃，软化点大于140℃，熔点为164-167℃，分解温度为350℃，熔融段温度最好在240℃。 聚丙烯属于热塑性塑料，热塑性塑料在加热时变软以至流动，冷却变硬，这种过程是可逆的，可以反复进行。热塑性塑料中树脂分子链都是线型或带支链的结构，分子链之间无化学键产生，即加热软化与冷却变硬的过程都属于物理变化。 4、公用工程 （1）给水工程 本项目用水主要为冷却水补充水和员工生活用水，均来源于自来水管网，其水量、水质均可满足本项目正常供水的需求。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流制，雨水自然流入周边水塘。项目生活污水经化粪池处理后，用于周边作物浇灌，不外排。 （3）供电工程 本项目供电由当地供电网引入，电源通过输电线引入厂区，厂区配备250KW变压器，可以满足用电负荷的要求。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为12人，实行两班制，每天工作12小时，夜间不生产，全年工作日300天，员工不在厂区内住宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目区位于农村地区，区域无其他工业污染源，自然植被较丰富，生态环境较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目建设地点位于岳阳县公田镇向佳村，地理坐标范围为东经：113°27′46″；北纬：29°09′40″。项目地距离岳阳县城约34公里，距岳阳市约40公里。 （2）地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属新墙河水系。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量约为6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 （6）生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其他17种。其中属于国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划、人口状况 “洞庭天下水，岳阳天下楼”，名楼名水兼得的岳阳县古称巴陵，地处洞庭湖畔，是湖南省的北大门。岳阳县辖荣家湾、黄沙街、新墙、麻糖、鹿角、筻口、公田、毛田、柏祥、新开、月田、张谷英等12个镇、饶村、长湖、中洲、杨林、步仙、相思、甘田、云山8个乡，根据《岳阳县城市总体规划》（2001~2020），岳阳县域总面积2713.55km2，县城城关镇面积为48.16km2，工业园区规划面积为2.8km2。预测岳阳县城区人口为：2015年城市人口规模达到14.7万人；2020年18万人。 （2）经济发展状况 2015年，在县委、县政府的正确领导下，全县上下深入贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，以经济建设为中心，上下着力稳增长、调结构、强基础、促和谐，国民经济健康发展，各项社会事业全面进步。经济综合实力增强。全县实现地区生产总值2608628万元，按可比价计算，同比增长10.5%。其中第一产业增加值482458万元，同比增长4.3%。第二产业增加值1259681万元，同比增长8.4%，其中，工业增加值同比增长8.8%；建筑业增加值同比下降0.3%。第三产业增加值866489万元，同比增长13.8%。按常住人口计算，人均生产总值35574元，比上年增加3071元，同比增长9.4%。三次产业结构比例由2014年的18.3:49.9:31.8调整为18.5：48.3：33.2，第一产业上升0.2个百分点，第二产业下降1.6个百分点，第三产业上升1.4个百分点。 农业：农业和农村经济稳步发展。全县农林牧渔业实现现价总产值722481.1万元，同比增长11.2%。其中农业产值337778.4万元，同比增长9.9%；林业产值13315.56万元，同比增长7.9%；牧业产值274406.9万元，同比增长12.7%；渔业产值89214.74万元，同比增长12.12%；农林牧渔服务业产值7765.45万元，同比增长10.0 %。 农业生产稳步发展。全县农作物总播种面积为140.67千公顷，同比增长0.09%。其中粮食播种面积91.72千公顷，同比增长1.42 %；油料播种面积16千公顷，同比下降15.83%；蔬菜播种面积13.47千公顷，同比增长2.98%。粮食总产量528224.69吨，同比增长1.8%；油料产量33168吨，同比下降3.71%；蔬菜类（含菜瓜）产量40364吨，同比增长4.13%。 工业：工业经济快速增长。据初步核算，全部工业实现增加值119.45亿元，同比增长8.8%。至2015年底我县规模工业企业达到148家，实现工业增加值同比增长9.0%；实现工业总产值451.69亿元，同比增长8.3%，产销率98.85%。大中型企业完成产值75.34亿元，同比下降9.3%，占全县规模工业企业的16.68%。从轻重工业看，轻工业产值249.64亿元，同比增长10.1%，重工业产值202.05亿元，同比增长6.1%；从注册类型看，国有控股企业产值20.9亿元，集体企业产值1.97亿元，有限责任公司产值34.39亿元，股份有限公司产值7.36亿元，私营企业产值383.14亿元，外商及港澳台商投资企业产值3.92亿元。55家高新科技企业，全年实现工业总产值174亿元，同比增长62.6%。 国内贸易：居民消费持续增长。全年社会消费品零售总额84.89亿元，同比增长13.0%。按销售地区分，城镇市场消费品零售额71.53亿元，同比增长13.1%；乡村市场消费品零售额13.35亿元，同比增长12.1%。按行业分，批发业和零售业分别实现零售额9.14亿元、67.64亿元，同比分别增长12.2%、13.3%；住宿和餐饮业别实现零售额0.83亿元、7.28亿元，同比分别增长12.1%、10.5%。 交通：交通运输业平稳发展。全年公路货运量 1351万吨，客运量3646万人；货运周转量64990.9万吨公里，客运周转量24369万人公里。全县公路通车里程2944.534公里，其中等级公路2895.981公里，农村通公路行政村比重达到100%。全县营运客车376台，其中省际客车1台，市际客车8台，县际客车218台，县内客车147台，旅游车辆2台。 旅游：旅游产业日益兴旺。2015年全县旅行社已达8家，全县全年共接待中外游客320.1万人次，同比增长29.23%，旅游综合收入达26.01亿元，同比增长29.96%。张谷英共接待游客78万人次，旅游综合收入4.88亿元，同比增长8%；大云山共接待游客49万人次，旅游综合收入1.41亿元，同比增长9%；相思山共接待游客8万人次，旅游综合收入0.3亿元，同比增长12%。 人口与人民生活：人口增长得到有效控制。全县年末总户数238156户，年末总人口720660人，其中男性378361人，女性342299人，男女性比例为105.3：100，常住人口73.33万人；2015年全年出生人口10324人，出生率为13.99‰；死亡人数4783人，死亡率6.48‰，人口自然增长率为7.51‰。 城乡居民生活水平不断提高。全县城乡居民人均可支配收入16626元，同比增长10.5%，其中农村居民人均可支配收入12746元，同比增长10.9%；城镇居民人均可支配收入22192元，同比增长9.1%。城乡居民人均消费性支出9935元，同比增长16.4%；其中农村居民人均消费性支出10397元，同比增长26.8%；城镇居民人均消费性支出9271元，同比增长2.7%。城乡居民人均住房使用面积43.3平方米，同比增长2.1%；其中城镇居民人均居住面积达到33.5平方米，同比增长2.0%；农村居民人均居住面积50.1平方米,同比增长2.7%。2015年城乡居民穿、住、用、行的比重达46.2%，城乡居民恩格尔系数为30.97%，居民文教娱乐服务消费支出占消费总支出比重15.8%。 （3）城建及基础设施状况 城建方面：完成县城总体规划修编和重点地段控制性详规编制；坚持铁腕控建、铁腕拆违、铁腕查处，控建17763平米，拆违8021平米，立案查处7人。垃圾无害化处理场一期工程竣工，污水处理厂正式运营，天然气输气管道全线贯通，城区用户达到4000户；完成3条城区道路改造、富荣西路西延和5条道路路灯配套。 基础设施方面：荣鹿一级公路全线通车，2000吨级（兼顾3000吨级）鹿角码头省发改委已正式核准，8.3km岳长高速连接线项目正在积极争取；完成危桥改造、渡改桥项目15个，建成通乡通畅工程217.5km。争取了小农水试点县、沟渠疏浚试点县项目，完成44座小型水库除险加固，解决了15万人安全饮水问题。饶村35千伏变扩建工程竣工投入使用，台创园1万伏专线架设开工建设，185个农配网工程全面完成。 生态环保方面：在国家环保部、财政部争取的铁山水资源保护项目已下达资金计划，东洞庭湖水源涵养林、湿地保护区示范建设等项目正在实施。加强铁山库区生态环境保护，编制《铁山库区水资源保护和综合开发利用规划》，开展控建拆违行动，停建93户。 （4）工农业 岳阳县农业建成了优质米、优质果、名茶、蔬菜、瘦肉型猪等十大高产优质高效基地。工业发展迅猛，初步形成了轻纺、建材、机械制造、服装、造纸、医药、化工、矿产及农副产品加工等八大生产系列。闯出了一条强农、壮工、活商的兴县富民新路。岳阳县沿京珠高速公路岳阳县出口至县城一级公路两侧，建设两个工业园区，分别为县城工业区和新墙陶瓷工业区。 （5）矿产资源及文物古迹 岳阳县矿物资源丰富，名胜众多，交通便利，极具商业和旅游开发价值。矿产资源丰富。境内已探明的矿产有钒、锰、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、白云石、石灰石等20余种。钒矿储量占全世界的四分之一，独居石、砂石等资源储量居湘北地区之首；境内自然地貌各具特色，自然风光旖旎，名胜古迹较多，全县有国家级森林公园（大云山）1处，国家级自然保护区（东洞庭湖）1处，国家级文物保护单位（张谷英古建筑群）1处，省级风景名胜区（铁山水库）1处，省级文物保护单位（鹿角窑址、湘北特委办公旧址）2处等。步仙乡文化底蕴深厚，境内有鹿苑古寺、古驿道等风景名胜，历史上文人志士层出不穷。自然资源丰富，主要农副产品有粮、油、茶、果、竹、牛、鱼、禽等，矿产资源有石英石等，资源开发潜力巨大。 据调查，本项目所在区域内未发现文物古迹。 公田镇基本情况： 公田镇地处岳阳县东部，处湘、鄂、赣三省边界，扼岳阳、平江、临湘、通城四县一市19个乡镇要冲，S306线、荣公线、杨白线交汇，新墙河绕镇区而过，是岳阳县东部重要的交通枢纽和商品集散地。公田镇辖2个社区居委会、38个建制村，总面积146.47平方千米，总人口4.58万人，镇人民政府驻公田。 镇域属亚热带季风性气候，四季分明，适合各类作物生长。全镇地势由东向西倾斜，坡度在21度左右，东部为山原地貌区，西部为丘陵地貌区；蕴藏着丰富矿产资源，富含工业铀、云母、长石等自然资源，有着充裕的水利、电力、竹木、林果资源。境内有11万伏变电站，日供水2000吨的自来水厂，通往全镇23个村。 镇区以旅游服务业、建材加工业、竹木加工业、畜牧水产为主导产业。公田镇近名山，靠名水，邻名村，旅游资源十分丰富。境内有“人造天湖”—铁山水库，为湘北第一大水库。天下第一村—张谷英明清古建筑群距镇区17公里；大云山国家森林公园距公田集镇16公里。周围还分布着新墙河流域战国文化遗址、中共湘北特委办公室旧址、牛皋墓、相思山、凤凰山八景、金牛洞、九狮望母等一批具有开发价值的旅游景点。每年接待游客8万余人。 公田镇利用自身优势，先后挤入市级明星镇和省级重点中心镇建设行列，集镇发展日新月异，现已形成“四纵四横”的街道布局，集镇面积达2.3平方公里，已成为岳阳县东部的商贸重镇。工业方面已形成汽车零配件、建筑建材、陶瓷等支柱产业。农业方面形成了规模水稻种植产业。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《大气污染物综合排放标准详解》，“我国目前没有非甲烷总烃的环境质量标准，美国的同类标准已经废除，我国石化部和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。考虑到我国多数地区的实测值，非甲烷总烃的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，建议选用2.0mg/m3作为计算依据”。类比同类项目，非甲烷总烃小时浓度执行《大气污染物综合排放标准详解》标准（2mg/m3）。因此本环评选用2mg/m3作为非甲烷总烃小时浓度标准值。 本项目建设地点位于岳阳县公田镇向佳村，2016年9月4-10日七天期间，湖南精科检测有限公司对项目建地上风向200m处、项目建设地、项目建地下风向200m处的SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃的浓度进行监测。环境空气质量现状调查监测结果具体见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3N 监测 地点; 监测 项目; 监测 时间; 监测日期/监测结果. 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10. 建设地上风向200m处; SO2; 2∶00; 0.022; 0.029; 0.023; 0.027; 0.023; 0.027; 0.027. 8∶00; 0.028; 0.026; 0.029; 0.023; 0.027; 0.029; 0.025. 14∶00; 0.030; 0.028; 0.026; 0.029; 0.028; 0.033; 0.028. 20∶00; 0.034; 0.031; 0.035; 0.037; 0.034; 0.030; 0.033. NO2; 2∶00; 0.039; 0.041; 0.030; 0.033; 0.035; 0.036; 0.037. 8∶00; 0.042; 0.043; 0.034; 0.036; 0.038; 0.039; 0.041. 14∶00; 0.045; 0.047; 0.037; 0.038; 0.041; 0.044; 0.045. 20∶00; 0.047; 0.049; 0.038; 0.041; 0.043; 0.047; 0.048. 非甲烷总烃; 2∶00; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 8∶00; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 14∶00; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 20∶00; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. PM10; 日均值; 0.085; 0.091; 0.094; 0.091; 0.087; 0.096; 0.099. 建设地; SO2; 2∶00; 0.026; 0.023; 0.024; 0.027; 0.025; 0.021; 0.026. 8∶00; 0.026; 0.027; 0.025; 0.029; 0.028; 0.026; 0.027. 14∶00; 0.027; 0.025; 0.026; 0.030; 0.033; 0.028; 0.029. 20∶00; 0.033; 0.030; 0.034; 0.035; 0.036; 0.031; 0.032. NO2; 2∶00; 0.036; 0.034; 0.031; 0.037; 0.032; 0.030; 0.033. 8∶00; 0.039; 0.036; 0.031; 0.038; 0.035; 0.032; 0.037. 14∶00; 0.042; 0.041; 0.035; 0.040; 0.041; 0.038; 0.039. 20∶00; 0.046; 0.043; 0.039; 0.044; 0.043; 0.041; 0.045. 非甲烷总烃; 2∶00; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 8∶00; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 14∶00; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 20∶00; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. PM10; 日均值; 0.111; 0.122; 0.117; 0.119; 0.112; 0.121; 0.110. 建设地下风向200m处; SO2; 2∶00; 0.027; 0.023; 0.021; 0.022; 0.026; 0.023; 0.024. 8∶00; 0.023; 0.024; 0.029; 0.025; 0.028; 0.027; 0.025. 14∶00; 0.029; 0.028; 0.031; 0.028; 0.030; 0.025; 0.026. 20∶00; 0.027; 0.031; 0.030; 0.023; 0.031; 0.028; 0.023. NO2; 2∶00; 0.034; 0.030; 0.035; 0.032; 0.036; 0.034; 0.035. 8∶00; 0.035; 0.036; 0.037; 0.036; 0.032; 0.031; 0.037. 14∶00; 0.038; 0.039; 0.041; 0.039; 0.036; 0.041; 0.038. 20∶00; 0.041; 0.043; 0.045; 0.042; 0.040; 0.035; 0.042. 非甲烷总烃; 2∶00; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 8∶00; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 14∶00; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 20∶00; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. PM10; 日均值; 0.105; 0.096; 0.104; 0.101; 0.094; 0.100; 0.106. 备注; “＜”表示检测结果低于该项目检出限。. 本项目污染物监测结果统计见下表。 表3-2 污染物监测结果统计表（单位：mg/m3） 监测 地点; 监测 项目; 日均浓度值范围值; 标准值; 超标率; 超标倍数; 小时浓度范围值; 标准值; 超标率; 超标倍数. 建设地上风向200m处; SO2; /; /; /; /; 0.022—0.037; 0.5; 0; 0. NO2; /; /; /; /; 0.030—0.049; 0.2; 0; 0. 非甲烷总烃; /; /; /; /; ＜0.04; 2; 0; 0. PM10; 0.085—0.099; 0.15; 0; 0; /; /; /; /. 建设地; SO2; /; /; /; /; 0.021—0.036; 0.5; 0; 0. NO2; /; /; /; /; 0.030—0.046; 0.2; 0; 0. 非甲烷总烃; /; /; /; /; ＜0.04; 2; 0; 0. PM10; 0.110—0.122; 0.15; 0; 0; /; /; /; /. 建设地下风向200m处; SO2; /; /; /; /; 0.021—0.031; 0.5; 0; 0. NO2; /; /; /; /; 0.030—0.045; 0.2; 0; 0. 非甲烷总烃; /; /; /; /; ＜0.04; 2; 0; 0. PM10; 0.094—0.106; 0.15; 0; 0; /; /; /; /. 根据上表得知，所有监测点SO2、NO2的小时浓度与PM10的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，非甲烷总烃小时浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 - 地表水环境质量现状 湖南精科检测有限公司于2016年9月4-6日对项目周边的地表水环境进行监测，在项目地东北面200m处水塘设一个监测断面，监测因子为pH、COD、BOD5、氨氮、溶解氧、总磷、石油类、悬浮物、类大肠杆菌。监测结果见表3-3。 表3-3 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH除外） 采样地点; 监测项目; 日期; 监测结果; 最大超标 倍数; 超标率%; （GB3838-2002） V类标准. 项目地东北面200m处水塘; pH; 9.4; 6.31; /; /; 6-9. 9.5; 6.29. 9.6; 6.30. 化学需氧量; 9.4; 36.1; /; /; ≤40. 9.5; 37.6. 9.6; 39.1. 氨氮; 9.4; 0.077; /; /; ≤2.0. 9.5; 0.084. 9.6; 0.080. 总磷; 9.4; 0.26; /; /; ≤0.4. 9.5; 0.24. 9.6; 0.27. 石油类; 9.4; 0.02; /; /; ≤1.0. 9.5; 0.02. 9.6; 0.03. 五日生化需氧量; 9.4; 7.1; /; /; ≤10. 9.5; 7.5. 9.6; 7.6. 悬浮物; 9.4; 33; /; /; /. 9.5; 31. 9.6; 28. 粪大肠菌群; 9.4; 3500; /; /; ≤40000. 9.5; 3500. 9.6; 2800. 溶解氧; 9.4; 6.9; /; /; ≥2. 9.5; 6.4. 9.6; 6.6. 监测结果表明，项目地东北面200m处水塘断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准，说明项目地周边水环境质量状况良好。 3、地下水环境 湖南精科检测有限公司于2016年9月4-6日对项目附近居民家中水井进行了监测。监测因子为pH、高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、硝酸盐、氯化物、总大肠杆菌。监测结果见下表3-4。 表3-4 地下水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测结果表明，项目附近居民家中水井中各监测因子除了挥发酚超标以外，其他监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准。项目地周边有大面积的农田与植被，地下水挥发酚超标可能与农药和化肥的施用有关。根据调查，项目员工以及项目地附近居民的生活用水均来源于城镇自来水管网，不以井水为饮用水，建设单位应加强管理，避免使用井水作为饮用水。 采样地点; 监测项目; 日期; 监测结果; 最大超标 倍数; 超标率%; （GB/T14848-93） Ⅲ类标准. 项目所在地; pH; 9.4; 7.12; /; /; 6.5-8.5. 9.5; 7.09. 9.6; 7.14. 高锰酸盐指数; 9.4; 5.5; /; /; ≤3.0. 9.5; 5.2. 9.6; 5.1. 氨氮; 9.4; 0.033; /; /; ≤0.2. 9.5; 0.028. 9.6; 0.025. 挥发酚; 9.4; 0.0023; 0.35; 100; ≤0.002. 9.5; 0.0027. 9.6; 0.0026. 硝酸盐; 9.4; 2.09; /; /; ≤20. 9.5; 2.07. 9.6; 2.06. 氯化物; 9.4; 15; /; /; ≤250. 9.5; 14. 9.6; 16. 总大肠杆菌; 9.4; ＜3; /; /; ≤3.0. 9.5; ＜3. 9.6; ＜3. 4、声环境质量现状 湖南精科检测有限公司于2016年9月4-6日分昼间、夜间对项目厂周四界噪声进行了连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-5。 表3-5 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 9.4; 厂界东面; 50.0; 39.9; 60（昼），50（夜）; 达标. 9.5; 51.3; 40.2. 9.6; 52.8; 41.6. N2; 9.4; 厂界南面; 48.3; 40.1. 9.5; 48.7; 39.8. 9.6; 49.6; 39.5. N3; 9.4; 厂界西面; 57.9; 42.1; 70（昼），55（夜）; 达标. 9.5; 55.6; 43.5. 9.6; 56.6; 40.1. N4; 9.4; 厂界北面; 58.2; 48.6; 60（昼），50（夜）; 达标. 9.5; 59.2; 47.3. 9.6; 57.3; 45.2. 监测结果表明：本项目厂界东面、南面、北面声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，厂界西面能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 4、生态现状调查 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。植被调查的结果显示，本项目评价范围内无国家保护树种。因此评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地位于岳阳县公田镇向佳村，属于农村地区。项目周边为大面积的植被与农田，周边居民生活饮用水来源于自来水，项目环境保护目标详见表3-6，项目与外环境关系图见附图5。 表3-6 主要环境保护目标 环境要素; 名称; 方位距离; 功能及规模; 保护目标. 环境空气; 居民; 北面30m; 居民1户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 居民; 东北面30m; 居民1户. 地表水环境; 水塘; 东北面200m; 农灌用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 地下水环境; 水井; 北面30m; 农业用水; 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类标准. 声环境; 居民; 北面30m; 居民1户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 居民; 东北面30m; 居民1户. 生态环境; 植被; 南面10m; 涵养水源; ——. 植被、农田; 东面15m; 涵养水源; ——. 社会环境; S306线; 西面70m; 公路干线; 交通安全.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。 - 地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 （3）大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃小时浓度执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准，为2mg/m3。 （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水：循环利用，无外排。 - 废气：有组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；无组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值：4mg/m3；破碎粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 - 噪声：施工期期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准。 - 固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析，生产过程中无废水产生，生活污水经化粪池处理后，用于周边农作物浇灌，不排入地表水体。项目的大气污染物为少量非甲烷总烃。因此本项目不需要申请污染物排放总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 本项目为新建项目，施工期工艺流程主要为基础开挖，结构施工，装修施工，设备安装，道路及绿化施工后即可交付使用，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。施工期工艺流程及产污节点图详见下图。 图1 施工期工艺流程及产污环节简图 施工期主要污染工序： 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 （1）废气：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘，以及施工机械尾气等； （2）施工废（污）水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； （3）噪声：各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声； （4）固体废弃物：施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾 二、营运期工艺流程简述： 1、生产工艺流程 给料 片材 吹塑成型 聚丙烯颗粒 废气、噪声 废气、噪声 检验 粉碎 包装 不合格产品 废气、噪声 成品入库 生产工艺流程及产污情况图示如下： 图2 工艺流程及产排污环节图 2、工艺流程简介： （1）给料 将原料加入料槽混合均匀，通过料槽将原料稳定输送至片材机。 （2）片材 通过片材机对原料进行密闭恒温加热，使之熔融塑化，然后通过机头挤出片材，利用水冷冷却，定型。片材机与挤出机头的温度高低影响熔料黏度和片材长度与厚度，本项目中，片材机温度控制在210-230℃左右。 （3）制杯 将片材送入制杯机中，通过温控机密闭恒温加热至210-230℃左右，熔融的物料利用固定模型被制成指定形状，之后利用水冷冷却，定型。 （4）检验、包装 成型后的产品由人工进行检验，合格产品整理、包装，送入库房。 （5）废料回收 检验过程中产生的不合格产品送至粉碎机进行粉碎，粉碎后的物料重新混入料槽中回用。 - 物料平衡 本项目主要物料投入及产出情况见下表所示。 表5-1 项目物料平衡一览表 项目; 分类; 名称; 单位; （实重）实际重量; 备注. 入方; 主要原料; 聚丙烯颗粒; t/a; 300; /. 出方; 产品; 一次性塑料碗; t/a; 137.952; 约合2300万个. 一次性塑料杯; t/a; 161.943; 约合2700万个. 废气; 非甲烷总烃; t/a; 0.105; /. 4、项目营运期水平衡 本项目营运期用水主要为生产用水、生活用水、绿化用水。 本项目生产用水主要为冷却水补充水，由自来水管网供给。项目设置一台冷却塔，冷却塔内的冷却水经循环池循环使用，在使用过程中会蒸发损失一部分，需补充新水，冷却水补充水量约为0.4 t/d(120t/a)。 本项目生活用水来源于自来水，项目安排员工12人（不在厂区内食宿），全年工作300天，生活用水量按80L/人·天计，则本项目生活用水量为0.96t/d(288t/a)。排放系数取0.8，则生活废水产生量为0.768t/d（230.4t/a）。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。生活污水经化粪池处理后，用于农作物施肥，不外排。 绿化用水用量约为1t/d，均损耗蒸发进入大气。 项目水平衡图见下图： 冷却用水 绿化用水 员工生活用水 化粪池 农作物施肥 2.36 循环池 0.4 1 0.192 0.4 1 90 0.96 0.768 0.768 90 自来水水 图3 水量平衡图（t/d） 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序及污染源 1、废气污染源分析 施工期废气主要来源于施工扬尘和施工机械尾气等。 - 施工扬尘 施工扬尘主要为施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 （2）施工机械尾气 尾气主要为运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等。 - 废水污染源分析 施工期废水主要来源于施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 项目施工人员按最高峰每天8人计算，施工期以90天计。施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则生活用水量为0.64m3/d。生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.256m3/d，施工期共排放生活污水46.08m3，主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮。施工期生活污水主要污染物的产生量见下表。 表5-2 施工期生活污水主要污染物的产生量 污染指标; SS; COD; BOD5; 氨氮. 浓度; 300mg/L; 300mg/L; 200mg/L; 30 mg/L. 产生量(t/a); 0.0138; 0.0138; 0.0092; 0.00138. （2）施工废水 本项目施工期所产生的施工废水主要有基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水。基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水主要污染物为SS，其产生量与天气状况有关，浓度和排放量难以估算。 - 噪声污染源分析 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强分别见表5-3、表5-4。 表5-3 施工期主要施工阶段噪声源统计表 序号; 施工阶段; 噪 声 源. 1; 开挖; 挖掘机、铲土机、卡车. 2; 建筑施工; 混凝土搅拌、电焊、电锯. 表5-4 施工期主要施工机械噪声源强统计表 设备; 单机最大噪声值dB(A); 噪声测距m. 挖掘机; 84; 5. 推土机; 86; 5. 电焊机; 93; 5. 电锯; 98; 5. 混凝土搅拌机; 90; 5. 混凝土送泵; 96; 5. 载重汽车; 80; 5. 4、固体废物污染源分析 本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 据现场勘察，项目场地土地基本平整，工程开挖土石方主要来自基础施工过程中，剥离表土堆置于临时排土场工程完工后用于绿化用土。挖方量与填方量基本可以保持平衡。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要来源于建材损耗、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等。本项目建筑面积约830m2，按施工建设100m2的建筑面积平均产生0.5t的建筑垃圾，本项目施工期产生的建筑垃圾约为4.15t。根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。 （3）生活垃圾 施工人员按最高峰每天8人计算，施工期以90日计。生活垃圾按每人每天0.5kg计算，施工人员产生的生活垃圾每天为4kg，施工期生活垃圾总量为0.36t。 二、营运期主要污染工序及污染源 1、废气污染源分析 - 有机废气 本项目使用的聚丙烯颗粒为成型加工性能优良的热塑性塑料粒子，项目在片材、制杯工艺流程中设置的加热温度为210-230℃，未达到聚丙烯分解温度350-380℃，因此塑料粒子不会分解，熔融过程为物理变化过程，无分解废气产生。但是塑料原料在受热的情况下，塑料中残存的少量未聚合的反应单体会挥发至空气中，形成有机废气，以非甲烷总烃计。 根据我国《塑料加工手册》及《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）等相关资料，认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。本项目消耗聚丙烯颗粒为300t/a，项目年运营300天，设备每天工作12小时，则非甲烷总烃的产生量约为105kg/a，产生速率为0.0292kg/h。 本环评要求对有机废气经集气罩收集后由15m排气筒高空排放，集气罩收集效率约为90%，则本项目最终产生的有组织非甲烷总烃量为94.5kg/a，无组织非甲烷总烃量为10.5kg/a。 （2）粉碎粉尘 本项目产品检验过程中产生的不合格产品重新投入粉碎机，粉碎后作为原料与塑料颗粒一同投入料槽进行生产。项目的粉碎过程在密闭的粉碎机内进行，粉碎机位于专门的粉碎间，基本无粉尘外溢，粉尘无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。 （3）食堂油烟 本项目12人在厂区内食堂用餐，采用清洁能源液化气作为燃料。食堂厨房采用一般家庭式厨房，设1个灶头，每天使用约1小时，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为10.8g，一年以300天计，油烟年产生量为3.24kg。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定其排放浓度不得超过2.0mg/ m3。经油烟净化装置处理，抽油烟机排风量为3000 m3/h，油烟去除率为75%，则油烟产生浓度约3.6mg/m3，则油烟的排放量为0.81kg/a，排放浓度为0.9 mg/m3。 2、废水污染源分析 （1）生产废水 项目生产过程中的生产废水为冷却废水，产生量约为27000t/a，经管道排入循环池内循环利用，无外排。 （2）生活污水 本项目安排员工12人，不在项目区内住宿，年工作300天。生活用水量按照80L/人·d计算，则本项目生活用水量为0.96t/d(288t/a)。排放系数取0.8，则生活废水产生量为0.768t/d（230.4t/a）。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为0.06912t/a、0.06912t/a、0.04608t/a、0.006912t/a、0.003456t/a。 - 噪声污染源分析 本项目的噪声主要来源于机械设备噪声。噪声声源主要为制杯机、片材机、粉碎机等设备。根据有关资料，机械设备运行时噪声声级如表。 表5-5主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 位置. 1; 制杯机; 1台; 75; 生产车间. 2; 片材机; 1台; 75. 3; 粉碎机; 1台; 85. 4、固体废物污染源分析 （1）不合格产品 本项目在检验过程中不合格产品的产生量约为0.01t/a，全部经粉碎机粉碎后回用，不外排，对周边环境无影响。 （2）废弃包装袋 本项目营运期间会产生少量的原料聚丙烯的废弃包装袋，约为0.05t/a，由供货商回收处理。 （3）生活垃圾 本项目职工人数为12人，不在厂内住宿，生活垃圾量按每人0.8kg/d计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为2.88t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 有组织排放 非甲烷总烃 | 94.5kg/a |  | 94.5kg/a |
|  | 生产车间 | 无组织排放 非甲烷总烃 | 10.5kg/a |  | 10.5kg/a |
|  | 破碎机 | 粉尘 | 少量 |  | 少量 |
|  | 食堂 | 油烟 | 3.24kg/a |  | 0.81kg/a，0.9mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L | 69.12kg/a | 经化粪池处理后，用于周边农作物浇灌 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 46.08kg/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 6.912kg/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L | 69.12kg/a |  |
|  |  | 动植物油类 | 15mg/L | 3.456kg/a |  |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.88t/a |  | 交由环卫部门统一转移填埋 |
|  | 生产车间 | 不合格产品 | 0.01t/a |  | 粉碎后循环利用 |
|  | 生产车间 | 废弃原料包装袋 | 0.05t/a |  | 由供货商回收处理 |
| 噪 声 | 本项目营运期间，主要噪声源为制杯机、片材机、粉碎机等机械设备，噪声强度在75-85dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： - 施工期生态环境影响分析 本项目施工期主要存在的环境问题是水土流失，但是随着施工期的结束，地表将大量种植植物，对地表环境影响即可消失。 二、营运期生态环境影响分析 营运期间，项目产生的废水、固体废弃物均不排入周围环境，对区域生态环境不会产生较大影响。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期污染防治措施及环境影响分析： 1、大气污染防治措施及环境影响分析 （1）施工扬尘 项目施工扬尘主要有车辆运输扬尘和场地风力扬尘等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响项目周边居民和过往行人的健康。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t 的卡车，通过一段长度为500m 的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表所示。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m 以内。 试验证明，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，本次评价建议建设单位在施工期间及时做到以下几点： ①及时对开挖地面进行压实和硬化，减少可起尘的量，并在晴天和干燥气象条件下保持每天对路面和地表开挖面进行喷水抑尘。 ②施工运输车辆应采用专用的封闭式渣土运输车，运送粉状建筑材料时车辆需加盖蓬布，同时施工场地粉状建筑才堆场均应加盖蓬布，防止风蚀扬尘。 ③项目施工期间需在施工场地出口安装运输车辆冲洗装置，对进出车辆的车轮和外表明显的泥土进行冲洗，避免车轮粘带的泥土对场地以外道路造成污染和水土流失。 ④对施工运输车辆应进行限速行驶，减少扬尘的产生量。 （2）施工机械尾气 尾气主要为运输车辆与挖掘机、推土机等施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等。考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境可以接受。 工程施工期污染具有一定的时限性，随着施工的结束，该影响自行消失。 2、水污染防治措施及环境影响分析 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。在基建过程中及时做好水保措施，基建完工，及时恢复绿化，可降低造成环境污染。 （1）施工废水 施工废水主要为基础施工时的泥浆水，基坑废水，车辆的冲洗废水等。基础施工时的泥浆水和基坑废水主要污染物为悬浮物，车辆的冲洗废水主要为含有油污的废水。施工泥浆水经沉淀处理后，循环使用。在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。车辆冲洗废水主要经简易沉淀池处理后循环使用，不外排。 （2）生活污水 施工人员的生活污水的排放量约0.256m3/d，施工期共排放生活污水46.08m3，主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮等。施工人员生活污水经化粪池处理后用于周边农田的浇灌。 为减小施工期废水对周边环境的影响，本次评价建议： ①建设导流沟。在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至雨水管网排放，避免雨水横流现象。 ②基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 ③基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后，施工废水和施工生活污水对周围地表水环境影响很小。 3、声污染防治措施及环境影响分析 施工期噪声主要是施工机械噪声，来源于挖掘机、推土机等机械设备，排放方式为间歇性排放。由于大型机械设备声级多在85-100dB之间，如果不对施工噪声加以控制，会对周围的环境产生较大影响。根据点源噪声衰减模式，计算各施工机械的噪声衰减结果，见下表。 表7-3 施工噪声衰减距离 施工机械; 噪声源强; 与噪声源距离. 50m; 100m; 150m; 200m. 推土机; 90-100; 61; 55; 51; 49. 挖掘机; 85-100; 58; 52; 48; 44. 各种运输车辆; 80-95; 54; 48; 44; 42. 上表表明，一般施工机械噪声传播到100m处，可降到60dB（A）以下，基本符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值的要求。由于施工噪声对周围居民的声环境会造成一定影响，为此必须采取严格措施控制施工噪声。具体措施如下： ① 合理安排施工时间。制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工量。 ②合理布局施工场地。避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ③减低人为噪声。按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代设备。 综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、固体废物污染防治措施及环境影响分析 本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 据现场勘察，项目场地土地基本平整，工程开挖土石方主要来自基础施工过程中，剥离表土堆置于临时排土场工程完工后用于绿化用土。挖方量与填方量基本可以保持平衡。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要来源于建材损耗、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等。本项目建筑面积约830m2，按施工建设100m2的建筑面积平均产生0.5t的建筑垃圾，本项目施工期产生的建筑垃圾约为4.15t。对施工过程中产生的建筑垃圾尽可能用于回填，不适宜回填的则要及时外运，送至建筑垃圾填埋场统一处置。 （3）生活垃圾 施工人员按最高峰每天8人计算，施工期以90日计。生活垃圾按每人每天0.5kg计算，施工人员产生的生活垃圾每天为4kg，施工期生活垃圾总量为0.36t。生活垃圾由环卫部门送卫生填埋场处置。 综上所述，采取措施后，固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境影响分析 水土流失是项目施工和建设对周围生态环境影响最重要的方面，本项目在工程施工过程中，施工将扰动土体，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，引起水土流失。因此在施工期应避免在雨季施工，防止挖填方造成水土流失。施工时尽量做到先筑挡土墙后，再进行挖填方，做到随挖、随运、随压。填挖完毕及时进行绿化复垦，防止发生水土流失。同时应加强厂区及周围环境的绿化以及加强对施工人员的环保教育，保护自然资源，对破坏的植被应及时恢复和补充。 二、营运期污染防治措施及环境影响分析 1、大气污染防治措施及环境影响分析 - 有机废气 由工程分析可知，非甲烷总烃产生量为105kg/a，经集气罩收集后由引风机（风机风量为3000 m3/h）通过15m排气筒高空排放，集气罩收集效率约为90%，则本项目最终产生的有组织非甲烷总烃量为94.5kg/a，无组织非甲烷总烃量为10.5kg/a。 ①有组织排放非甲烷总烃 根据计算，有组织排放非甲烷总烃的排放浓度为8.76mg/m3，排放速率为0.02628kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃最高允许排放浓度限值120 mg/m3和最高允许排放速率10 kg/h的要求。 ②无组织排放非甲烷总烃 生产车间总面积为380m2，配置有5台风量为3000m3/h的排风装置，无组织排放非甲烷总烃经风机外排，计算得出车间内非甲烷总烃的无组织排放浓度为0.195mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。无组织排放的有机废气对周围环境影响很小。 计算大气防护距离 本项目产生的非甲烷总烃无组织排放速率为0.00292kg/h（选取参数：无组织排放废气面源有效高度4m，面源宽度19m，面源长度20m，评价标准2mg/m3），按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。大气环境防护距离计算参数及计算结果见下图。 图4 大气环境防护距离预测结果 根据导则推荐模式计算，本项目无组织排放废气在厂界外无超标点。无组织排放废气对区域环境不会造成较大影响。 （2）破碎粉尘 本项目产品检验过程中产生的不合格产品重新投入粉碎机，粉碎后作为原料与塑料颗粒一同投入料槽进行生产。由于项目的粉料过程在密闭的粉碎机内进行，粉碎机位于专门的粉碎间，基本无粉尘外溢，粉尘无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。 （3）食堂油烟 本项目12人在厂区内食堂用餐，采用清洁能源液化气作为燃料。食堂厨房采用一般家庭式厨房，设1个灶头，每天使用约1小时，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为10.8g，一年以300天计，油烟年产生量为3.24kg。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定其排放浓度不得超过2.0mg/ m3。经油烟净化装置处理，抽油烟机排风量为3000 m3/h，油烟去除率为75%，则油烟产生浓度约3.6mg/m3，则油烟的排放量为0.81kg/a，排放浓度为0.9 mg/m3，满足排放标准。 综上所述，本项目各项废气处理措施经济可行，产生的废气对周边大气环境影响较小。 2、水污染防治措施及环境影响分析 （1）生产废水 项目生产过程中的生产废水为冷却废水，产生量约为27000t/a，经管道排入循环池内循环利用，无外排，不会对地表水环境产生不利影响。 （2）生活污水 本项目安排员工12人，不在项目区内住宿，年工作300天。生活废水产生量为0.768t/d（230.4t/a）。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为0.06912t/a、0.06912t/a、0.04608t/a、0.006912t/a、0.003456t/a。生活污水化粪池处理后，用于周边农作物浇灌，对环境影响较小。 综上所述，本项目各项废水处理措施经济可行，产生的废水对周边水环境影响不大。 3、声污染防治措施及环境影响分析 本项目的噪声主要来源于机械设备噪声。噪声声源主要为制杯机、片材机、粉碎机等设备。根据建设单位提供资料，本项目员工实行两班制，每天工作12小时，夜间不生产，不考虑夜间生产噪声。 根据《环境工作手册—环境噪声控制卷》，噪声经基础减振、墙体隔声等措施可降低23～30dB(A)，本项目营运期主要噪声设备源强及控制措施见下表。 表7-4 主要声源及控制方案 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强dB(A); 位置; 降噪措施; 治理后声级 dB(A). 1; 制杯机; 1台; 75; 生产车间; 基础减振，厂房隔声; 55. 2; 片材机; 1台; 75; 基础减振，厂房隔声; 55. 3; 粉碎机; 1台; 85; 基础减振，厂房隔声; 65. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表： 表7-5 项目厂界噪声预测结果 序号; 厂界 方位; 现状监测结果 dB(A); 正常工况dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 贡献值; 叠加值 dB(A); 达标. 1; 东厂界; 昼间; 51.4; 42.3; 51.9; 昼间：60 夜间：50. 夜间; 40.6; /; 40.6. 2; 南厂界; 昼间; 48.9; 39.8; 49.4. 夜间; 39.8; /; 39.8. 3; 西厂界; 昼间; 56.7; 42.3; 56.9; 昼间：70 夜间：55. 夜间; 41.9; /; 41.9. 4; 北厂界; 昼间; 58.2; 51.8; 59.1; 昼间：60 夜间：50. 夜间; 47.0; /; 47.0. 由上表可知，项目营运后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准要求，无超标现象。因此项目营运期间，生产噪声对外环境影响较小。 为进一步减小项目营运期的生产噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，采取以下防治措施： - 加强设备的保养和维护，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。 - 高噪声设备的操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。 - 加强厂区绿化，选用枝叶茂密的常绿乔木、灌木高矮搭配，形成一定宽度的吸声林带。 在采取以上措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小，措施可行。 4、固体废物污染防治措施及环境影响分析 （1）不合格产品 本项目在检验过程中不合格产品的产生量约为0.01t/a，全部经粉碎机粉碎后回用，不外排，对周边环境无影响。 （2）废弃包装袋 本项目营运期间会产生少量的原料聚丙烯的废弃包装袋，约为0.05t/a，由供货商回收处理，对环境影响无影响。 （3）生活垃圾 本项目职工人数为12人，不在厂内住宿，生活垃圾量按每人0.8kg/d计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为2.88t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋，对环境影响很小。 综上所述，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小，因此本项目固废治理措施可行。 项目可行性分析 1.项目选址合理性分析 项目选址位于岳阳县公田镇向佳村，项目地距离岳阳县城约34公里，距岳阳市约40公里。项目地北面紧邻村级道路，项目地西面经村级道路顺连省道S306，交通便利。项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。项目周边无学校、大型医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标，不存在重大环境制约因素。项目地与最近一户居民相距约30m，营运期对当地居民影响较小。因此，从环境保护的角度来看，选厂的选址是总体可行的。 土地承包协议书见附件4，建设项目选址意见表见附件5。 - 平面布置合理性分析 本项目位于岳阳县公田镇向佳村，主要构筑物为原料仓库、成品仓库、生产车间、办公生活区、配电房等。原料仓库、成品仓库及生产车间位于项目地西侧，办公生活区位于项目地东侧，配电房紧邻成品仓库。项目各构筑物之间有通道相互连接，项目生产车间内各生产工序相互连通，便于原材料的投入和下一道工序的衔接。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 3.产业政策符合性分析 本项目为塑料制品生产项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类。项目投产后，有利于岳阳县本地塑料产业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策。 4.清洁生产分析 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减小所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。 4.1 清洁生产 清洁生产内容主要是清洁的能源、清洁的生产工艺、清洁的产品。它是以节能、降耗、减污为目标，以先进技术和管理为手段，实施生产全过程防治，使污染物的产生量、排放量最小化的一种综合性措施。清洁生产的核心是从源头做起、预防为主，通过全过程控制以实现经济效益和环境效益统一。结合本项目特点，本评价从以下几个方面对本项目的清洁生产水平进行评述。 （1）原辅材料、能源清洁生产水平 ①项目生产所用能源为电源，属于清洁能源，同时厂区配置变压器，降低了电耗，工艺中不使用锅炉、燃料油、煤等，对环境的影响极小。冷却废水全部循环回用，不外排。 ②生产所用原辅材料不属于有毒有害物质。 （2）生产设备与工艺 本项目的生产工艺为目前国内较为成熟的工艺，所选用的设备均符合国家产业政策要求，并尽可能选用能耗低的设备。项目设备以电为能源，绿色环保。项目生产过程中产生的废气量很小，同时采取相应的环保措施，减小了对环境的影响。总体上说，项目生产设备与工艺均符合清洁生产要求。 （3）产品的清洁生产水平 本项目的产品主要为一次性塑料杯与塑料碗，单位产品物能耗较小，符合当前国内需求形势和政策要求，产品的质量与使用寿命符合清洁生产要求。 （4）污染物产生指标 本项目的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，如冷却废水循环利用，不合格产品粉碎后作为原料用于生产，符合目前国家的节能减排的政策，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制。 综上所述，同类企业的清洁生产水平为国内清洁生产先进水平，经过与同类项目比较，本工程清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。 4.2建议 为使企业切实做到清洁生产，进一步提高工程清洁生产水平，削减有害物质的排放，减少人类健康和环境危害的风险，减少生产工艺过程中原料和能源消耗，降低生产成本，使得经济与环境相互协调，经济效益与环境效益统一，本评价提出以下几点建议： （1）管理方面 加强企业环境管理，一切设备、设施应进行定期的维护检查，发现问题及时解决，避免一切带病运行、疲劳运行、超负荷运行等情况发生，使其保持最佳运行状态。 （2）绿化方面 在厂区的绿化方面，建设单位可进一步努力，在厂区道路两旁，多种灌木；在厂界多种些高大树木起隔声、降噪作用。进一步提高绿化面积，利用树木、草地吸收有害气体，放出氧气，净化环境。 （3）节能降耗 选用节能设备、照明灯具，减少耗电，合理配置设备和灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。 合理安排生产计划，加强生产用水的管理，倡导节约用水，杜绝浪费。 5.环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 为全面落实国家环保总局环发[2005]152号《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保项目周边的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价。 （1）风险识别 从项目工程分析可知在生产过程中可能存在的风险事故为：生产过程中加热熔融温度过高，塑料将会分解产生过多非甲烷总烃，导致工作人员不适或中毒并污染车间及周边大气环境。 （2）环境风险影响分析 由工程分析可知，在营运期正常条件下，非甲烷总烃产生量为105kg/a。根据计算，有组织排放非甲烷总烃的排放浓度为8.76mg/m3，排放速率为0.02628kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。无组织排放非甲烷总烃经排风装置处理后排放浓度为0.195mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中无组织排放浓度限值。根据导则推荐模式计算大气防护距离可知，无组织排放废气在厂界外无超标点，对大气环境影响不大。当生产过程中加热熔融温度过高时，可能存在一定的环境风险。 本项目环境风险事故主要是由于设备操作不当及车间管理不当等原因造成的，事故污染程度则由物料的理化性质、毒性、消耗量、生产工艺及事故发生地环境状况等一系列因素决定。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，根据资料，聚丙烯热变形温度为114℃，熔点为164-167℃，分解温度为350℃，本项目将熔融温度控制在210-230℃。一旦发生熔融温度过高，非甲烷总烃排放过量的情况，可通过临时停产来控制风险事故的发生。 风险事故造成的影响主要是事故本身造成的人员身体影响及周边环境污染影响。本项目大气环境保护目标为项目地北面30m处一户居民与东北面30m处一户居民。发生环境风险事故时，污染范围较小，危害程度较低，可通过及时采取应急措施减小风险事故的影响。因此应当加强管理，采取必要的防范措施，以预防为主。 （3）环境风险防范措施 环境空气质量现状监测结果表明，项目所在区域环境空气质量良好，项目所在地的大气环境对污染物有一定的接纳能力。为防止环境风险事故的发生，建议采取以下防范措施。 ①严格按要求控制塑料熔融温度，不得违规操作。加强对机械设备的管理及维护，定期对设备进行检查。发现问题及时解决，避免一切带病运行、疲劳运行、超负荷运行等情况发生，使机械设备保持最佳运行状态。 ②强化环保管理，建立健全的环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测生产车间内外空气中的有毒物质，及时发现，立即处理，避免污染。 ③车间应加强通风，适当加强厂区绿化。当发生事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和建设对环境的危害。 ④加强员工安全意识教育，加强个人劳动保护，进入生产车间须穿戴必要的防护装备。 建立应急预案： 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表。 表7-6 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 6.环境保护管理及监测计划 （1）环境管理 为了加强环境保护工作，单位应建立一套完善的环境管理体制，设置专门的环境保护管理机构。环境保护管理机构的基本任务是负责本公司日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 ②建立健全各项环境保护规章、制度、办法和环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录及其它环境统计资料，以掌握企业污染现状，定期向环境保护主管部门汇报；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。 ③建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。 ④加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，尽可能减少非正常排放的发生。 ⑤组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 - 环境监测计划 环境监测的目的是为了及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。根据公司生产状况及排污特征，环境监测计划如表所示。 表7-7 环境监测计划 名称; 监测项目; 监测频次; 备注. 空气环境质量; 非甲烷总烃; 每年一次; 厂界. 噪声; Leq(A); 每年一次; 厂界. 由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。 7.总量控制 根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫以及氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目为塑料制品生产项目，根据工程分析，生产过程中无废水产生，生活污水经化粪池处理后，用于周边农作物浇灌，不排入地表水体。项目的大气污染物为少量非甲烷总烃。因此本项目不需要申请污染物排放总量控制指标。 - 环保投资及工程竣工“三同时”验收计划 本项目总投资为150万，环保方面的投资约为12万，环保投资占工程总投资的8%。 为了便于环境保护主管部门对项目的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，环保投资及评价拟定“三同时”验收计划如表。 表7-8 “三同时”验收内容一览表 类别; 项目名称; 治理措施; 投资（万元）; 治理效果. 废气; 有组织排放非甲烷总烃; 集气罩+15m排气筒; 4; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 无组织排放非甲烷总烃; 排风装置; 3; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值. 食堂油烟; 油烟净化装置; 0.5; 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 废水; 生活污水; 经化粪池处理; 2; 用于周边农作物浇灌. 噪声; 设备噪声; 设备进行基础减振，加强厂区绿化; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类和4a类标准. 固废; 生活垃圾; 交由环卫部门统一转移填埋; 1; 不外排. 废弃原料包装袋; 由供货商回收处理; 0.5; 不外排.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 有组织排放非甲烷总烃 | 集气罩+15m高排气筒 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 生产车间 | 无组织排放非甲烷总烃 | 排风装置 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 |
|  | 破碎机 | 粉尘 | 自然沉降 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类 | 化粪池处理 | 用于周边农作物浇灌 |
| 固体 废弃物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一转移填埋 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 生产车间 | 废弃原料包装袋 | 由供货商回收处理 | 不外排 |
|  | 生产车间 | 不合格产品 | 粉碎后循环利用 | 不外排 |
| 噪声 | 采取基础减振、厂房隔声、加强对设备的维护和保养、合理布局等的措施，本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类和4类标准 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 按区域功能，加强厂区绿化布置，设置绿化带。花草树木对噪声有一定衰减和阻隔作用，对环境具有一定的美化作用。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 三田纸塑制品厂的年产5000万个一次性塑料碗和塑料杯建设项目位于岳阳县公田镇向佳村。项目地北面临村级道路，西面经村级道路顺连省道S306，交通便利。项目总用地面积1200m2，绿化面积50m2。项目总投资150万元，环保投资12万元，劳动定员12人，实行两班制，每天工作12小时，夜间不生产，年工作300天。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：2016年9月4-10日七天期间，湖南精科检测有限公司对项目建地上风向200m处、项目建设地、项目建地下风向200m处的SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃的浓度进行监测。监测结果表明，所有监测点SO2、NO2的小时浓度与PM10的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，非甲烷总烃小时浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 地表水环境质量现状：湖南精科检测有限公司于2016年9月4-6日对项目周边的地表水环境进行监测，在项目地东北面200m处水塘设一个监测断面，监测因子为pH、COD、BOD5、氨氮、溶解氧、总磷、石油类、悬浮物、类大肠杆菌。监测结果表明，项目地东北面200m处水塘断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准，说明项目地周边水环境质量状况良好。 地下水环境质量现状：湖南精科检测有限公司于2016年9月4-6日对项目附近居民家中水井进行了监测。监测因子为pH、高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、硝酸盐、氯化物、总大肠杆菌。监测结果表明，项目附近居民家中水井中各监测因子除了挥发酚超标以外，其他监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准，项目地周边有大面积的农田与植被，地下水挥发酚超标可能与农药和化肥的施用有关。根据调查，项目员工以及项目地附近居民的生活用水均来源于城镇自来水管网，不以井水为饮用水，建设单位应加强管理，避免使用井水作为饮用水。 声环境质量现状：湖南精科检测有限公司于2016年9月4-6日分昼间、夜间对项目厂周四界噪声进行了连续监测。监测结果表明，本项目厂界东面、南面、北面声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，厂界西面能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 - 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 本项目采取本报告表提出的污染防治措施后，项目施工过程中产生的施工扬尘、施工废水、施工噪声、固体废弃物对周围环境和保护目标的影响不大，施工前应切实做好污染防治方案和水土保持方案，并取得周围居民的谅解和支持。 （2）营运期环境影响评价结论 ①大气环境影响结论 本项目营运期主要的大气污染物为有机废气、破碎粉尘和食堂油烟。有组织排放的有机废气经集气罩收集后由15m排气筒排放，排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准；无组织排放的有机废气经排风装置排出后浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2中无组织排放限值，核算大气防护距离无超标点，可知对周边环境影响不大。破碎粉尘产生量极少，可满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）。食堂油烟经油烟净化装置处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。因此项目营运期间产生的废气对外环境影响较小。 ②水环境影响结论 本项目营运期产生废水主要为冷却废水和生活污水。冷却废水进循环池内循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后用于周边农田浇灌，不外排。因此项目营运期间产生的废水对外环境影响很小。 ③声环境影响结论 本项目营运期产生的噪声主要来源于制杯机、片材机、粉碎机等机械设备。本项目夜间不生产，根据预测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准要求，无超标现象。因此项目营运期间，生产噪声对外环境影响较小。 ④固体废弃物环境影响结论 本项目产生的固体废物主要为不合格产品、废包装材料和生活垃圾。不合格产品全部经粉碎机粉碎后回用，不外排。废包装材料由供货商回收处理，不外排。生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋。本项目产生的固体废弃物均妥善处置，对环境影响很小。 - 清洁生产、环境风险 本项目所使用的能源、原辅材料等均为清洁能源，工艺技术先进，设备自动化程度高，环境管理要求严格，符合清洁生产要求。 环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。 - 项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性 本项目为塑料制品生产项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类。项目投产后，有利于岳阳县本地塑料产业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策。 - 选址合理性 项目选址位于岳阳县公田镇向佳村，项目地距离岳阳县城约34公里，距岳阳市约40公里。项目地北面紧邻村级道路，项目地西面经村级道路顺连省道S306，交通便利。项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。项目周边无学校、大型医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标，不存在重大环境制约因素。项目地与最近居民相距约30m，营运期对当地居民影响较小。因此，从环境保护的角度来看，选厂的选址是总体可行的。 - 平面布置合理性 本项目位于岳阳县公田镇向佳村，主要构筑物为原料仓库、成品仓库、生产车间、办公生活区、配电房等。原料仓库、成品仓库及生产车间位于项目地西侧，办公生活区位于项目地东侧，配电房紧邻成品仓库。项目各构筑物之间有通道相互连接，项目生产车间内各生产工序相互连通，便于原材料的投入和下一道工序的衔接。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 综上所述，该项目符合国家产业政策、清洁生产要求，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小。本项目从环境保护、社会、经济角度看是可行的。 二、建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，严格执行“三同时”。 （2）项目营运期应加强通风，确保排风装置的正常运行，减小有机废气对环境的影响。 （3）建议增加绿化面积，美化环境。加强设备的日常管理及维护，严格做好噪声防护措施。 （4）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。 （5）建议建设单位处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日