建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：岳阳高新技术产业园区六期（洪山洞片区）

集中供热项目（一期）

建设单位：       湖南云隆新材料科技有限公司

编制日期：              2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	35

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	67

附表	68

附件：附件1 环评委托书；

附件2 投资备案证；

附件3 现有环评批复；

附件4 现有验收意见；

附件5 现有项目应急预案备案表；

附件6 现有项目排污许可登记

附件7现有排污权；

附件8营业执照；

附件9 园区环评批复；

附件10入园证明

附件11生物质燃料化验单

附件12污水处理厂接纳协议

附件13《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》（环办环评函〔2021〕264号）

附件14低氮燃烧器证明

附件15供热意向性协议

附件16专家意见及签到表

附图：附图1 项目地理位置图；

附图2 项目总平面布置图；

附图3 项目保护目标图；

附图4 岳阳高新技术产业园区总体规划功能分区图；

附图5 项目服务范围及蒸汽管网图；

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳阳高新技术产业园区六期（洪山洞片区）集中供热项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-430621-04-01-874163 |  |  |
| 建设单位联系人 | 殷** | 联系方式 | 138****1200 |
| 建设地点 | 湖南 省 岳阳 市 岳阳 县 岳阳高新技术产业园区-洪山洞片 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：113度 13 分 57.732 秒，北纬 29 度 4 分 11.172 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产及供应业；91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）；使用其他高污染燃料的 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 3.33 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 22971.08 （一期占地6903.64m2） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“表1 专项评价设置原则表”，本项目专项设置具体判定情况如下表所示。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气排放为颗粒物、SO2、NOX等，不涉及有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目锅炉排污水和软化处理废水用于云隆生产用水使用，不外排；生活污水经化粪池处理后通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及危险物质的存储; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及向河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。. 根据上表可知，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020—2030年）〉的批复》（岳县政函【2020】141号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《岳阳县工业集中区环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号） 文件名称：《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评[2014]127号） 文件名称：《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：关于《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2021]40号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 与岳阳高新技术产业园规划相符性分析 按照《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省省级及以上产业园区目录>的通知》（湘政办函[2014]66号）、《关于印发<2016 年全省产业园区主导产业指导目录（修订）> 的通知》（湘园区[2016]4号）、《中国开发区审核公告目录》（2018年版）等规划依据要求，岳阳高新技术产业园区组织编制了《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》（以下简称产业发展规划），该规划已通过岳阳县人民政府审批（岳县政函【2020】141号）。根据产业发展规划的有关内容，岳阳高新技术产业园区产业定位设为“三主”+“二辅”，具体如下：三大优势主导产业：生物医药产业、机械制造产业、新材料产业；两大辅助产业：电子信息产业、物流产业。 本项目属于岳阳高新技术产业园区六期（洪山洞片区）集中供热项目，为洪山洞片区入驻企业提供蒸汽，属于园区的配套的辅助项目。同时项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重和不符合产业政策的建设项目。因此，本项目不与园区规划相违背。 - 与岳阳高新技术产业园规划环境影响评价相符性分析 岳阳高新技术产业园区位于岳阳县城区东部，前身为岳阳县生态产业园，2012年经湖南省人民政府批准成为县级工业集中区（湘政办函[2012]187号），2012年园区规划环评获得原湖南省环境保护厅批复（湘环评[2012]281号），2014年园区调扩区规划环评获得原湖南省环境保护厅批复（湘环评[2014]127号），2015年经湖南省人民政府批准成为岳阳高新技术产业园区（湘政函[2015]81号），2021年园区调区扩区规划环评获得湖南省生态环境厅的批复（湘环评函[2021]40号）。经调扩区后，岳阳高新技术产业园的园区面积为916公顷，为“一园两区”架构，设为主区和洪山洞片区。 本项目位于岳阳高新技术产业园区，属于洪山洞片区。 ###### 表1-1 环境准入行业正面清单 片区; 行业类别; 依据. 主区; 主导产业： ①生物医药产业：C27医药制造业。②机械制造产业：C34通用设备制造业；C35专用设备制造业；C367 汽车零部件及配件制造；C38电气机械和器材制造业；C39 计算机、通信和其他电子设备制造业；C40仪器仪表制造业。③新材料产业：C308耐火材料制品制造；C283生物基材料制造；C331结构性金属制品制造。 辅助产业： ①电子信息产业：I63电信、广播电视和卫星传输服务，I65软件和信息技术服务业。②物流产业：G59装卸搬运和仓储业（C594 危险品仓储除外）。; 产业定位及《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017）. 洪山 洞片 区; 主导产业：①新材料产业：C307陶瓷制品制造；C308 耐火材料制品制造；C331结构性金属制品制造。. ###### 表1-2 环境准入行业负面清单 片 区; 类 别; 行业; 依据. 洪山洞片区; 禁止类; 主导产业： 新材料产业中以排放重金属和持久性有机污染物为主要特征污染物的企业。; 产业定位；区域地表水环境和大气环境敏感；国家明令淘汰的落后生产能力与工艺；涉及有毒、有害物质使用，达到重大环境风险源级别的生产工艺；高能耗、高污染的生产工艺；岳阳高新技术产业园区生态环境准入清单。. 规划的主导产业以外： 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中：农、林、牧、渔业；选矿业；皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋 业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；橡胶和塑料制品业中再生橡胶制造；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；平板玻璃制造业；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；纺织业中涉及染整工艺的纺织业；其余废气和废水中以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要特征污染物的行业。国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品；不符合行业准入条件的项目。. 限制类; 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中：农副食品加工业中牲畜屠宰，禽类屠宰；木材加工中胶合板制造业；其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。; 国家产业政策规定的限制项目或工艺；清洁生产水平低的生产工艺；涉及有毒、有害物质使用，不符合国家标准的生产工艺与方法或达到较大环境风险源级别的生产工艺；区域地表水环境和大气环境敏感；岳阳高新技术产业园区生态环境准入清单。. 本项目选址位于洪山洞片区。对照上表内容，本项目属于岳阳高新技术产业园区六期（洪山洞片区）集中供热项目，虽暂未列入岳阳高新技术产业园规划调区扩区准入行业正面清单中，同时本项目所属行业不在表格中所列的“禁止和限制类行业”。项目属于国家鼓励类建设项目，并且本项目为洪山洞片区入驻企业提供蒸汽，属于园区的配套的辅助项目；另外，本项目产生的废气和废水不是以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要特征污染物。 综上所述，本项目不违背岳阳高新技术产业园规划调区扩区准入行业清单相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年修订），本项目属于国家鼓励类建设项目第一类“农林业”中第 18 条“农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、“三沼”综合利用、沼气发电，生物质能清洁供热，秸秆气化清洁能源利用工程，废弃菌棒利用，太阳能利用）”，且本项目于2023年10月8日通过岳阳县发展和改革委员会备案。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 项目位于岳阳高新技术产业园区，不在岳阳县生态保护红线区划范围之内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据岳阳县2022年环境空气现状监测统计结果，常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目周边区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小。新墙河六合垸和八仙桥断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准。建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，项目各项污染物排放在接纳范围之内，项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，对周边环境影响较小。 因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水，建设项目供电由当地电网统一供给，生产用水与生活用水来自于自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于岳阳高新技术产业园区，项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中岳阳高新技术产业园区相符性见下表。 - 表1-3 “三线一单”符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目措施; 符合性分析. 空间布局约束; （1）集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。 （2）禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。 （3）园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。; （1）本项目为集中供热项目，废水用于厂区现有工程生产使用，不外排； （2）项目为集中供热项目，不属于左侧类禁止项目； （3）本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片；项目气型污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，且通过采取SCR脱硝装置+多管旋风除尘器+布袋除尘器后能达标排放，对周边环境影响较小。; 符合. 污染物排放管控; （1）废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排。 （2）废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过 45 米的高架源，以及家具制造等 VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录。 （3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企业和经营单位的日常环境监管。; （1）项目雨污分流，锅炉排污水和软化处理废水用于厂区现有工程生产使用，不外排；生活污水经化粪池处理后通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理； （2）本项目废气经处理后均能达标排放，本项目烟囱高度47m，且安装在线监控，并纳入重点排污单位； （3）厂区设置固废暂存间及危险废物暂存间，符合管控要求。; 符合. 环境风险防控; （1）园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 厂区建立风险防控体系，建设危险废物暂存间，符合管控要求。; 符合. 3、选址合理性分析 项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，项目用地为工业用地，项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界遗产、森林公园、地质公园、饮用水源保护区及其他敏感区域等；周围无分散式饮用水源地；不涉及基本农田保护区及公益林。 根据工程分析，项目建成营运后对各项污染物均采取相关有效措施，各项污染物均达标排放，对项目所在区域环境质量影响较小。因此，本项目选址合理可行。 4、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）相符性 表1-4 与环环评〔2021〕45 号相符性分析 内容; 符合性分析; 判定结果. 一、明确“两高”项目范围. （一）“两高”项目范围。“两高”项目暂按煤电、石化、化 工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。 （二）加强监督检查。各地生态环境部门应建立“两高”项目环评与排污许可监督检查工作机制。对基层生态环境部门和行政审批部门已批复环评文件的“两高”项目，省级生态环境部门应开展复核。对已开工在建的，要重点检查生态环境保护措施是否同时实施，是否存在重大变动。对已 经投入生产或者使用的，还要重点检查环评文件及批复提出的生态环境保护措施和重点污染物区域削减替代等要求落实情况、排污许可证申领和执行情况; 本项目为集中供热项目，项目是生物质锅炉供热，不属于煤电行业，因此不属于高能耗、高污染、资源型项目; 符合. 5、与《关于印发促进生物质能供热发展指导意见的通知》（发改能源[2017]2123号）相符性分析 表1-5 与发改能源[2017]2123号相符性分析 内容; 符合性分析; 判定结果. 大力推进城镇生物质成型燃料锅炉民用供 暖; 结合新型城镇化进程，在北方地区县域学校、医院、宾馆、写字楼等公共设施和商业设施，以及农村城镇等人口聚集区，加快发展生物质成型燃料锅炉点对点或区域集中供热。因地制宜推广农村户用成型燃料炉具。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，属于园区集中供热项目。; 符合. 加快推进生物质成型燃料锅炉工业供热; 在中小工业园区以及天然气管网覆盖不到的工业区，积极推广生物质成型燃料锅炉供热，重点是建设10蒸吨/小时以上的大型先进低排放生物质锅炉，为工业用户提供清洁经济的工业蒸汽，降低制造业、特别是中小企业用热成本。; 本项目原料为生物质燃料，建设38吨/小时先进低排放生物质锅炉。; 符合. 形成专业化市场化生物质锅炉供热商业模式; 以市场为导向，加快形成投资、建设、运营、服务一体化生物质锅炉供热可持续商业模式。由专业企业投资建设生物质锅炉供热项目，为用户提供热力服务，形成以分布式可再生能源热力服务为特征的生物质锅炉供热新兴产业; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，属于建设生物质锅 炉供热项目。; 符合. 建立分布式生产消费体系; 根据生物质资源条件，建立包括原料收集、加工转化、运输、工程建设、热力服务等在内的分布式生物质能供热生产消费体系。小规模、多点布局，在稳定可靠的原料收集体系基础上，建设规模适宜的成型燃料或生物质燃气生产基地; 本项目为集中供热项目，不属于生物成型燃料生产基地; 符合. 提高环保水平; 生物质锅炉严禁掺烧煤炭等化石能源。按照有关规定配备袋式除尘器等烟气处理设施，安装运行烟气排放连续自动监测系统，生物质锅炉污染物排放应满足国家或地方大气污染物排放标准，达到燃气锅炉排放水平。推进以农林生物质散料为燃料的生物质锅炉示范建设，提高环保排放水平; 本项目生物质锅炉不掺烧煤炭，废气配备多管旋风除尘+布袋除尘器+SCR脱硝，且配备自动监测系统，污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物排放标准后排放。; 符合. 6、与《高污染燃料目录》相符性分析 根据《高污染燃料目录》(国环规大气〔2017〕2号)中规定，“二、本目录所指燃料是根据产品品质、燃用方式、环境影响等因素确定的需要强化管理的燃料，仅适用于城市人民政府依法划定的高污染燃料禁燃区（以下简称禁燃区）的管理，不作为禁燃区外燃料的禁燃管理依据”，且“非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料在第Ⅲ类控制区为高污染燃料”。 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不属于岳阳县依法划定的高污染燃料禁燃区的管理，因此本条例不作为禁燃区外燃料的禁燃管理依据。同时本项目为专用锅炉燃烧生物质燃料，并配有高效除尘设施。 7、与《关于印发大气污染防治行动计划的通知》相符性分析 国务院2013年9月10日发布《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）第一条规定：加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，新建每小时38蒸吨的燃生物质锅炉，满足《关于印发大气污染防治行动计划的通知》的相关要求。 8、本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 版）》相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 版）》符合性分析见下表。 表1-6 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 版）》的相符性分析表 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035 年)》的过长江通道项目; 项目不属于码头建设项目; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所 建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家 紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不涉及自然保护区的岸线和河段范围; 相符. 3; 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道等; 相符. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不涉及风景名胜区; 相符. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不在饮用水保护区内。; 相符. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不在饮用水保护区内。; 相符. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片），不在水产种质资源保护区; 相符. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地；(二)截断湿地水源；(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；(六)引入外来物种；(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片），不新增用地，用地为工业用地，不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围; 相符. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸 线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设。矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片），现有用地为工业用地，不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。; 相符. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 项目不新设、改设或扩大排污口; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自 然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外; 项目不属于生产性捕捞项目; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 项目距离长江45km; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，为集中供热，不属于高污染企业; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。; 项目不属于石化、现代煤化工产业; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落 后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依 法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换 要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于产能过剩行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)、不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上所述，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。 9、与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析 根据2021年12月24日湖南省发展和改革委员会印发的《湖南省“两高”项目管理目录》的通知，本项目与该文件相符性分析如下： 表1-7 湖南省“两高”项目管理目录 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 本项目. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯; 不涉及. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; 不涉及. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; 不涉及. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; 不涉及. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不涉及. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不涉及. 水泥熟料、平板玻璃; 不涉及. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不涉及. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产; 不涉及，本项目属于4430热力生产和供应. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目; 本项目集中供热为燃生物质，不属于涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油高污染燃料. 综上分析，本工程为集中供热项目，不属于“两高”项目。 - 与岳阳县人民政府关于加强高污染燃料禁燃区管理的通告（岳县政通〔2021〕3号）的相符性 本项目与岳阳县人民政府关于加强高污染燃料禁燃区管理的通告（岳县政通〔2021〕3号）的符合性分析见下表。 表1-7 项目与岳县政通〔2021〕3号的相符性分析表 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 高污染燃料禁燃区分类; Ⅱ类禁燃区的范围：岳阳县中心城区建成区：东至天鹅北路-天鹅南路，南至兴荣西路，西至青山北路-青山南路，北至贺平西路，Ⅱ类禁燃区总面积0.67km2; 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不属于II类、I类禁燃区范围; 相符. Ⅰ类禁燃区的范围： 1.除Ⅱ类禁燃区以外的县城建成区：东至京广铁路线荣家湾段，南至荣新西路，北至富荣路，西至长丰北路，总面积3.71km2； 2.岳阳高新技术产业园荣家湾镇片区面积2.47km2；岳阳高新技术产业园新墙镇片区面积1.73km2，总面积为4.2km2； 3.湖南台湾农民创业园，总面积0.63km2。. 2; 禁燃区禁止燃用的高污染燃料; II类、I类禁燃区：石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目燃料为生物质，不属于II类、I类禁燃区高污染燃料; 相符. 根据岳阳县人民政府关于加强高污染燃料禁燃区管理的通告（岳县政通〔2021〕3号），项目不在禁燃区范围内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 我国农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物等生物质资源丰富，每年可供能源化利用约4亿吨标煤，发展生物质能供热具有较好的资源条件。生物质能供热就地收集原料、就地加工转化、就近消费，构建城镇分布式清洁供热体系，既减少了农村秸秆露天焚烧，又提供清洁热力，带动生物质能转型升级。生物质能供热在终端消费环节直接替代燃煤，有较大的发展空间。生物质能供热绿色低碳、经济环保，是重要的清洁供热方式，为中小型区域提供清洁供暖和工业蒸汽，直接在用户侧替代化石能源。 同时根据国家发展改革委、国家能源局关于印发促进生物质能供热发展指导意见的通知中明确“四、加快发展和生物质锅炉供热：加快推进生物质成型燃料锅炉工业供热。为工业用户提供清洁经济的工业 蒸汽，降低制造业、特别是中小企业用热成本”。 岳阳县属于农业大县，农作物产生大量秸秆、农产品加工剩余物等，若直接焚烧将对大气环境带来严重污染，而本项目集中供热可将秸秆作为生物质燃料综合利用，同时减少焚烧带来的污染，同时岳阳县境内有生物质颗粒的生产厂家，能保证项目燃料来源的稳定性。 随着国际形势的紧张及国内关于天然气进口的管控要求，岳阳高新技术产业园天然气的缺口逐渐增大；为节约化石能源，促进能源的综合利用，为工业用户提供清洁经济的工业蒸汽，降低中小企业用热成本；湖南云隆新材料科技有限公司拟投资15000万元在厂区内东侧闲置地块建设岳阳高新技术产业园区六期（洪山洞片区）集中供热项目（该工程分三期，一期建设1台38t/h生物质锅炉，二期建设1台38t/h生物质锅炉，三期1台60t/h生物质锅炉，其中全部建成后二期38t/h生物质锅炉为备用），总占地面积为22971.08m2，以满足周边企业供热需求。 本次环评仅为岳阳高新技术产业园区六期（洪山洞片区）集中供热项目的一期工程，总投资6000万元，建设1台38t/h的生物质锅炉。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定及要求、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号，2021年1月1日施行），本项目类别为“四十一、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气[2017]2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，本项目使用生物质燃料，根据生态环境部办公厅发布的《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》（环办环评函〔2021〕264号）“《高污染燃料目录》包括生物质成型燃料，考虑到生物质非成型燃料的污染程度一般高于成型燃料，应同样加强环境准入管理”（详见附件13），因此，本项目应编制报告表。 2、项目基本概况 项目名称：岳阳高新技术产业园区六期（洪山洞片区）集中供热项目（一期）； 建设单位：湖南云隆新材料科技有限公司； 建设性质：扩建； 建设地点：岳阳高新技术产业园区-洪山洞片区； 项目投资：6000万元； 总占地面积：6903.64m2，建筑面积7158.84m2。 建设规模：主要建设1座锅炉房，配套1台38t/h的生物质锅炉、1栋原料仓库、配套设施场地及一期供热管网（长度1km）等相关设施，近期仅为湖南云隆新材料科技有限公司、湖南圣诺运动用品有限公司（二期）、岳阳晶威新材料有限公司提供热气蒸汽，待后期其他企业有用气需求时，再为其他企业进行供汽。 3、项目建设内容及项目组成 本项目在现有厂区东面闲置用地建设岳阳高新技术产业园区六期（洪山洞片区）集中供热项目（一期），占地面积6903.64m2，建筑面积7158.84m2，现有工程除燃气锅炉改为备用外，其他均保持不变。本扩建项目主要建设内容为锅炉房、原料仓库、配套设施场地、一期蒸汽管道及其他配套设施等。项目工程组成内容见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 分类; 工; 组成 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房及配套设施场地; 1间，钢架结构，占地面积为5451.08m2，位于厂区中部，内设置1台38t的生物质锅炉; 新建，一期、二期、三期均共用该锅炉房. 供热管道; 沿道路外侧单向铺设至工业园区需热用户，全长约1.0km; 新建，仅供一期工程使用. 辅助工程; 中控设备房; 1间2F，钢架结构，占地面积为224.40m2，建筑面积479.60m2，位于锅炉房北侧，内设置有锅炉软水制备设备、中控室等; 新建，一期、二期、三期均共用该中控设备房. 办公区; 建筑面积5000m2; 依托现有项目. 储运工程; 原料堆场; 1间，钢架结构，占地面积为1228.16m2，位于项目区南侧，主要用于生物质燃料堆放。; 新建，仅供一期工程使用. 公用工程; 给水; 项目给水由市政给水管网供给; 依托现有项目. 供气; 项目近期仅为湖南云隆新材料科技有限公司、湖南圣诺运动用品有限公司、岳阳晶威新材料有限公司进行供热，蒸汽管道自锅炉房连接进入各公司锅炉房分汽缸，后期园区内其他企业有用气需求，自建管网从本项目引气至用气点。; 新建，仅供一期工程使用. 供电; 市政电网供给; 依托现有项目. 环保工程; 排水; 项目采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入园区雨水管网；本项目生活污水依托湖南云隆新材料科技有限公司已建化粪池处理后通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理；锅炉排水为清净水用于现有项目生产用水，不外排; 依托现有项目. 废气; 锅炉烟气经SCR脱硝装置+多管旋风除尘器+布袋除尘器+1根47m高的DA001排气筒，位于锅炉房内的北面; 新建，措施仅供一期工程使用，排气筒三期共用. 废水; - 项目采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后通过雨水排放口（YS001，位于车间北面）排入园区雨水管网；本项目生活污水依托湖南云隆新材料科技有限公司已建化粪池处理后通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理，待洪山洞片区污水处理厂建成之后通过管网进入洪山洞片区污水处理厂处理；锅炉排水为清净水用于现有项目生产用水，不外排; 依托现有项目. 固废; 设置一间100m2的一般固废暂存场所（位于南侧原料库的东南角），危废暂存间依托现有工程. 噪声; 设备基础安装减振垫等; 新建，仅供一期工程使用. 4、产品方案 一期项目建成后，年产232560吨蒸汽（38t/h生物质锅炉年运行7200h，额定年产能为27.36万蒸吨蒸汽，考虑到管道损失及实际生产负荷情况，本项目生物质锅炉实际产能为年产23万蒸吨蒸汽）。本项目周边有多个使用小吨位蒸汽锅炉的用热企业，为了方便企业用热，解决企业因用气高峰期天然气供应不足而无法正常生产问题，本项目新建38t/h生物质锅炉，年产23万蒸吨蒸汽，用于供给周边用热企业生产用热，同时企业现有锅炉转为备用，在本项目锅炉检修时为企业生产提供热源。 主要产品方案详见表2-2。 表2-2 主要产品方案一览表 产品名称; 年产量（t/a）; 供汽对象. 蒸汽; 232560; 近期仅为湖南云隆新材料科技有限公司、湖南圣诺运动用品有限公司（二期）、岳阳晶威新材料有限公司提供热气蒸汽，待后期其他企业有用气需求时，再为其他企业进行供汽. 备注：锅炉年工作300天，每天工作24小时，年工作7200小时，锅炉为一台38t/h生物质锅炉，锅炉出汽量为85%，则最大出汽量为32.3t/h，蒸汽最大产生量为232560t/a，虽项目设计的蒸汽量略大于近期企业所需蒸汽，但为考虑二期工程的周期以及入驻企业的不确定性，因此一期工程建设略大于需求量. 5、供气方案 （1）湖南云隆新材料科技有限公司、湖南圣诺运动用品有限公司（二期）、岳阳晶威新材料有限公司用汽现状 表2-3 各热源企业现有及规划工业热负荷表 序号; 单位名称; 企业位置; 现有锅炉负荷大小; 可提供蒸汽; 锅炉型式; 燃料种类. 1; 湖南云隆新材料科技有限公司; 岳阳高新技术产业园区-洪山洞片区; 1台15t/h; 12.75t/h; 燃气锅炉; 天然气. 2; 湖南圣诺运动用品有限公司（二期）; 7台10KW; 0.1t/h; 模温机. 3; 岳阳晶威新材料有限公司; 2台3t/h（一用一备）; 2.55t/h; 燃气锅炉. 备注：湖南圣诺运动用品有限公司、岳阳晶威新材料有限公司蒸汽购销合作意向书见附件15；项目上马后将用生物质燃料取代服务范围内的燃天然气锅炉燃料；上马前云隆15t/h的燃天然气锅炉产生NOx浓度为173.64mg/m3；排放量为21.9t/a；SO2浓度为37.12mg/m3；排放量为4.7t/a；项目上马后基于项目废气采取经SCR脱硝装置+多管旋风除尘器+布袋除尘器处理后，15t/h燃生物质锅炉NOx浓度为49.05mg/m3；排放量为6.2t/a；SO2浓度为108.98mg/m3；排放量为13.7t/a；SO2浓度、排放量高于燃天然气废气，氮氧化物排放量、浓度低于燃天然气废气。. （2）本项目供汽方案 1）管网走向 根据建设单位提供资料，项目近期仅为湖南云隆新材料科技有限公司、湖南圣诺运动用品有限公司（二期）、岳阳晶威新材料有限公司提供热气蒸汽，待后期其他企业有用气需求时，再为其他企业进行供汽。 本项目近期拟建管线走向如下： ①拟建管线为本项目锅炉房至各公司锅炉房分汽缸。 ②管线无地埋管线，架空敷设管线管径为DN250、DN150。 ③本项目热负荷均为蒸汽负荷，供热蒸汽额定参数为1.6MPa，204℃。主管网管径为DN250，采用低架空供热管网敷设方式，管道自锅炉房引出，沿湖南云隆新材料科技有限公司厂区围墙敷设到各厂内锅炉房分汽缸，长度约为1km。 远期园区内其他企业有用气需求时，再从本项目铺设管网引气至企业用气点。 2）蒸汽供应计划 本工程的热负荷主要为工业热负荷，无采暖热负荷。因此，本工程的设计热负荷均按非采暖、非制冷期设定。且不涉及冷凝水回收。近期项目蒸汽通过管道输送到各公司锅炉房分汽缸，根据其需求安装降温减压阀。远期园区内其他企业有用汽需求，根据企业用气需求进行供汽。 （3）供汽可行性分析 本项目生物质锅炉可产蒸汽量38t/h，年产232560吨蒸汽。根据前文分析，湖南云隆新材料科技有限公司、湖南圣诺运动用品有限公司、岳阳晶威新材料有限公司需蒸汽约15.4t/h，110880t/a。本项目近期设计热负荷以湖南云隆新材料科技有限公司蒸汽用量为主要设计对象，参数设定为1.6MPa，204℃，并架空敷设管线管径为DN250的蒸汽管道引至其锅炉房进行供汽，可满足其供汽需要。 远期除供湖南云隆新材料科技有限公司、湖南圣诺运动用品有限公司（二期）、岳阳晶威新材料有限公司外，本项目还剩余约22.6t/h，121680t/a可供应其他企业使用。本项目可通过调节锅炉生产负荷来控制蒸汽产量，以满足各用汽企业对蒸汽量的需求。 综上所述，本项目近期及远期对各企业供气方案是可行的。 6、主要设备 一期项目主要生产设备详见表2-3。 表2-3 一期项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 规格型号. 1; 生物质锅炉; 1; DHW38-1.6-SS. 2; 鼓风机; 1; 风量：60000m³/h；风压：3000Pa. 3; 引风机; 1; 风量：120000m³/h；风压：6500Pa. 4; 除渣机; 1; 出渣能力：3t/h；总长度：20m. 5; 上料机; 1. 6; 炉排调速箱; 1; 液压站. 7; 省煤器; 1; 38t/h. 8; 多管除尘; 1; 处理烟气量150000m³/h. 9; 布袋除尘器; 1; 处理烟气量105000m³/h. 10; 脱硝系统; 1. 11; 软化水处理; 1; 处理水量40t/h水处理后满足GB/T1576 -2018《工业锅炉水质》. 12; 烟囱; 1; 47m，出口直径2.4m. 13; 锅炉给水泵; 2; 流量45m³/h，扬程210mH2O 给水温度104℃. 14; 软水泵; 2; 流量45m³/h，扬程50mH2O. 15; 循环水泵; /; CDM15－3FSWPR. 16; 空压机; 2; 压力0.8MPa，15m³/min. 17; 供热管道; 1km. 表2-4 本项目生物质锅炉主要技术参数 序号; 技术参数; DHW38-1.6-SS. 1; 额定蒸发量; 38t/h. 2; 额定蒸汽压力; 1.6MPa. 3; 额定蒸汽温度; 204℃. 4; 设计燃料; 生物质燃料. 5; 锅炉设计热效率; 86%. 6; 排烟温度; ＜140℃. 7; 燃烧方式; 层燃. 8; 设计热风温度; 95℃. 9; 设计排烟过量空气系数; 1.4. 10; 低氮燃烧; 空气分级送入，合理分配一、二次风量，采用分级燃烧，降低NOx的生成。合理配置二次风（四方角管锅炉采用独立二次风机、而不是从一次风接引二次风），可有效降低氮氧化物的初始排放，实验室中可降低30%以上的氮氧化物排放，工程实际运用中，至少可降低10%的氮氧化物。. 7、原辅材料消耗情况 本项目外购生物质燃料，包括生物成型燃料及非成型燃料。项目主要原辅材料使用情况见表2-5。 表2-5 原辅材料、能源消耗 序号; 名称; 用量t/a; 备注. 1; 生物质燃料; 48280; 外购，最大暂存量1800t，不得燃烧建筑模板、带油、带漆的生物质燃料. 2; 树脂; 1.5t/次; 软水装置内，2年更换一次，不在厂区内储存. 3; 工业盐; 15; 外购，最大暂存量2.0t. 4; 尿素; 18; 外购，最大暂存量2.0t. 5; 水; 295980m3; 自来水. 6; 电; 260万 kW∙h; 区域电网供给. 项目生物质燃料主要技术参数见表2-6，附件11。 表2-6 生物质燃料的主要技术参数 全水分; 灰分; 空干基水分; 挥发分; 焦渣特征; 固定碳; 全硫; 干基高位发热量; 空干基高位发热量; 收到基低位发热量. ≤7.1%; 3.8%; 3.2%; 75.5%; 1类; 17.5%; 0.04%; 4464 kcal/kg; 4321 kcal/; g 4084 kcal/kg. 生物质用量核算：蒸汽锅炉中的水从常温（25℃）升温到100℃，所需吸收的热量可由公式Q=c⋅m⋅Δt计算，即4200×1×（100-25）=315 kJ/kg。一个标准大气压下，水的汽化热为40.8 kJ/mol，相当于2266 kJ/kg。 项目锅炉额定蒸发量为38t/h，锅炉每天运行24h，年工作300天，年用水量38×24×300=273600m3，需要热量（315+2266）×273600×103=7.1×1011 kJ。 生物质的热值按低位发热量4084 kcal/kg，故1t生物质可提供的热能为1×103×4084×4.186=1.71×107 kJ。燃料热转化效率约为86%，则项目消耗成型生物质为：7.1×1011÷（1.71×107×86%）≈48280t/a。 树脂：本项目采用酸性离子交换树脂、阳离子交换树脂，其基本性质如下所示：功能基团：磺酸基、出场形式：钠型、含水量：45%-53%、质量交换容量≥4.4mmol/ml、体积交换容量≥1.7mmol/ml、湿视密度：0.77-0.87g/ml、湿真密度：1.24-1.28g/ml、范围粒度（0.06-1.25mm）≥95%、下限粒度（<0.60mm）≤1%、有效粒径<0.60mm、均一系数≤1.4、膜厚圆球率≥90%。 盐：化学名为氯化钠，颗粒状晶体，主要用于本项目全自动钠离子水处理器的树脂再生。 尿素： 标识; 中文名：尿素; CAS号：57-13-6; EINECS :200-315-5. 理化性质; 概述与性状; 尿素又名脲或碳酰胺，为人和哺乳动物体内蛋白质代谢的一种最终产物，也是动物体排出的一种主要的有机氮化物。纯品为白色颗粒状或针状、棱柱状结晶，混有 Chemicalbook铁等重金属则呈淡红或黄色。无味无臭，易溶于水、乙醇和苯，难溶于乙醚和氯仿。20℃时100千克水能溶解105千克尿素，溶解时吸热。水溶液呈中性反应。无色晶体。溶于水、乙醇和苯，几乎不溶于乙醚和氯仿。. 熔点; 132-135℃; 折射率; n20/D 1.40; 沸点; 332.48℃. 毒性; 毒性分级; /. 急性毒性; LD5014300mg/kg(大鼠，经口)。. 刺激数据; /. 安全特性; 危险品标志; Xn,Xi. 危险类别码; 36/37/38-40-38. 危险品运输编号; Not regulated. - 公用工程 （1）给水 本项目用水由区域自来水管网提供，水质水量可满足项目需求。运营期用水主要为锅炉用水、设备冷却补充水、员工生活用水。 ①锅炉用水 项目设置一台38t/h的锅炉，根据建设单位提供的资料，项目锅炉用水量为锅炉吨位的1.08倍；则项目锅炉用水量为984.96t/d（295488t/a）。 ②设备冷却补充水 项目锅炉正常运行情况下，引风机、送风机、空压机等高转速设备运行时会产生大量的热，冷却不好会烧坏轴承，影响系统的正常运行。本工程采用间接式的水冷方式对主要设备进行降温。冷却水用量为5.2m3/h（124.8m3/d），冷却水循环使用，不外排，因蒸发等方式会产生一定的损耗，根据建设单位提供的资料，损耗量约为0.1%计，则需补充新鲜水0.12m3/d，即36.00m3/a。 ③员工生活用水 本项目劳动定员12人，生活用水参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)，员工生活用水按办公用水38m3/人·a，则本项目生活用水量为456t/a。 （2）排水 本项目废水主要为锅炉排污水+软化处理废水、员工生活污水。考虑最大影响，本次环评用水及废水量以满负荷生产运行时进行核算。 ①锅炉排污水+软化处理废水 项目生物质锅炉采用一套38t/h软水处理设备制备锅炉软化水，炉内软水经加热成蒸汽经管道送至企业使用。为了控制锅水品质，必须进行锅炉排污，以排出部分被盐质和水渣污染的锅水，因此会产生一定量的锅炉排污水。项目制软水设备需定期添加清水至制盐液罐中配制盐液，并用清水及盐液先后对已饱和的离子交换树脂进行冲洗再生，会产生一定量的软化处理废水。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021第24号）中“锅炉产排污量核算系数手册，4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃生物质燃料锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系数为0.356吨/吨-原料（锅炉排污水+软化处理废水），本项目生物质燃料用量为48280t/a，则锅炉排污水+软化处理废水产生量为17187.68t/a（57.3t/d）。 ②员工生活污水 本项目劳动定员为12人，厂区不设置食堂、宿舍。本项目生活用水量为456t/a。生活污水的排放系数取0.8，则本项目生活污水排放量为364.8t/a，生活污水依托湖南云隆新材料科技有限公司已建化粪池处理后排入园区污水管网，再由岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理后排入新墙河。 项目用排水情况见表2-7。 表2-7 项目用排水情况一览表 序号; 用水项目; 水源; 数量; 用水定额; 用水量（m3/d）; 排污系数; 污水量（m3/d）; 废水去向. 1; 生产; 锅炉、软水设备用水; 自来水; /; 984.96; 0.356吨/吨-原料; 57.3; 现有项目生产使用. 2; 设备冷却水; 自来水; /; /; 0.12; /; 0; /. 小计; 985.08; /; 57.3; /. 3; 生活; 用水; 自来水; 12人; 38m3/人·a; 1.52; 0.8; 1.22; 进入公司已建化粪池处理. 小计; 1.52; 1.22; /. 合计; 986.6; /; 58.52; /. 综上分析，本项目废水产生量为58.52m3/d，17556m3/a。本项目锅炉排水直接用于云隆公司现有项目生产使用，不外排；员工生活污水进入公司已建化粪池处理。 本项目水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 9、平面布置合理性分析 项目用地呈矩形，厂区南北侧各设置1个出入口，与外部道路连接，方便物料运输。一期项目内共设置1间锅炉房（位于中控室北面）、1栋2F的中控房（位于锅炉房与原料仓库之间）及1间原料仓库（位于集中供热地块的东南角），厂区整体布局功能分区明确，工艺流程布局合理，电汽出线方便，热网出线短捷。 项目废气排放口设置于锅炉房及配套场地厂区中部，位于常年主导风向的下风向，并采取了相应的净化治理措施，厂区各生产设备采用基础减振、厂房隔声，各固废分类收集妥善处置，对环境影响较小。 厂区整体流线清晰、物流流线互不干扰，可确保货运车辆通畅运行，满足使用功能，各区域布置合理可行。项目总平面布置详见附图2。 10、工作制度及劳动定员 供热项目劳动定员12人，均不在项目区食宿，年工作300天，实行3班制，每班8小时。 11、施工进度 本项目预计于2023年12月开工，于2024年7月完工，总工期为7个月。目前项目尚未动工建设。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目施工期主要为主体建筑及配套设施建设、设备安装及管道施工。 本项目施工内容包括锅炉房、原料堆场等构筑物的主体工程以及相关附属设施建设等。 施工过程的污染源主要为施工扬尘、焊接烟尘、运输汽车尾气、燃油机械产生的废气、施工人员生活污水、建筑施工噪声和建筑垃圾等。施工期施工流程及各阶段产污环节见图2-2。 图2-2 项目施工期产污环节示意图 二、运营期 项目内设置1台38t/h的生物质锅炉，锅炉运行工艺流程如下所示： 图2-3 项目工艺流程及产污节点图 流程说明：生物质燃料送至厂区原料堆场，进入料仓，经皮带送机输送至料斗，随后进入锅炉料仓，通过螺旋给料机送入炉膛燃烧。燃烧产生的热量使炉水变为高温高压蒸汽，供给用热企业；另外燃烧产生的烟气在引风机的作用下，经过省煤器进入SCR脱硝装置+多管旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过1根47m高的DA001烟囱排放；燃尽产生的灰渣通过锅炉底部的排渣装置排出。 - 吹灰系统： 本工程生物质锅炉拟采用压缩空气吹灰，可根据运行需要对受热面进行吹灰，以保证锅炉的安全、稳定、高效运行。蒸发管束处布置伸缩式吹灰器，伸缩式吹灰器外设置检修平台。尾部省煤器、空预器部位布置固定旋转式吹灰器，吹灰器设有就地操作开关。使吹灰器既能自动控制，也能手动控制。 - 烟气除尘与排放： 本项目生物质锅炉除尘系统设计两级除尘设备。燃料燃烧生成的烟气经锅炉尾部受热面降温后首先进入一级除尘设备陶瓷多管旋风除尘器，通过陶瓷导向器，于旋风子内部旋转，在离心力的作用下将粉尘和气体分离，粉尘降落至集尘箱，烟气则由排气口排出。经一级除尘设备后烟气中绝大多数大颗粒及火星被除掉，有效保护了二级除尘设备布袋的安全。 烟气自陶瓷多管旋风除尘器排风口排除后进入布袋除尘器。布袋除尘器是一种过滤式除尘器，滤袋材质选用优质FMS复合材料。两级除尘后除尘效率高达99.7%，可进一步除掉烟气中的细微尘粒，减少大气污染物烟尘的排放。 - 脱硝系统 项目烟气经SCR脱硝装置处理，其工作原理是利用还原剂将烟气中的NOX选择性还原成无毒无污染的N2和H2O。催化剂的作用是降低分解反应的活化能，使反应温度降至150 ~ 450℃。SCR脱硝还原剂为尿素。 - 除灰渣系统： 本工程生物质锅炉采用机械除渣方式，除渣采用链斗机+斗提机输送至灰渣仓；本工程除灰采用正压气力除灰方式输送至灰渣仓。 - 用水软化、再生： 本工程设一套38t/h软水处理设备制备锅炉软化水即可满足连续运行要求。工艺方案按多介质过滤器+全自动软水装置考虑。 图2-4 项目软水制备工艺流程及产污节点图 多介质过滤器以除去原水中的悬浮物和杂质，防止带入钠离子交换器，对树脂造成污染或破坏，影响交换能力。过滤器采用母管制并联连接的方式，设有一定的监测表计，其运行操作按就地手操方式及就地控制设计，进出口压差（压差≥0.02MPa时反洗）控制其反洗周期。 软水装置由钠离子交换器、盐箱、喷射器、阀门、管道等组成。 软水（交换）采用离子交换的原理除去水中的硬度，在交换塔内当离子交换树脂与原水相遇时，水中的钙（Ca）、镁（Mg）等离子与树脂（NaR）进行反应，从而去除水中的钙镁盐类，使硬水成为软水，其反应过程为： Ca2+2NaR→CaR2+2Na+Mg2++2NaR→MgR2+2Naˉ（ˉR为树脂团） 与原水交换后的树脂成为饱和树脂，通入盐液进行再生，在再生塔内与盐水置换反应，还原成新生树脂恢复交换能力，经清洗后，重新进行工作。其反应过程如下： CaR2+2NaCL→2NaR+CaCL2 MgR2+2NaCL→2NaR+MgCL2 系统处理后，其出水水质指标如下： 硬度≤0.0025mol/L； 除盐水箱进水电导率≤0.2μS/cm（25℃）； 除盐水箱出口电导率≤0.4μS/cm（25℃）。 再生时将产生含高浓度Ca2+、Mg2+的高硬度废水，即软化废水。 根据工艺流程分析，本项目产污环节分析见下表： 表2-8本项目工艺产污环节一览表 产污类型; 污染源名称; 产生工序; 污染物类型; 主要污染物. 废气; 堆场粉尘; 原料堆场; 颗粒物; 颗粒物. 燃烧废气; 生物质燃烧; 燃烧废气; 颗粒物、NOX、SO2. 废水; 软水制备废水; 软水制备; 软水制备废水; SS、COD. 锅炉排水; 生物质锅炉; 锅炉废水; SS、COD. 生活污水; 职工生活; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮. 噪声; 生产设备运行、风机抽风噪声等; Leq（A）; Leq（A）. 固废; 灰渣; 燃生物质; 灰渣; 灰渣. 废离子交换树脂; 软水制备; 树脂; 废树脂. 除尘渣; 废气治理; 粉尘; 颗粒物. 废包装袋; 原辅材料包装; 包装袋; 废包装袋. 脱硝、除尘; 废气治理; 废SCR催化剂、废布袋. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为扩建项目，选址于岳阳高新技术产业园，岳阳高新技术产业园区-洪山洞片闲置地块，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题为湖南云隆新材料科技有限公司现有生产情况。 一、现有工程环保手续履行情况 湖南云隆新材料科技有限公司成立于2019年，位于岳阳高新技术产业园区洪山洞片区。该公司“年产80万立方米蒸压加气混凝土砌块-板材项目”的环境影响报告表于2020年5月22日获得岳阳市生态环境局岳阳县分局审批通过，批复文号为岳县环评批〔2020〕15号。公司在实际建设过程中仅建设“年产40万立方米蒸压加气混凝土砌块-板材生产线”。该公司于2021年4月29日在全国排污许可证管理信息平台进行登记，登记编号：91430621MA4QMTYK73001Y；2021年12月完成了“年产40万立方米蒸压加气混凝土砌块-板材生产线”的环保竣工验收；于2022年1月11日完成企业突发环境事件应急预案备案，备案编号为430621-2021-086-L。 - 现有项目原辅材料 表2-9 现有项目主要原辅材料及能源耗量 种类; 名称; 规格名称; 单位; 数量; 备注. 原料; 硅砂; II 级; t/a; 14.8万; 外购、堆场储存. 石膏; CaSO4·2H2O≥85%; 0.68万; 外购、堆棚储存. 钢筋; t/a; 3000. 石粉; t/a; 2万; 外购储库储存. 生石灰; CaO≥80%，粉状; t/a; 4万; 外购、料仓储存. 水泥; 通用硅酸水泥; t/a; 2.4万. 铝粉; 粉状; t/a; 150; 外购、袋装储存. 钢筋阻锈剂; JK-H₂O(A); t/a; 50; 外购、桶装储存. 焊条; t/a; 3; 外购储库储存. 能源; 电; kW·h; 220万; 园区电网. 水; m3/a; 116528; 园区自来水. 天然气; m3/a; 240万; 园区天然气. - 项目工艺流程 图2-5 项目工艺流程及产污环节图 - 现有工程污染产排放情况环保措施 3.1废水 初期雨水经沉淀后用于绿化浇灌、厂区喷洒抑尘、车间喷洒抑尘以及制浆用水，后期雨水进入园区雨水管网；生活污水经化粪池处理后通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理。项目用水主要包括制浆用水、车间冲洗水、锅炉用水以及生活用水，废水为职工生活污水。 ①制浆用水 项目在原料配置阶段，采用湿式球磨机对硅砂、石膏等进行磨细后制浆，储存于浆料罐。这部分用水部分留在产品中，部分蒸发。该工序不产生废水。 ②车间冲洗水 对于车间沉降的粉尘，以及在切割、浇注等工序产生的废混凝土，通过车间冲洗的方式进行冲洗，同时，在设备停止生产及检修期间，需对搅拌机等设备进行冲洗，车间冲洗水经车间沉淀池沉淀后回用于制浆，不外排。不产生废水。 ③锅炉用水 锅炉房生产蒸汽，锅炉房用水经高温高压形成蒸汽后，进入蒸压釜对釜内产品进行蒸压养护，不产生废水。 ④员工生活污水 生活污水经化粪池处理后通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理。 ⑤初期雨水 项目初期雨水经沉淀后用于绿化浇灌、厂区喷洒抑尘、车间喷洒抑尘以及制浆用水等。 表2-10 废水排放及环保措施一览表 3.2废气 污染源; 污染物种类; 污染物; 要求防治措施. 生活污水2880m3/a; COD; 0.9t/a; 经厂区化粪池处理后通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂. SS; 0.6t/a. 氨氮; 0.1t/a. BOD5; 0.4t/a. 制浆用水; 部分留在产品中，部分蒸发. 车间冲洗水; 车间冲洗水经车间沉淀池沉淀后回用于制浆，不外排. 锅炉用水; 高温高压形成蒸汽对釜内产品进行蒸压养护，不产生废水. 初期雨水; 沉淀后用于绿化浇灌、喷洒抑尘、车间喷洒抑尘以及制浆用水. 现有项目废气主要为仓储废气、磨细废气、锅炉废气、料场废气。 ①料仓废气 项目水泥筒仓、石灰粉筒仓均为2个，高度约为22m。筒仓均为密闭筒仓，仓顶均自带有布袋除尘器处理料仓废气，经处理后通过顶部排气孔外排。 ②原料球磨过程中产生的粉尘 根据实际情况，项目原料直接通过球磨机进一步磨细，球磨机为封闭操作，且球磨后为湿料，因此该工序粉尘产生量较少。 ③锅炉燃料燃烧废气 企业设置有1台每小时产生蒸汽量为15t的燃天然气锅炉，由锅炉房直接接蒸汽管至车间。燃料为天然气，燃烧废气经20m烟囱外排。 ④料场废气 本项目所用石膏、铝粉以袋装堆存于厂房西南侧的仓库内，硅砂直接堆存于仓库内。因仓库属于封闭式环境，空气流动速度很小，基本不因风力产生扬尘，物料装卸过程中的扬尘因风速较小，基本沉降于卸料点，不产生扬尘。 本环评收集了现有项目验收期间监测报告，具体如下： 表2-11 现有项目无组织废气监测结果 采样点位; 采样日期; 颗粒物检测结果mg/m3. 第一次; 第二次; 第三次. A1厂界上风向10m处1#; 2021.11.25; 0.141; 0.159; 0.137. 2021.11.26; 0.146; 0.128; 0.150. A2厂界下风向10m处2#; 2021.11.25; 0.186; 0.214; 0.209. 2021.11.26; 0.197; 0.234; 0.225. A3厂界下风向10m处3#; 2021.11.25; 0.172; 0.211; 0.187. 2021.11.26; 0.206; 0.194; 0.235. 标准值. 备注：标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 表 3 中标准限值。.5. 表2-11监测结果表明，项目生产过程无组织排放的颗粒物浓度低于《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 表 3 中标准限值（0.5mg/m3）。 表2-12 现有项目有组织废气监测结果 监测点位; 项目 监测日期; 检测结果; 标准限值; 是否达标. 2021.11.25; 2021.11.26. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 锅炉废气排气筒出口; 标干流量（N·m3/h）; 14167; 14344; 14050; 14602; 14777; 14494; /; /. 含氧量（%）; 4.1; 4.1; 4.1; 4.1; 4.1; 4.1; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 6.4; 7.1; 5.9; 6.6; 7.3; 6.2; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 6.6; 7.4; 6.1; 6.8; 7.6; 6.4; 20; 是. 排放速率（kg/h); 0.091; 0.10; 0.083; 0.096; 0.11; 0.090; /; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; 3L; 3L; 3L; 3L; 3L; 3L; /; /. 折算浓度（mg/m3）; /; /; /; /; /; /; 50; 是. 排放速率（kg/h); /; /; /; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 3.6; 3.8; 3.9; 3.8; 4.0; 4.1; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 150; 是. 排放速率（kg/h); 0.051; 0.055; 0.055; 0.056; 0.059; 0.059; /; /. 排气筒信息; 排气筒高度：20m；截面积：0.503m2；燃料：天然气。. 标准限值依据; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放. 值由表2-12可知，该项目锅炉废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值。 3.3噪声 现有工程噪声主要来源于球磨机、搅拌机、提升机、给料机、行车等传输装置生产过程中生产的噪声，噪声源强70-100dB(A)之间，设备均位于项目车间内。建设单位通过合理布局，选用低噪声设备，加强设备维修、保养等措施降低噪声对周围环境的影响。 表2-13 厂界噪声监测结果 监测点位; 检测结果Leq，dB（A）; 标准值dB（A）. 2021.11.25; 2021.11.26. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东厂界外1m; 54.4; 42.2; 53.8; 41.9; 65; 55. N2南厂界外1m; 55.3; 41.7; 54.9; 41.8; 65; 55. N3西厂界外1m; 56.1; 43.8; 55.6; 44.1; 65; 55. N4北厂界外1m; 55.7; 41.6; 54.6; 42.2; 65; 55. 备注; 厂界环境噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。. 表2-13监测结果表明，项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 3.4固体废弃物 项目固废主要包括：生活垃圾、雨水收集池污泥、废金属、废包装袋、废混凝土、残次品、布袋除尘器收集的粉尘以及废防锈桶。固体废物具体处理措施见表2-14。 表2-14 现有工程固废产排情况及其环保措施 单位：t/a 序号; 名称; 产生工序; 处理措施; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 员工生活; 由环卫清运; 废纸等; 9.75. 2; 雨水收集池污泥; 雨水收集; SS; 2.5. 3; 废金属; 钢筋加工; 外售综合处理; 金属; 2.0. 4; 废包装袋; 原料使用; 废包装; 2.78. 5; 废混凝土; 浇注、切割; 收集后用于填路基、铺路; 混凝土; 4800. 6; 残次品; 蒸压养护; 外售综合处理; 废砌块; 4800. 7; 粉尘; 废气处理; 回用于生产; 水泥、石灰; 3.25. 8; 废防锈剂桶; 原料使用; 交由有资质单位处置; 金属; 0.01. 四、现有工程存在的环境问题及整改措施 表2-15 项目原有环境问题及整改措施 序号; 项目原有环境问题; 整改措施; 整改期限. 1; 危废间设置不规范，标识标牌未更新; 危废间设置规范，标识标牌及时更新; 2023年12月. 2; 厂区一般固废间混乱，不规范; 加强对一般固废间的管理，并设置标识标牌; 2023年12月. 3; 现有项目生活污水经化粪池处理后直排; 生活污水经化粪池处理后通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理; 2023年12月. 4; 未设置专门的环保管理人员; 设置专门的环保管理人员; 2023年12月. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 依据上述要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了2022年岳阳县常规监测点的基本污染物环境空气质量现状数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对岳阳县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，根据岳阳县空气自动监测站提供的2022年全年的空气环境质量监测数据，经过统计得2022年岳阳县空气环境质量监测数据如下表3-1。 表3-1 岳阳县空气质量现状评价表 所在区域; 评价因子; 评均时段; 现状浓度; 标准浓度; 占标率/％; 达标情况. 岳阳县; SO2; 年平均浓度; 6μg/m3; 60μg/m3; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 18μg/m3; 40μg/m3; 45; 达标. CO; 95百分位日平均; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. 臭氧; 90百分位数最大8h平均质量浓度; 156μg/m3; 160μg/m3; 97.5; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34μg/m3; 35μg/m3; 97.14; 达标. PM10; 年平均浓度; 47μg/m3; 70μg/m3; 67.14; 达标. 环境空气六项基本污染物年评价指标均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，本项目所在行政区环境空气质量为达标区。 （2）特征污染物监测 为了解区域空气环境质量，本次环评收集了《湖南天乐环保建材有限公司年产40万吨干混砂浆建设项目环境影响报告表》于2021年5月27—6月2日委托湖南科准检测技术有限公司在湖南天乐环保建材有限公司下风向10m处进行了大气环境监测（该监测点位于本项目西南500m）。 监测因子：TSP 具体监测数据如下： 表3-2 TSP现状监测数据 单位：μg/m3 采样点位; 监测时间; 监测结果mg/m3; 标准值; 是否达标. G1; 2021.5.27; 0.104; 0.3; 是. 2021.5.28; 0.112; 是. 2021.5.29; 0.107; 是. 2021.5.30; 0.105; 是. 2021.5.31; 0.102; 是. 2021.6.01; 0.113; 是. 2021.6.02; 0.105. 根据上表可知，监测点TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 - 地表水环境质量现状 本项目区域地表水体为新墙河，为了解纳污水体新墙河的水环境质量现状，本评价引用生态环境主管部门2022年对新墙河常规监测断面新墙河八仙桥的地表水分析数据。 表3-3 2022年新墙河常规监测断面水质监测结果统计 监测断面; 监测因子; 单位; 年均值; (GB3838-2002）Ⅲ类标准. 新墙河八仙桥断面（Ⅲ类水体）; pH; mg/L; 7; 6-9. 溶解氧; mg/L; 7.6; ≧5. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.1; ≤6. 化学需氧量; mg/L; 13.4; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 1.5; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.39; ≤1. 总磷; mg/L; 0.091; ≤0.2. LAS; mg/L; 0.02; ≤0.2. 根据上表监测结果可知，新墙河八仙桥断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准，表明区域地表水环境质量现状较好。 - 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，可不进行监测。 - 生态环境现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于产业园内，且项目用地为现有厂区的闲置空地，因此，不开展生态现状调查。 - 土壤、地下水环境质量现状 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评[2020]33号），原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。项目区厂房、道路地面均进行硬化，根据指南及项目区建设情况，本次环评不再进行土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评[2020]33号），大气环境保护目标范围为厂界外500m范围内，保护对象为自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等；声环境保护目标范围为厂界50m范围内；地下水环境保护目标范围为厂界外500m内。 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，无生态环境保护目标；项目附近地下水无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，也不涉及地表水取水口、鱼类三场等，故因此无地下水环境保护目标。 本项目主要大气环境、声环境、水环境保护目标如下表所示。 表3-4 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 刘桢孙居民; 113.230084; 29.074738; 居民; 50户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 东面; 130-500. 干塘坡居民; 113.232273; 29.069631; 居民; 15户; 东南面; 219-500. 表3-5 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 声环境; 50m范围内无居民等敏感目标; 《声环境质量标准》GB3096-2008，2类. 地表水环境; 新墙河（新墙渡口至铁路桥段）; 北面; 7200; 饮用水源保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 新墙河（铁路桥至春风段）; 南面; 5900; 中河，渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目所在地四周农作物植被; 水土保持、保护生态系统的稳定性; ——. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 （1）有组织 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“适用范围：使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行”，所以，本次评价中生物质锅炉参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物排放标准。标准值见表3-6。 表3-6 大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 浓度限值（燃煤锅炉）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 200. 林格曼黑度（级）; 1; 烟囱排放口. （2）无组织 项目内设置原料堆场堆存生物质燃料，堆存过程中产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度要求（颗粒物：1.0mg/m3）。 - 水污染物排放标准 本项目锅炉排污水和软化处理废水主要成分为无机盐类，为清净水，直接用于现有项目生产使用，不外排。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和岳阳县新墙镇生活污水处理厂的设计进水标准后（即pH6~9、COD≤200mg/L、BOD5≤125mg/L、SS≤170mg/L、TP≤2.9mg/L、动植物油≤100mg/L、TP≤2.7mg/L等）通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理。 - 噪声排放标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间：65 dB（A），夜间：55dB（A））。 四、固体废弃物 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知湘政办发(2022) 23号要求，企业新、改、扩建项目需新增主要污染物排放指标的，必须从排污权储备交易中心（所）购买取得相应的主要污染物排污权。 根据国家环保部的有关总量控制管理要求，主要污染物总量控制种类包括：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物和重点重金属污染物。 本项目生活污水依托湖南云隆新材料科技有限公司已建化粪池处理后通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理；锅炉排水主要成分为无机盐类，为清净水，直接用于现有项目生产使用，不外排。 废气总量控制指标为氮氧化物、二氧化硫。根据污染源核算结果，本项目总量控制指标情况见下表。 表3-7 总量控制指标一览表 项目; 污染物; 企业已有排污权; 扩建项目排放量（t/a）; 扩建项目建议总量指标（t/a）; 需另申报总量控制指标（t/a）; 指标来源. 大气污染物; SO2; 0.2; 32.83; 32.9; 32.7; 通过交易平台购买. NOX; 9.0; 14.78; 14.8; 5.8. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工废气 项目施工期的大气污染物施工过程产生的扬尘、施工机械、车辆尾气。施工过程中对当地大气造成影响的主要为施工扬尘、施工机械、车辆尾气。 （1）施工扬尘在整个建设施工阶段，土方开挖、管道、建材的运输和装卸等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境带来一定影响。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是原有建筑拆除、道路开挖、建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，本项目因道路、土方开挖造成的扬尘量最为严重。 扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。项目拟每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过环境空气质量指标（GB3095-2012）中的二级标准，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。为尽可能减少扬尘对周边居民及过往行人的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市扬尘污染条例》（2019年12月1日起施行）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期。 （2）施工工地内，易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，如需使用混凝土，应选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围挡必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土（含地面）必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（本项目无拆除工程）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小 （2）施工机械、运输车辆尾气以燃油为动力的施工机械应使用合格无铅汽油，严禁使用劣质汽油，加强对燃油施工机械设备的维护和修养，保持设备在正常良好的状态下工作，同时对燃油机械安装尾气排放净化器，减少尾气的排放，并制定合理运输路线。由于这部分污染物排放强度小，此部分废气不会对周围大气环境产生明显影响。 综上所述，施工期大气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束，建设单位应注意施工扬尘的防治问题，加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对施工区域的影响。 二、施工废水 施工过程中产生的废水主要为施工污水和施工人员产生的生活污水。施工污水应收集沉淀后回用，生活污水经化粪池处理后通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理，对周围地表水环境影响不大。 二、施工噪声 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的打桩机、挖掘机、推土机、运输车辆等都是噪声的产生源。为加强施工期的管理，要求在施工期间采取以下相应措施： （1）合理安排施工期，减少施工噪声影响时间，禁止午休时间（12点至14点）及夜间施工（晚20时至晨8时）。 （2）选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。 （3）合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，把施工期的噪声影响减至最低。 （4）施工场地四周设置临时隔声声障（如设置临时围墙等）；对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量入操作间，适当建立单面声障。 四、固体废弃物 施工期产生的固体废物主要为施工废料和施工人员生活垃圾等。建筑废物优先回收利用，不能利用的交由环卫部门处理；施工人员的生活垃圾交由环卫部门处理。因此施工期的固体废物对周围环境影响不大。 五、生态环境 工程施工期对生态的影响主要体现在： ①施工期包括清除现场，土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，本工程占用的主要为荒地。不涉及物种的灭绝，对周围生态环境不会造成明显影响。 ②扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。施工期流失的土石随着地表径流将进入地表水体，使水体水质的悬浮物浓度在短时间内急剧增加，对当地农业生产造成一定的影响。 本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，沿线人类活动频繁，项目区域无珍稀保护动物分布。项目施工期会对生态造成影响，地表施工时对鸟类、小型爬行动物等造成的惊扰。随着施工结束，这一影响将很快消失。 六、供热管网施工期环境影响分析 工程配套建设热力管网，供热范围主要是岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区建材产业片区热源点的覆盖区域，规划总管长度1000m。工程供热管线均为单管布置，原则上采用低支架架空方式敷设为主；并根据地形情况和用户要求，亦适当采用桁架、高、中支架或者埋地方式，满足现场敷设要求。 供热管网建设在建成工业区内，经现场勘踏，在工业建成区内供热管网沿现有道路两侧敷设，经过的土地类型为工业区线路两侧公共用地及用热单位工业地块。项目集中供热管线以架空敷设为主，对环境影响较小。供热管网施工期环境影响主要包括以下方面： （1）对沿线居民生活、企业办公质量的影响 供热管网施工时管网运输、弃土运输以及地面挖掘产生的噪声、粉尘、汽车尾气将对周围的居民和企业办公生活质量产生一定影响。由于供热管线在工业区、建成区施工，位于道路两侧，可能占用部分道路，阻碍车辆与人员正常通行，给施工区域居民和企业办公人员出行带来不便。但施工期的影响是短期的，将随着施工的结束而消失。 （2）对土地资源的影响 在工业区建成区内供热管网主要沿现有道路两侧敷设，经过的土地类型为城市交通线路两侧公共用地。敷设方式均为地上方式以及架空方式，不埋地，从而使施工临时占地的影响降低到最低程度。 （3）对绿化景观影响分析 在进行供热管网敷设过程中，不可避免对供热管网走向道路两侧的绿化造成一定的破坏。因此，施工单位在供热管网施工时应尽量避免破坏绿化的树木、灌木和草坪等，对现有草木植被进行剥离，并实施异地临时移栽，灌木和乔木移植他处。管网敷设完成后临时移栽的草木植被应尽量回植，同时采取人工种植方式恢复管线施工区植被。 （4）对声环境影响分析 本项目供热管网施工建设工程量较小，涉及的区域较窄，沿线多为工业企业，将对沿线声环境产生的影响较小。但施工单位仍应通过加强施工区的管理，将施工过程产生的噪声对公众正常生活的影响降低到最低程度。在居民区周围严禁夜间施工。 （5）对环境空气影响分析 本项目集中供热管线为架空敷设以及地面敷设，在施工过程产生的扬尘将对施工现场附近区域的环境空气质量造成一定的不良影响。因此，为减轻因热网建设对工业区环境空气质量的影响，在供热管网敷设过程中必须设立围板维护，把不良影响降低到最低程度。 （6）固体废物环境影响分析 供热管线建设在进行直埋敷设过程中会产生少量施工弃土，工程残土应及时回填。经妥善处置后，固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目运营期产生的废气主要为生物质锅炉废气、生物质燃料原料堆场堆存产生的粉尘。 1、生物质锅炉废气 项目内设置1台38t/h的生物质锅炉。根据建设单位提供资料，项目年使用生物质燃料量约为48280t/a，包括生物质成型燃料及非成型燃料，每天运行24小时，年运行300天，生物质燃烧烟气主要污染物为烟尘、SO2、NOx。考虑到生物质非成型燃料的污染程度一般高于成型燃料，本次源强核算均按照使用非成型燃料及锅炉满负荷生产计算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021第24号）中“锅炉产排污量核算系数手册，4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中“表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数”，生物质锅炉产污系数下表所示。 表4-1 生物质工业锅炉产排污系数表 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 去除率（%）. 热水; 生物质燃料; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; /; /. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S; 直排; /. 颗粒物; 37.6; 多管旋风除尘+袋式除尘技术; 99.6. 氮氧化物; 1.02; 低氮燃烧+SCR; 70.0. 注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫含量，以质量百分数的形式表示。根据生物质燃料成分表，本项目生物质中含硫量以0.04计。. 根据上表计算可得，本项目生物质燃烧污染产生排放量如下： 表4-2 项目生物质燃烧废气一览表 污染物指标; 废气量（m3/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 标准值（mg/m3）. 颗粒物; 30126.72万; 6025.6; 1815.33; 多管旋风除尘+袋式除尘技术; 24.10; 7.26; 30. 二氧化硫; 108.98; 32.83; 直排; 108.98; 32.83; 200. 氮氧化物; 163.5; 49.25; 低氮燃烧（附件14）+SCR; 49.05; 14.78; 200. 由上表可知，项目生物质锅炉燃料燃烧尾气经“SCR炉外脱硝装置+多管旋风除尘器+布袋除尘器” 处理后，通过锅炉房设置的1根47m高的排气筒（DA001）排放，各污染物的排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值（烟尘：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：200mg/m3）。 废气治理措施： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术要求，锅炉烟气污染可行技术如下表所示。 表4-3 生物质锅炉烟气污染防治可行技术一览表 燃料类型; 燃煤; 生物质; 燃气; 燃油. 炉型; 层燃炉、流化床炉、室燃炉; 层燃炉、流化床炉、室燃炉; 室燃炉; 室燃炉. 二氧化硫; 一般地区; 燃用低硫煤、干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术; /; /; 燃用低硫油、湿法脱硫技术. 重点地区; 燃用低硫煤+干法/半干法脱硫技术、燃用低硫煤+湿法脱硫技术; /; /; 燃用低硫油、燃用低硫油+湿法脱硫技术. 氮氧化物; 一般地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术. 重点地区; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术. 颗粒物; 一般地区; 袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; /; 袋式除尘技术. 重点地区. 汞及其化合物; 协同控制a，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术; /. 注：a.表中协同控制是指现有的脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施在对其设计目标污 染物控制的同时兼顾对汞及其化合物的控制。. 本项目锅炉为生物质锅炉，锅炉烟气均采用“多管旋风除尘器+袋式除尘器”联合除尘技术，“低氮燃烧+SCR”联合脱硝技术，处理达标后通过1根47m高排气筒排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7锅炉烟气污染物防治可行技术要求，技术可行。 2、生物质燃料原料堆场粉尘 生物质燃料装卸及储存过程会产生粉尘，为无组织排放，根据《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社2008年4月第一版），无组织排放源的确定采用估算法，按照原料年使用量（48280t）的0.1‰~0.4‰计算，本次环评按照0.3‰计算。项目生物质原料堆场地面进行硬化处理，拟采用3m高以上的三面围挡+顶棚遮盖且生物质燃料主要以袋装的方式堆放在料场内，抑尘效率可达90%以上。则生物质燃料原料堆场粉尘产生量为14.5t/a，排放量为1.45t/a。 3、废气排放口基本情况 ①废气排放口基本情况一览表如下： 表4-4 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数; 类型. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 锅炉废气排气筒; 113°13′58.73″; 29°4′13.33″; 59.39; 47; 2.4; 140; 7200; 主要排放口. 备注：该排气筒考虑到三期工程共用，因此该烟囱一次性建成。. ②废气有组织排放量核算表如下： 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 颗粒物; 24.10; 3.03; 7.26. 2; SO2; 108.98; 13.68; 32.83. 3; NOX; 49.05; 6.16; 14.78. 主要排放口合计; 颗粒物; 7.26. SO2; 32.83. NOX; 14.78. ③废气无组织排放量核算表如下： 表4-6 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 (t/a). 标准名称; 浓度限值. 1; 生产过程; 颗粒物; 加强管理，及时清扫; 《大气污染物综合排放标准》; 1.0; 1.45. 无组织总计; 颗粒物; 1.45. ④项目大气污染物年排放量核算表如下： 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 8.71. 2; SO2; 32.83. 3; NOX; 14.78. 5、排气筒高度设置合理性分析 本项目锅炉房总装机容量为38t/h，锅炉房设置1根排气筒，高度为47m。本次评价中生物质锅炉参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物排放标准。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）4.5条规定，“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”，参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，锅炉房装机总容量为≥20t/h，烟囱最低允许高度为45m。本项目锅炉房总装机容量为38t/h，且项目周边200m范围内最高建筑物为公司办公楼，高度约为20m，项目排气筒高度为47m，高于周围半径200m范围内的建筑，项目排放的废气能得到及时扩散。 同时，因企业该烟囱将考虑三期工程共用一次建成，本次环评按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中推荐的排放系数法，对烟囱高度再次进行校核，校核锅炉吨位按（38+60t/h计算）。 式中：Q—排气筒排放速率，kg/h； Cm—标准浓度，mg/m3， Ke一地区性经济技术系数，取1.0。 经过上述公式计算可知，项目颗粒物R为8.68，二氧化硫R为70.56，氮氧化物R为79.43，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中的表1可知，湖南省属于序号5，因此根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中的表4查出其需达到的有效高度如下。 表4-8 排放系数R 功能分区分类; 二类区; 备注. 排气筒有效高度m; 15; 6; 颗粒物R为6.68，SO2R为70.56，NOXR为79.43，NOx根据内插法计算排气筒为46.9m. 20; 12. 30; 32. 40; 58. 50; 90. 60; 128. 70; 176. 80; 280. 90; 354. 100; 436. 因此，综合排气筒高度校核以及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，从严本项目排气筒高度应设置47m。 6、在线监测的相关政策及管理要求 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“5、大气污染物监测要求，5.1.4 20t/h及以上蒸汽锅炉和14MW及以上热水锅炉应安装污染物排放自动监控设备与环保部门的监控中心联网，并保证设备正常运行，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。”本项目锅炉为1台38th的蒸汽锅炉，按照标准要求，需安装污染物排放自动监控设备，并与环保部门的监控中心联网”。 根据污染源自动监控管理办法（2005年9月19日国家环境保护总局令第28号）第十二条 建设自动监控系统必须符合下列要求： （一）自动监控设备中的相关仪器应当选用经国家环境保护总局指定的环境监测仪器检测机构适用性检测合格的产品； （二）数据采集和传输符合国家有关污染源在线自动监控（监测）系统数据传输和接口标准的技术规范； （三）自动监控设备应安装在符合环境保护规范要求的排污口； （四）按照国家有关环境监测技术规范，环境监测仪器的比对监测应当合格； （五）自动监控设备与监控中心能够稳定联网； （六）建立自动监控系统运行、使用、管理制度。 第十四条 自动监控系统的运行和维护，应当遵守以下规定： （一）自动监控设备的操作人员应当按国家相关规定，经培训考核合格、持证上岗； （二）自动监控设备的使用、运行、维护符合有关技术规范； （三）定期进行比对监测； （四）建立自动监控系统运行记录； （五）自动监控设备因故障不能正常采集、传输数据时，应当及时检修并向环境监察机构报告，必要时应当采用人工监测方法报送数据。 自动监控系统由第三方运行和维护的，接受委托的第三方应当依据《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》的规定，申请取得环境污染治理设施运营资质证书。 第十五条 自动监控设备需要维修、停用、拆除或者更换的，应当事先报经环境监察机构批准同意。 环境监察机构应当自收到排污单位的报告之日起7日内予以批复；逾期不批复的，视为同意。 7、非正常工况 本项目非正常工况主要考虑锅炉处理系统失效时的工况，非正常工况下废气排放情况见表4-8。 表4-8 非正常工况废气排放情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 1; 锅炉废气; 废气处理设施失效; 颗粒物; 756.39; 6025.6; ≤0.5; ≤1. SO2; 13.68; 108.98; ≤0.5; ≤1. NOX; 20.52; 163.5; ≤0.5; ≤1. 由上表可知，非正常情况下，各污染物的排放量会有一定程度的增加，且废气浓度严重超过了相关排放标准。建设单位应加强废气处理系统维护和检修，保持最佳运行状态，避免非正常排放发生；在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责废气处理设施的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现设施的隐患，确保废气处理设施正常运行； ②建立健全的环保管理机构对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③定期维护、检修废气净化装置，保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ④专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现故障。 8、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）中废气排放口的监测指标，本项目废气例行监测要求汇总如下表所示。 表4-9 废气监测要求一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001排气筒; 颗粒物、SO2、NOX; 自动监测; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值. 氨、林格曼黑度; 1次/季度. 无组织; 厂界上风向1个点、下风向3个点; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值. 二、废水 废水主要为锅炉排污水+软化处理废水及员工生活污水。 2.1废水 （1）锅炉排污水+软化处理废水 本项目锅炉水质经软化处理后进入锅炉，属于锅外水处理，锅炉运行过程中产生的锅炉废水为锅炉排污水及软化处理废水，主要水污染物为COD。参考《4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量③”》，本项目锅炉废水产排情况如下表： 表4-10 生物质锅炉废水产排污系数表 燃料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 去除率（%）. 生物质燃料; 锅外水处理; 工业废水量; t/t-原料; 0.356（锅炉排污水+软化处理废水）; 物理+化学法; 0. 化学需氧量; 克/t-原料; 30; 物理+化学法; 66.67. 本项目生物质燃料用量为48280t/a，则锅炉排污水+软化处理废水产生量为17187.68t/a（57.3t/d）；CODcr产生量为1.45t/a，产生浓度为84.4mg/L。 锅炉排水主要成分为无机盐类，为清净下水，可直接用于现有项目生产用水使用（现有项目生产用水量为116528t/a，扩建项目废水量仅为17187.68t/a，因此现有项目完全能消纳扩建项目的生产废水）。项目锅炉蒸汽不设冷凝水回流装置，蒸汽通过管道提供给需要的企业使用，没有冷凝水回流，蒸汽供给各企业后，企业根据蒸汽的使用情况作为清下水或污水排放。 （2）员工废水 本项目生活用水参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)，员工生活用水按办公用水38m3/人·a，则本项目生活用水量为456t/a。生活污水的排放系数取0.8，则本项目生活污水排放量为364.8t/a。典型生活污水水质为COD：180mg/L、BOD5：120mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：18mg/L、TP：2.5mg/L，则污染物产生量分别为COD：0.066t/a，BOD5：0.044t/a，SS：0.055t/a，NH3-N：0.007t/a、TP：0.0009t/a。本项目生活污水经化粪池处理后COD：175mg/L、BOD5：115mg/L、SS：140mg/L、NH3-N：18mg/L。《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及新墙镇污水处理厂的进水水质要求，具体标准限值见表4-11。 表4-11 废水排放情况 单位mg/L （pH无量纲） 项目; GB8978-1996 排放标准值（三级）; 新墙镇污水处理厂进水水质; 本项目废水水质; 是否符合要求. pH; 6～9; 6-9; 6～9; 符合. COD; ≤500; ≤200; ≤175; 符合. NH3-N; /; ≤20; ≤18; 符合. BOD5; ≤300; ≤125; ≤115; 符合. SS; ≤400; ≤170; ≤140; 符合. 本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准以及新墙镇污水处理厂的接纳标准值后通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理，待洪山洞片区污水处理厂建成后项目生活污水经化粪池处理后进入洪山洞片区污水处理厂处理。 2.2 生活污水治理措施可行性分析 湖南云隆新材料科技有限公司建设有1座20m3的化粪池，现有项目生活污水产生量2880m3/a（9.6m3/d），化粪池停留时间按24h计算，可处理20t/d的废水量，剩余容量为10.4m3/d。本扩建项目生活污水量为1.216m3/d，因此依托现有化粪池可行。 根据上文分析可知，生活污水经处理后均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及岳阳县新墙镇污水处理厂的接纳标准要求。生活污水定期委托第三方使用污水罐车外运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理。 岳阳县新墙镇生活污水处理厂处理规模为2000m3/d，于2019年11月底完工，已投入使用。采用AAO+MBBR 污水生化处理工艺，尾水在新墙镇集镇石咀头段设置排污口，尾水流经五星河后流入新墙河，现有废水排放总量约为1286t/d。 综上所述，项目废水治理措施可行。 三、噪声 1、噪声源强分析 本项目噪声源强主要为设备运行过程中产生的噪声，其噪声值约为65~90dB（A）之间。噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级（dB(A)）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 锅炉房; 生物质锅炉; SZW38-1.6-SS; 82.85; 选用低噪声设备、建筑隔声、基础减震; -3; 3; 3; 10.49; 65.81; 昼间; 20; 39.45; 1. 鼓风机; 60000m³/h; 87.85; -5; 4; 1; 10.49; 70.81; 昼间; 20; 44.45; 1. 引风机; 120000m³/h; 87.85; -4; 1; 1; 10.49; 70.81; 昼间; 20; 44.45; 1. 上料机; /; 72.85; -3; 6; 1; 10.49; 55.81; 昼间; 20; 29.45; 1. 空压机; LG-37-0.8; 97.85; -6; -3; 1; 10.49; 80.81; 昼间; 20; 54.45; 1. 水处理间; 给水泵; 流量45m³/h; 87.85; 0; -9; 1; 4.82; 81.58; 昼间; 20; 55.43; 1. 循环泵; CDM15－3FSWPR; 87.85; 1; -11; 1; 4.82; 81.58; 昼间; 20; 55.43; 1. 2、声环境影响预测 （1）预测方法 噪声传播过程中有三个要素：即声源、传播途径和接受者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的贡献点的影响。 预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目运营期对厂界及周围声环境的影响。 （2）预测模式 采用《环境影响评价技术 声环境》(HJ2.4-2021)中的噪声预测模式预测本项目的主要噪声设备对周围声环境的影响。预测模式如下： A、本项目只考虑几何发散衰减，公式按照： LA(r)=LA（r0）－Adiv 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； B、声源的几何发散衰减公式： Adiv=20lg（r/r0） 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离； C、工业企业噪声计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Ntj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （3）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-13。 表4-13 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 时段; 贡献值（dB(A)）; 背景值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东厂界; 昼间; 54.52; 54.4; 57.48; 65; 达标. 夜间; 54.52; 42.2; 54.77; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 53.34; 55.3; 57.44; 65; 达标. 夜间; 53.34; 41.8; 53.63; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 53.65; 56.1; 58.05; 65; 达标. 夜间; 53.65; 44.1; 54.1; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 53.35; 55.7; 57.69; 65; 达标. 夜间; 53.35; 42.2; 53.67; 55; 达标. 由上表预测结果可知，项目四周厂界处昼间、夜间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 为了进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施： ①选用低噪声设备，采用减振基座，减弱设备运转时产生的振动； ②建议对高噪声设备采取消音、隔声措施，如对空压机设置隔声效果较好的隔声房等，对机泵等噪声较大的电机加隔声罩； ③高声功率设备，随设备购置专用的减振、消声设备； ④合理选择调节阀及变频调速电机，避免因压降过大而产生的高噪声； ⑤合理布局，高噪声设备布置尽量远离敏感点； ⑥锅炉房加装隔声材料，以减小对麦庄村的影响； ⑦加强设备日常维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。 4、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），项目运营期噪声监测计划见表4-14。 表4-14 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界东、南、西、北; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物 4.1、固废产生情况 本项目固体废物主要为生物质锅炉燃料燃烧产生的炉渣、烟气除尘设施收集的除尘灰、软水制备过程中产生的饱和离子交换树脂、SCR废催化剂、废布袋、废包装材料、厂区员工产生的生活垃圾。 1）除尘灰 生物质燃料燃烧过程中将会有烟尘产生，烟尘经多管旋风除尘器+布袋除尘器处理后，大部分烟尘被除尘器收集，形成灰渣，根据除尘器收集的除尘灰量为1808.07t/a。除尘灰为生物质燃料中未燃尽部分与燃料在高温下气化的杂质，主要成分为农林废弃物灰烬，含有碳、钠、硅、钾、镁等元素，为一般工业固废，可用于制作有机肥，因此，本项目产生的除尘灰经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥。 2）炉渣 生物质锅炉炉渣的产生量按生物质燃料灰分含量（3.8%）进行估算，生物质燃料燃烧的灰分产生炉渣量约占灰分总量的95%，另外5%进入烟气。 由此得出：炉渣量=生物质燃料用量×灰分含量×95%＝48280t/a×3.8%×95%=1742.908t/a。 生物质锅炉炉渣一般为生物质燃料中未燃尽部分与燃料在高温下气化的杂质，主要成分为农林废弃物灰烬，含有碳、钠、硅、钾、镁等元素，为一般工业固废，可用于制作有机肥，因此，本项目产生的生物质锅炉炉渣经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥。 3）饱和离子交换树脂 锅炉所需的软水在制备过程中，所使用的树脂交换位置均被水中的钙和镁占据后，会产生饱和离子交换树脂，属一般固废。本项目饱和离子交换树脂预计2年更换1次，产生量约1.5t/次，该部分饱和离子交换树脂由厂家来更换，更换后直接由厂家回收，不在项目区内暂存。 - SCR废催化剂 本项目产生的废催化剂每3年更换一次，产生量约9t/3a，属于危废 HW50废催化剂，代码为772-007-50，交由有资质单位处置。 5）废布袋 本项目废气治理设施产生的废布袋约2000m2，5年更换一次，产生量约1t/5a， 为一般固废，经收集后外售。 6）废包装材料 本项目原辅材料中涉及有工业盐、尿素等包装材料，其产生量约为0.1t/a，经收集后外售。 7）生活垃圾 项目拟配备职工12人，每人每天综合产生垃圾按0.5kg/人/d计，日产生活垃圾6.0kg，项目区职工每年产生垃圾1.8t，通过垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运。 综上所述，本项目营运期固废汇总情况见下表。 表4-15 项目固废产生及处置情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 烟气除尘设施; 除尘灰; 一般工业固废; 固态; 1808.07; 经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥; 1808.07; 100%处置. SCR废催化剂; 危废 HW50 772-007-50; 固态; 9t/3a; 交由有资质单位处置; 9t/3a. 废布袋; 一般工业固废; 固态; 1t/5a; 经收集后外售; 1t/5a. 生物质锅炉; 炉渣; 固态; 1742.908; 经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥; 1742.908. 原辅材料包装; 废包装材料; 固态; 0.1; 经收集后外售; 0.1. 软水制备系统; 饱和离子交换树脂; 固态; 1.5t/次; 更换后直接由厂家回收; 1.5t/次. 员工; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 1.8; 统一收集后由环卫部门统一清运; 1.8. 4.2、环境管理要求 一般固废管理要求： 为降低固体废物收集、贮存、处置、转移过程中对周围环境的影响，本次评价要求建设单位做好以下防治措施： ①设置一间100m2的一般固废暂存场所（位于南侧原料库内的东南角）； ②一般工业固体废物贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；为加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)修改单的要求设置环保图形标志； ③除尘灰不得直接卸落到地面，卸灰区域密闭，采用密闭方式运输等。 危险废物管理要求： 按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物的临时贮存需设置专门的储存厂房，采用密闭式贮存，本项目依托现有危险废物暂存间（面积20m2，位于现有工程西面中部偏北）。危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的以下要求： 1）按危险废物贮存设施的要求进行设计； 2）存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 3）基础的防渗层采用双层防渗，低层敷设1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/秒），仅次敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 4）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； 5）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 6）设施内要有安全照明设施和观察窗口； 7）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； 8）危废暂存间上设置危险废物警示标志，并在四周设置雨水边沟。 危险废物，在收集、贮存、处置方面采取如下措施： ①收集和贮存 废物的收集和贮存严格按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行分类收集，根据危险废物的性质分类贮存于危险废物暂存间（防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施符合《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2023）。 ②转移 危险废物转移过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，防止危险废物在转移过程中污染环境。 ③处置 本项目产生的固体废物中属于危险废物的部分，收集暂存于危废暂存间后交有资质单位处置。 ④设立企业固废管理台账，规范各类废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 综上所述，本项目产生的固体废物在均得到有效的收集、储存及处置，对环境影响可接受。 五、地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“N 142 热力生产和供应工程中”的其他，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，行业类别属于“其他行业”，项目类别属于Ⅳ类，可不开展环境影响评价工作；因此本项目不设地下水、土壤环境评价等级，不开展地下水、土壤环境影响评价工作。 根据项目特点，本项目可能对地下水、土壤造成影响的途径为厂区地面破损，锅炉定期排污水、软化再生废水等泄漏后发生渗透及灰渣、炉渣等污染物随雨水流出等。 为防止项目实施对区域地下水及土壤环境造成污染，本次环评要求厂区地面及道路采取防渗措施，阻止其渗入地下水及土壤中，即从源头到末端全方位采取防控措施。采取以上措施后，本项目不会对区域地下水、土壤环境产生较大影响。 六、环境风险分析 1、评价依据 （1）评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存的建设项目可能发生突发性事故的应进行环境风险评价。本次环境风险评价的目的在于识别、分析、评估项目生产运行及物料储运中的风险所造成对人身安全与环境的影响和损害，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将项目建设中潜在的风险危害程度降至最低。 （2）风险调查 本项目燃料为生物质燃料，不属于风险物质，不存在重大危险源。项目生产设施风险主要为生物质燃料燃烧意外发生火灾，锅炉爆炸，蒸汽管道泄漏。 （3）评价等级 本项目生物质燃料不属于有毒、易燃、爆炸和危险化学品物质。因此，本项目非重大危险源。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ。根据风险潜势判定，确定项目环境风险评价等级为简单分析。项目环境风险评价等级划分如表4-15所示： 表4-15 环境风险评价等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 2、环境风险识别及分析 生物质燃料锅炉燃烧过程如发生误操作，设备故障，工艺失控等原因发生火灾、爆炸，发生火灾爆炸时产生的环境危害主要是震荡作用、冲击波、碎片冲击和造成火灾等影响，不仅会造成财产损失、停产等，而且有可能造成人员伤亡。爆炸起火后将通过热辐射方式影响周围环境，在近距离范围内将对建筑物和人员造成严重伤害。 本项目涉及到生物质燃料燃烧过程操作失误或工艺失控就可引发火灾、爆炸。 通过提高装置和库区的本质安全度，落实各项安全措施后，可使火灾、爆炸危险性下降。但值得注意的是，一旦某设备或装置发生火灾、爆炸，很可能会造成“多米诺效应”。因此，要强化管理、措施到位，要防微杜渐。 蒸汽管道发生泄漏时，有大量的白色蒸汽冒出，伴随有强烈的噪声，管道阀门、弯头由于压力过大会导致发生崩裂。管道蒸汽发生泄漏产生的环境危害主要是人员烫伤，不仅会造成财产损失、停产等，而且有可能造成人员伤亡，在近距离范围内将对建筑物和人员造成严重伤害。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岳阳高新技术产业园区六期集中供热项目. 建设地点; 岳阳高新技术产业园区-洪山洞片. 地理坐标; 经度; 东经113°13′57.732′′; 纬度; 北纬29°4′11.172′′. 主要危险物质分布; 本项目燃料为生物质燃料，不属于风险物质，不存在重大危险源。项目生产设施风险主要为生物质燃料燃烧意外发生火灾，锅炉爆炸，蒸汽管道泄漏。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 生物质燃料燃烧意外发生火灾，锅炉爆炸，蒸汽管道泄漏引发的伴生/次生污染物排放对大气、地表水、地下水的影响。. 风险防范措施要求; 工艺技术设计安全防范措施：厂内设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范；定期对蒸汽锅炉设备进行检查、维修、更换，防止因腐蚀、磨损、密封不严导致生产过程中蒸汽泄漏；锅炉房配1套废气处理装置，实时掌控废气治理措施运作情况，一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。. 加强对工程建设的管理，强化监理对工程质量的监督，切实做好压力管道及设备安装、焊接等环节的规范管理，确保安全生产运行。加强对高、中、低压管道的巡检，发现有泄漏情况及时处理，防止漏点扩大，导致事故发生。对蒸汽管网所有弯头处进行测厚，对材质、壁厚不合格的弯头进行更换，消除缺陷、隐患。加强运行设备的管理，严格按规程要求规范操作，严禁超温、超压、超负荷运行。. 企业应按消防部门要求在场内安装灭火器、消防栓等消防设施，定期对灭火器材、设施进行检查，如有损坏或压力不足应及时维修更新；保持消防器材的完整齐备，严禁将消防器材挪作他用，特殊情况必须经领导同意；实施消防培训计划，对公司内消防员进行培训，加强专业知识及消防知识的学习。同时定期进行消防演练（不少于2次/年），加强员工的消防应急技能。. 编制突发环境事件应急预案。. 填表说明; /. 七、环保投资及“三同时”验收一览表 本项目总投资为6000万，本次环保投资约为200万，环保投资占工程总投资的3.33%。 表4-17 环保投资及“三同时”验收一览表 污染控制类型; 控制措施; 投资额; 验收标准. 废气污染控制; 生物质燃料原料堆场：燃料以袋装方式堆放，地面进行硬化处理，拟采用三面围挡+顶棚遮盖，进出物料口设置为敞开式; 7; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. 锅炉烟气经SCR脱硝装置+多管旋风除尘器+布袋除尘器+1根47m高的DA001排气筒; 183; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值. 废水防治措施; 化粪池; /（依托已有）; 通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理. 锅炉排污水+软化处理废水; 回用于生产; 不外排. 噪声控制; 结构隔声、基础减振、消声等措施; 5; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准. 固体废物处置; 生活垃圾设置垃圾桶，交由环卫部门清运处理; /（依托已有）; 合理处理、处置. 危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置. 炉渣、除尘灰、废包装袋、废布袋暂存于一般固废暂存间内，定期外售有机肥制作单位制作有机肥；锅炉炉渣经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥；废包装袋、废布袋经收集后外售; 5. 合计; 200. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx | 设置“SCR脱硝装置+多管旋风除尘器+布袋除尘器”的烟气治理设施及1根47m高的DA001排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值 |
|  | 生物质燃料原料堆场 | 粉尘 | 燃料以袋装方式堆放，地面进行硬化处理，拟采用三面围挡+顶棚遮盖，进出物料口设置为敞开式 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水+软化处理废水 | CODcr、SS | 用于现有项目生产使用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、动植物油 | 化粪池 | 通过罐车运至岳阳县新墙镇污水处理厂处理，待洪山洞片区污水处理厂建成后项目生活污水经化粪池处理后进入洪山洞片区污水处理厂处理 |
| 声环境 | 设备 | Leq（A） | 安装基座安装减振基础、墙体隔声、距离衰减等 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准 |
| 固体废物 | 项目烟尘处理设施产生的除尘灰经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥；锅炉炉渣经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥；废包装袋、废布袋经收集后外售；软化水制备系统产生的饱和离子交换树脂由厂家来更换，更换后直接由厂家回收；员工生活垃圾通过垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运；废催化剂交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 为防止项目实施对区域地下水及土壤环境造成污染，本次环评要求厂区地面及道路采取防渗措施，阻止其渗入地下水及土壤中，即从源头到末端全方位采取防控措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）在生产车间应设置消防设施，并指定专人负责，厂房内布置应严格执行国家有关防火防爆等规范，并按要求设置消防通道。（2）厂区内严禁吸烟，提高安全意识，制定各项环保安全制度。 （3）制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，（第11号令），项目属三十九、电力、热力、生产和供应业44-96.热力生产和供应443中单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉），为重点管理，需在投产前办理排污许可证。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家、地方产业政策，以及相关规划，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，选址合理。在采取环评提出的措施后，项目产生的废气、废水、噪声均可达标排放，固废处置率100%，对当地环境质量及主要关心点环境影响较小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求，符合国家法律法规要求。 本项目在严格执行环境保护“三同时”制度，严格进行环境管理，保证项目内的废气处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.25t/a | / | / | 8.71t/a | 1.152t/a | 8.71t/a | +7.46t/a |
|  | SO2 | 0.2t/a | / | / | 32.83t/a | 0.2t/a | 32.83t/a | +32.63t/a |
|  | NOx | 9.0t/a | / | / | 14.78t/a | 9.0t/a | 14.78t/a | +5.78t/a |
| 废水 | 废水量 | 2880t/a | / | / | 366t/a | 0 | 3246t/a | +366t/a |
| 一般工业固体废物 | 雨水收集池污泥 | 9.75t/a | / | / | / | / | 9.75t/a | / |
|  | 废金属 | 2.5t/a | / | / | / | / | 2.5t/a | / |
|  | 废包装袋 | 2.0t/a | / | / | 0.1t/a | / | 2.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废混凝土 | 2.78t/a | / | / | / | / | 2.78t/a | / |
|  | 残次品 | 4800t/a | / | / | / | / | 4800t/a | / |
|  | 粉尘 | 4800t/a | / | / | / | / | 4800t/a | / |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 1808.07t/a | / | 1808.07t/a | +1808.07t/a |
|  | 炉渣 | / | / | / | 1742.908t/a | / | 1742.908t/a | +1742.908t/a |
|  | 饱和离子交换树脂 | / | / | / | 1.5t/次 | / | 1.5t/次 | +1.5t/次 |
|  | 废布袋 |  |  |  |  |  | 9t/3a | +9t/3a |
| 危险废物 | 废防锈剂桶 | 3.25t/a | / | / | / | / | 3.25t/a | / |
|  | SCR废催化剂 |  |  |  |  |  | 1t/5a | +1t/5a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①