- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年利用40万吨废料（疏浚砂、建筑垃圾）建设项目

建设单位（盖章）： 岳阳县兴思行建材加工有限公司

编制日期：  2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1。

二、建设项目工程分析	10。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19。

四、主要环境影响和保护措施	24。

五、环境保护措施监督检查清单	45。

六、结论	47。附件：

附件1  环境影响评价委托书

附件2  企业营业执照

附件3  发改备案文件

附件4  监测报告

附件5  场地租赁合同

附件6  国土证

附件7  乡镇选址意见

附件8  疏浚砂原材料供应协议以及供应单位中标公告

附件9  建筑废弃物原材料供应协议以及供应单位与政府签订的处置合同

附件10  土改废弃沙供应合同

附件11  专家签到表
附件12  专家审查意见
附件13  专家审查意见修改说明

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目监测布点图

附图4  周边环境保护目标图

附图5  项目现场及周边现状照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年利用40万吨废料（疏浚砂、建筑垃圾）建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-430621-04-05-841182 |  |  |
| 建设单位联系人 | 方* | 联系方式 | 181******** |
| 建设地点 | 岳阳县新墙镇高桥村双港片横财组408号 |  |  |
| 地理坐标 | 113 度 13分 25.698秒， 29 度 6分18.932秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业60石墨及其他非金属矿物制品制造中的“其他”类 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 8.5 |
| 环保投资占比（%） | 8.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4465 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《新墙镇国民经济和社会发展第十四个五规划纲要》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 《新墙镇国民经济和社会发展第十四个五规划纲要》基本思路：强化农业的基础地位，提质增效。进一步加大农业支持保护力度。加强农业基础设施建设，优化产业结构，合理规划布局，为经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供有力支撑。全力抓好招商引资，继续按照县委、县政府的工作要求，完善基础设施建设，优化工业发展环境，加强投资软环境建设，做好招商引资基础工作。加大金融招商力度，推动村镇银行和网点建设工作，促进新墙经济又好又快发展。发展战略：更加注重产业协调发展和项目建设，在转型发展上有大作为。深入实施产业强镇战略，以加大投入推进项目建设，带动产业转型升级，全力做大产业经济总量。 全力推动新墙镇物流配送中心、农产品产地冷藏保鲜设施等物流项目建设，科学有序开发利用矿产资源，推进新墙河流域历史遗留矿山生态修复，新设矿山一律建成绿色矿山。 本项目属于非金属矿物制品制造项目，项目的建设对当地经济社会各方发展有积极作用，符合《新墙镇国民经济和社会发展第十四个五规划纲要》基本思路及发展战略。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，主要原材料为疏浚砂及建筑垃圾，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类“第十二条建材9、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”。因此，本项目建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于岳阳县新墙镇高桥村双港片横财组，为新建工程，项目生产使用的原材料疏浚砂及建筑废弃物来源于岳阳县新墙镇及筻口镇，选址靠近原料产地，很大空间的能节省原料的运输成本，选址有明显的地理优势。项目场地租赁个人（刘耀文）工业用地进行生产，根据项目选址意见（详见附件）可知，新墙镇人民政府及高桥村村委会均已同意本项目的建设。 项目东侧为107国道，根据中华人民共和国国务院令第593号《公路安全保护条例》第十一条要求，公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：国道不少于20米。根据卫星地图测量，本项目厂界东侧边界与107国道距离25m，符合要求。 根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。项目选址不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域范围内，不在矿山爆破安全危险区范围内。本项目北侧临近新墙镇敬老院，环评要求建设单位在厂界北侧设立隔声屏障，并将生产车间布设在厂区南侧，将噪声较大的破碎机、整形机等设备安放在生产车间南侧，通过合理布局、隔声减震等措施减少噪声对敬老院敏感点的影响。项目破碎、整形、筛分等设备均为密闭+湿法加工，敬老院位于厂区主导风向侧风向，粉尘在通过控制后对敬老院影响较小。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。综上可知，本项目选址合理。 （3）与“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度，从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快改善环境质量。 ①、生态红线 根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用“三区三线”划定成功作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2080号）和岳阳市“三区三线”划定情况可知，本项目所在地不属于生态红线保护范围。 ②、环境质量底线 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》，对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 大气：项目选址区域为环境空气功能区中的二类区，执行二级标准。根据岳阳市生态环境局岳阳县分局2022年环境质量公报结论可知，本项目所在区域为达标区；根据表3-2可知项目拟建地周边TSP数据符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 地表水：根据表3-3新墙河新墙镇断面地表水监测数据统计可知，新墙河新墙镇断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 噪声：本项目西北侧30m处为新墙镇敬老院，为了解敏感目标区域的声环境质量现状，特委托湖南中胜检测技术有限公司于2023年11月18-19日对新墙镇敬老院进行了监测，根据表3-4监测数据来看，新墙镇敬老院声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求。 ③、资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目运营过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，项目产生的生产废水经处理后均回用于生产，减少了水资源的消耗量，本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，且利用废料进行生产，低能耗、低污染，符合资源利用上限要求。 因此，本项目亦符合资源利用上线的相关要求。 ④、生态环境准入清单 根据岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号），项目所在地属于重点管控单元。 与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中新墙镇的相符性分析： 表1-1 与岳政发〔2021〕2号符合性分析（摘录） 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 新墙镇（环境管控单元编码ZH43062120003）; 空间布局约束; 1.1 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为。 1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区划内水产养殖搬迁或关停。; 项目不属于养殖类，不涉及该条内容。. 污染物排放管控; 加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能。; 项目实施雨污分流，生产废水均回用不排放，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥。. 环境风险防控; 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方使用。 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理。 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。 3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河 流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系 3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、 铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制; 项目不属于养殖类别，不涉及农业面源污染。. 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 （4）其他行业相符性分析 表1-2 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 序号; 规范条件; 本项目建设内容; 结论. 1; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目位于岳阳县新墙镇高桥村双港片横财组，不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域范围内，不在矿山爆破安全危险区范围内。本项目北侧临近新墙镇敬老院，环评要求建设单位在厂界北侧设立隔声屏障，将生产车间布设在厂区南侧，同时将噪声较大的破碎机、整形机等设备安放在生产车间内南侧，通过合理布局、隔声减震等措施减少噪声对敬老院敏感点的影响。项目破碎、整形、筛分等设备均为密闭+湿法加工，堆场为全封闭式，敬老院位于厂区主导风向侧风向，粉尘在通过控制后对敬老院影响较小。; 符合. 2; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年; 本项目利用疏浚砂及建筑废弃物生产砂石骨料，加工规模为40万t/年; 基本符合. 3; 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备; 本项目生产工艺采用湿法砂石生产工艺，根据表1-3可知，项目符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求；本使用的生产设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类、限制类。; 符合. 4; 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机; 本项目生产设备的配置满足砂石骨料生产工艺要求，项目物料输送采用皮带输送机，且皮带输送机封闭; 符合. 5; 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染; 本项目产品分类分区堆放; 符合. 6; 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施; 本项目加工区、原料区、成品区等区域实现厂房将进行全封闭，生产设备及运输设备为密闭式湿法生产，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。本项目不涉及矿石开采; 符合. 7; 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统; 本项目选用低噪声设施，对生产设备进行定期检查，保证项目运行噪声符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类要求，项目废水经沉淀后循环使用，不外排; 符合. 表1-3 与机制砂石骨料砂工厂设计规范（GB51186-2016 ）的相符性 机制砂石骨料砂工厂设计规范; 符合情况. 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。; 项目原材料主要来源于岳阳县当地，选址靠近资源所在地，周边交通方便，项目50m范围内主要敏感点为西北侧养老院，通过对生产车间进行全封闭、厂界北侧设立隔声屏障等可减少粉尘、噪声对敏感点的影响；符合. 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。; 项目厂区工程地质和水文地质较好的地带，不属于山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；符合. 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。; 项目不占农田、林地，不动迁村庄。符合. 厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。; 项目场外东侧有国道107，外部建设条件较好，有利于外部的协作，符合. 制砂工艺流程设计应优先采用干法制砂工艺。干法制砂产品的含泥量、细度模数、颗粒级配应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684的有关规定，当不能满足时，宜采用湿法制砂工艺。洗矿作业或湿式制砂作业的生产工艺设计，应利用回水。; 本项目采用湿法制砂工艺，生产废水全部循环使用，不外排，符合. 设备的型式与规格，应根据矿石性质、工艺要求、工厂规模等因素综合确定，并应遵循成熟先进、节能环保、备品配件来源可靠的原则，不得选用淘汰产品；; 由《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的类型，可满足正常生产的需要。. 机制砂石骨料湿法生产线必须设置废水处理系统，并应循环用水。机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 本项目生产线配备废水处理系统，废水全部循环使用，本项目破碎、筛分为封闭操作，针对无组织粉尘采取了洒水、封闭等措施，符合. 机制砂石骨料工厂严禁布置在矿山爆破危险区范围内; 项目厂区不属于矿山爆破危险区范围内；符合. 表1-4 与关于印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号）、《关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》（湘发改价调规〔2021〕458号）的相符性分析 关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见; 符合情况. 支持废石尾矿综合利用。在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿渣和尾矿等砂石资源， 实现“变废为宝”。; 本项目利用疏浚砂及建筑垃圾废料生产建筑材料，符合. 鼓励利用固废资源制造再生砂石。鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给。; 本项目利用废料资源制造再生砂石骨料，符合. 表1-5 与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》〔2019〕239号的相符性分析 关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见; 符合情况. 拓展砂石来源：规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。; 本项目利用废料生产砂石骨料，符合. 加快技术创新：鼓励技术创新和技术改造。加大对破碎、整形等关键装备研发投入，提高工艺装备的自动化、机械化程度。推广使用变频、智能控制等节能技术，袋式除尘等减排技术。; 本项目采用自动化的破碎、整形装备，通过湿法加工可实现粉尘减排，符合. 发展绿色制造：制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 本项目生产线配套建设抑尘、水处理和降噪等污染防治设施，生产区、堆场均为钢筋棚封闭式建筑，仅留有进出口，设备为密封+湿法加工，项目生产线配备废水处理系统，废水全部循环使用不外排，符合. 表1-6 与《湖南省“两高”项目管理名录》中 项目清单符合性分析 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 备注; 相符性. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯; /; 本项目不属于. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; /; 本项目不属于. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; /; 本项目不属于. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; /; 本项目不属于. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; /; 本项目不属于. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; /; 本项目不属于. 水泥熟料、平板玻璃; /. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; /; 本项目不属于. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产; /; 本项目不属于. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目; 本项目不属于. 根据上述分析，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理名录》中“两高”项目清单。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 砂石料对于建筑行业而言是必不可少的重要建材，随着我国经济的不断发展，建筑用砂的需求量也日益增大，但由于天然砂的不断开采，其自然资源正在迅速减少，开采成本也在日渐增加，因此，天然砂已逐渐淡出人们的视野，机制砂作为建设用砂的重要来源已渐渐跻身于建材市场，在现代化的建设工程中显现出良好的市场前景。因此岳阳县兴思行建材加工有限公司拟投资100万元在岳阳县新墙镇高桥村双港片横财组开展年利用40万吨废料（疏浚砂、建筑垃圾）建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目的建设应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于第二十七非金属矿物制品业、60石墨及其他非金属矿物制品中的“其他”，应编制环境影响报告表。为此岳阳县兴思行建材加工有限公司委托我公司承担了《年利用40万吨废料（疏浚砂、建筑垃圾）建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场勘察、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及报告表编制指南文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、主要工程内容 本项目租赁的工业用地面积共4465m2，其中包含有955m2的空闲仓库及3510m2空地，建设单位拟将现有的仓库以及仓库东侧部分用地作为本项目原材料及成品堆存使用，将用地南侧搭建2000m2的封闭式钢筋棚作为主要生产区，生产区内将建设一条砂石骨料生产线，生产设备包括进料设备、滚筒筛、破碎机、洗砂机、脱水机等，并配套建设废水沉淀池等环保设施。项目建成后预计年加工量可达40万吨。 表2-1 项目主要工程内容表 序号; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产区; 封闭式钢筋棚，建筑面积2000m2，内部设一条砂石骨料生产线，生产设备包括进料设备、滚筒筛、破碎机、洗砂机、脱水机等; 新建. 储运工程; 原料、成品堆场; 封闭式钢筋棚，建筑面积1800m2; 部分利用现有. 环保工程; 生产废水; 洗砂废水经沉淀后回用于生产，西北角设置2个沉淀池（均为175m3）、1个350m3清水池，并配套污泥泵、压滤设备; 新建. 初期雨水; 设雨水导流沟，厂区东侧设置规格为3×3×3.5m初期雨水收集池; 新建. 生活废水; 依托办公区现有化粪池处理; 利用现有. 场地清洗废水、洗车废水; 设容积约15m3洗车槽，场地清洗废水、洗车废水一同利用洗车槽沉淀处理; 新建. 生产粉尘; 堆场全封闭、物料密闭输送生产、湿法加工；堆场、路面、上料、卸料洒水降尘；地面定期清扫；; 新建. 噪声处理措施; 安装减震垫、吸声设备、厂房隔声、在厂界北侧设立隔声屏障、夜间不生产和运输等; 新建. 一般固废暂存场所; 压滤机东侧设置占地面积为20m2的一般固废暂存区，用来暂存压滤后底泥; 新建. 危险废物; 生产车间内东南角设置面积约为5m2危险固废暂存场所，用于暂存废机油; 新建. 公用工程; 供水; 水源取自新墙镇自来水. 供电; 从新墙镇电力供应电网接入. 运输; 利用厂区道路和周围交通道路，依靠社会车辆运输. 3、原辅材料使用情况 本项目使用的原材料主要为疏浚砂及建筑垃圾，建设单位已与供货单位签订原材料采购合同（供应合同详见附件）。具体使用情况见下表： 表2-2 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 原辅材料名称; 单 位; 年消耗量; 厂区内最大暂存量; 形态及包装形式; 暂存位置. 1; 疏浚砂; 万t/a; 10; 0.5; 固态，含泥率＜3%，含水率＜10%; 原料堆场. 2; 建筑垃圾; 万t/a; 30; 1.5; 固态，主要为水泥块，砖头，泥沙。含泥率8%. 3; 聚合氯化铝; t/a; 9.5; 0.95; 粉状，袋装，25kg/袋. 4; 机油; kg/a; 168; 14kg; 液态，桶装，7kg/桶. 5; 新鲜水; m3/a; 10806; 水源来自自来水、初期雨水. 6; 循环水量; m3/a; 192864; /. 7; 电; 万kW·h; 20; 从区域电力供应电网接入. 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》：“移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。”本项目使用的废料均来自岳阳当地不属于以上范畴。 聚合氯化铝：PAC，无色或黄色树脂状固体。通常也称作净水剂或絮凝剂，它是一种水溶性无机高分子聚合物。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末，碱化度70%~75%。该产品有较强的架桥吸附性能，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中色度 、SS、COD、BOD5及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。一般处理一吨污水絮凝剂的用量为10~50g，本项目按50g计，本项目废水量为19万t/a，则每年絮凝剂用量约为9.5t。 4、主要生产设备 本项目拟建设一条砂石骨料石生产线，具体生产设备情况如下表： 表2-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 对应工序. 1; 进料机; 3.6*4.2m; 1台; 物料运输. 2; 振动给料机; Y41型; 1台; 物料运输. 3; 皮带机; 6*0.6m/3*0.6m; 6条; 物料运输. 4; 滚筒筛; GS1030; 1台; 振动分级. 5; 颚式破碎机; HJ300型，110kw，最大产能150t/h; 1台; 物料破碎. 6; 圆锥整形机; GP300S，最大产能130t/h; 1台; 物料破碎. 7; 洗砂机; 4Y-2832，11kw，最大产能170t/h; 1台; 洗砂. 8; 细砂回收脱水一体机; LX765-15-55; 1台; 脱水、砂回收. 9; 板框压滤机; /; 1套; 压滤. 10; 污泥泵; /; 3个; 抽污泥. 11; 清水回流泵; /; 4个; 清水回流. 项目需破碎的原材料为31万吨（其中建筑垃圾全需破碎，疏浚砂仅破碎10%），圆锥整形机最大产能130t/h，预计最大产能31.2万t/a，除去检修等时间实际产能31万吨。需清洗的原材料为40万吨，洗砂机最大产能170t/h，洗砂能力最大可达40.8万吨，除去检修等时间实际产能40万吨，设备产能满足项目洗砂所需。. 由《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、主要产品方案 本项目产品方案具体见下表。 表2-4 本项目产品方案 名称; 产量; 产品规格; 备注. 成品砂; 362948t/a; ＜5mm; 厂区最大储量为0.5万t. 鹅卵石; 10000t/a; 5-8cm; 厂区最大储量为0.1万t. 机制砂石骨料质量应符合《建设用卵石、碎石》（GB/T14685）、《建设用砂》（GB/T14684）等相关标准要求。 表2-5 项目物料平衡表 （单位：t/a） 序号; 入方（吨）; 出方（吨）; 备注. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 疏浚砂; 100000; 成品砂; 362948; 产品. 2; 建筑垃圾; 300000; 鹅卵石; 10000. 3; 无组织粉尘; 51.94; /. 4; 沉淀底泥; 27000; 外售. 5; 运输、加工过程及其他损耗; 0.06; /. 合计; /; 400000; /; 400000. 6、项目总平面布置 本项目位于岳阳县新墙镇高桥村双港片横财组，厂区总占地面积约4465m2。项目出入口位于厂区东侧临近国道107，进入厂区后由北至南依次分布设有：原料成品堆场、废水处理区、洗车槽、地磅、生产区、固废暂存区等，项目平面做到了分工明确，生产布局在工艺上，建设单位充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内快速流动，项目总平面布置见附图2。 项目建成后主要环境污染源为粉尘、噪声。本项目西北侧30m处有新墙镇敬老院，属于敏感点，建设单位拟将生产车间布置在厂区南侧，距离敏感点60m以上，生产车间拟设置为全封闭式车间，同时将噪声较大的设备（破碎机、整形机等）设置在生产车间最南侧，在生产期间通过隔声减震、绿化、禁鸣、夜间禁止作业等措施可最大限度降低噪声对敏感点及周边居民居住环境的影响，同时通过堆场全封闭、物料密闭输送、厂区定期洒水降尘等措施可以控制粉尘对周边居民的影响；项目一般固废储存点设置在压滤机一侧，危险固废储存点设置于生产车间内，存放方便且运输方便，满足使用要求。 7、公用工程 （1） 给水工程 项目用水主要为洗砂用水、场地冲洗用水、车辆清洗用水及生活用水等，项目生产、生活用水均取自自来水。本项目的用水情况如下： ①洗砂用水：在生产过程中洗砂机处需加入适量水进行洗砂，根据业主提供资料，洗1吨砂所需水量0.5吨，本项目按40万吨/年加工量计算，洗砂过程用水量预计为20万m3/a。 生产过程废水经沉淀处理后回用于洗砂机工序及厂区内抑尘用水，不外排，每日需补充新鲜水33.33m3。 ②场地冲洗用水：本项目厂区地面及道路需定期清扫及冲洗，约1周冲洗一次，冲洗面积约为2000m2，用水量按0.005m3/m2·d计算，则该部分用水量为10m3/次（380m3/a），排放系数按0.8计算，则废水排放量为8m3/次（304m3/a），废水可顺势引入洗车槽沉淀处理后回用于车辆清洗或道路冲洗，不外排。 ③车辆清洗用水：项目年运输量合计约80万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），计算可知项目年运输车次为32000次，每次均需对运输车辆车身及轮胎进行冲洗，车辆冲洗用水量大致为0.1m3/（辆·次），则车辆清洗用水为12.3m3/d（3200m3/a），排放系数按0.8计，车辆清洗废水产生量为9.84m3/d（2560m3/a），废水经洗车槽沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排。 ④生活用水：公司员工6人，员工均为周边居民，不在厂区食宿，生活用水量按50L/人·d计，则本项目生活用水量为0.3m3/d（90m3/a），排放系数取0.8，则生活污水排放量为0.24m3/d（72m3/a），生活废水经办公区化粪池处理后进入周边菜地作农肥。 ⑤初期雨水 由于项目运营期有无组织粉尘排放，大部分降落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对周边水体产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据2022年统计资料，岳阳县最大降雨量按29mm/h计，15分钟前产生雨水为初期雨水，项目厂区面积约为4465m2，计算得到本项目初期雨水每次量为26.12m3，年降雨时间按160天计，则初期雨水产生量约为4179.2m3/a。环评建议在厂区东侧设3×3×3.5m初期雨水沉淀池（容积31.5m3），初期雨水经物理沉降后作为生产用水或厂区内洒水降尘使用。 表2-6 项目用排水情况一览表 项目; 类型; 使用规模; 用水标准; 需水量 （m3/a ）; 废水量（m3/a ）. 生产过程用水; 洗砂用水; 40万t; 0.5吨水/1吨砂; 200000（其中5%损耗、95%回用）; 0. 道路、地面冲洗水; 2000m2; 1次/1周0.005m3/m2·d; 380（其中20%损耗、80%回用）. 车辆清洗用水; 32000次; 0.1m3/辆·次; 3200（其中20%损耗、80%回用）; 0. 生活 用水; 办公、生活用水（不住宿）; 6人; 50L/d•人; 90; 72. 合计（m3/a）; 总需水量203670（其中循环水量192864、日常补充新鲜水量10806）; 72. 厂区内抑尘用水主要包括有：厂区道路抑尘用水、装卸过程抑尘用水、堆场抑尘用水，使用量约3m3/d（780m3/a），抑尘用水可利用清水池内暂存水，抑尘用水被产品带走或蒸发损耗，不外排。 本项目水平衡见下图： 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/a） （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流制，初期雨水经导流沟进入初期雨水收集池内沉淀后全部回用，不外排，后期雨水进入东侧国道107雨水沟；生活污水经化粪池处理后作农肥； 本项目生产废水采取沉淀后回用，场地清洗废水、洗车废水经利用洗车槽沉淀处理后回用，洗砂废水经二级沉淀池+清水池设备沉淀处理后回用，本项目无外排的生产废水。 （3） 供电 本项目生产用电由新墙镇当地电网配套接入，外电直接输出到厂区内集中电控房，线缆采用地敷设形式布设。设置防雷接地系统和电力接地、接零系统，能满足本项目用电需求。 8、服务班制及劳动定员： 本项目劳动定员6人，年工作日300天，实行一班制，8小时工作制，夜间不进行运输及生产，员工不在厂区食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程见下图： 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①原材料购买：项目使用的疏浚砂、建筑垃圾原材料主要来源于岳阳县本地，经汽车运输至厂内原料堆场。 ②原材料进料、筛分（湿法）：因原材料粒径大小不等，需经进料机输送至滚筒筛进行筛分，筛分过程中将通过内置水管对物料进行喷淋，原材料自上而下经过多层筛分，筛分出粒径5-8cm鹅卵石、粒径5mm-5cm石料以及小于5mm石料，鹅卵石可直接作为产品外售，其他石料则进入后续生产工序。振动筛分过程主要污染物为噪声、粉尘。 ③破碎、整形（湿法）：物料破碎整形过程采用湿法加工，通过内置水管对物料进行加水。经过筛分后的粒径5mm-5cm石料需输送至颚式破碎机进行破碎（疏浚砂仅约10%需破碎整形，另外90%直接从筛分进入水洗工序），石料从顶部入口倒入含有颚齿的破碎时，颚齿以巨大的力量将物料顶向室壁，将其破碎成更小块。支持颚齿运动的是一根偏心轴，此轴贯穿机身构架，在电动机驱动皮带和皮带轮的驱动下，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时，肘板和动颚间夹角变大，从而推动动颚向定颚板接近，与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎。当动颚下行时，肘板和动颚间夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，从而使已被破碎的物料从破碎腔中排出，随着电动机的连续转动，破碎机动颚周期性的压碎和排料，实现批量生产。 破碎后的物料进入整形机，整形机的工作区域分为三个主要部分：石料破碎区、石料整形区和石料成型区，物料在高速旋转的锤头打击作用下进一步破碎，破碎后的石料由于从锤头处获得动能，高速冲向破碎腔内的反击板，与此同时石料之间相互撞击，经过多次循环作用，石料粒型得到程度的优化，待粒度达到要求时，从出料口间隙中排出。颚式破碎机整形机运作过程主要污染物为噪声、粉尘。 ④水洗、脱水：为达到客户要求也为提高产品质量，经筛选、破碎、整形后的石料需进入洗砂机进行清洗，本项目将采用风火轮洗砂机对石料进行清洗，石料输送到洗砂机的舱体中，然后根据舱体的技术设置，进行翻滚、震动等运动，并使用高压水枪进行喷水冲洗，被冲洗的泥土或通过水孔进行排除，达到提纯的目的。 经过清洗后的石料需进入细砂回收脱水一体机进行脱水，细砂回收脱水一体机的主要作用是对清洗后砂石进行脱水、回收，能够很好的回收传统制砂行业中洗砂机流失的大量细砂，经过脱水后的石料即为成品砂。水洗、脱水过程主要污染物为废水、噪声。 ⑤废水循环：洗砂、脱水过程产生的废水将进入沉淀池内沉淀，建设单位拟设置两个沉淀池用于废水沉淀，经加入絮凝剂沉淀后沉淀迟上部分清水抽入清水池内暂存，后回用于生产。底部底泥则进入压滤设备，压滤后的底泥也外售至砖厂，压滤过后的废水再次进入沉淀池内沉淀。 注：本项目生产车间、堆场为全封闭式。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目选址于岳阳县新墙镇高桥村双港片横财组，租赁个人（刘耀文）工业用地进行生产，租赁面积4465m2，其中包括955m2的空闲仓库及3510m2空地，其中955m2的空闲仓库目前借存有泡沫厂的成品，在本项目施工前将全部搬离。 项目西侧为岳阳县宏程泡沫包装厂，是一家从事泡沫包装的生产和销售为一体的公司，主要大气污染因子为非甲烷总烃、锅炉废气，在污染物达标排放的前提下，本项目的生产对其周边工业企业的影响较小，且项目所在地块周边企业与本建设项目不冲突。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）2022年度岳阳县环境空气质量常规监测数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2022年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2022年岳阳市生态环境局岳阳县分局发布的环境质量公报数据。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2022年岳阳县空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准浓度/; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 6μg/m3; 60μg/m3; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 20μg/m3; 40μg/m3; 50; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 1.0mg/m3; 4.0mg/m3; 25; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 135μg/m3; 160μg/m3; 84.38; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 32μg/m3; 35μg/m3; 91.42; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 49μg/m3; 70μg/m3; 70; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为达标区域。 （2）特征因子监测数据 本项目大气特征因子为TSP，为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本项目引用湖南永蓝检测技术股份有限公司《岳阳县日升精密科技有限公司精密机械配件加工项目》环境影响报告表中对特征因子TSP现状监测的数据。岳阳县日升精密科技有限公司位于项目西北侧730m处，监测时间：2023年11月24-26日。具体监测统计结果见表3-2； 表3-2 特征因子监测统计结果 单位：mg/m3 监测项目; 采样时间; 采样位置; 监测结果; 标准值. TSP; 11月24日; 厂界南侧外50m处（位于本项目西北侧670m处）; 0.111; 0.3. 11月25日; 0.108. 11月26日; 0.114. 由监测结果可知，项目拟建地周边TSP数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，周边环境空气质量现状较好。 2、地表水环境质量现状 本项目区域地表水体为新墙河，为了解新墙河的水环境质量现状，本评价引用生态环境主管部门2022年对新墙河新墙镇断面水环境质量监测数据。 表3-3 新墙河新墙镇地表水监测统计结果 断面名称; 时间; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; LAS. 新墙河新墙镇断面; 01月; 7; 9.0; 1.8; 0.20; 0.070; 0.02. 02月; 7; 9.0; 1.5; 0.30; 0.050; 0.02. 03月; 8; 8.0; 1.2; 0.14; 0.040; 0.02. 04月; 7; 12.0; 1.4; 0.23; 0.030; 0.02. 05月; 6; 15.0; 1.6; 0.15; 0.060; 0.02. 06月; 6; 9.0; 0.8; 0.43; 0.030; 0.02. 07月; 7; 7.0; 0.8; 0.16; 0.020; 0.02. 08月; 7; 9.0; 1.8; 0.10; 0.020; 0.02. 09月; 8; 8.0; 1.9; 0.01; 0.040; 0.02. 10月; 7; 8.0; 2.1; 0.13; 0.050; 0.02. 11月; 7; 8.0; 2.3; 0.26; 0.040; 0.02. 12月; 7; 12.0; 2.2; 0.19; 0.050; 0.02. 年均; 7; 9.5; 1.6; 0.19; 0.042; 0.02. Ⅲ类标准（mg/L）; 6~9 （无量纲）; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.2. 根据上表可知，2022年新墙河新墙镇断面的常规监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目声环境主要敏感点为西北侧30m处新墙镇敬老院，为了解敏感目标的声环境质量现状，特委托湖南中胜检测技术有限公司于2023年11月18-19日对新墙镇敬老院进行了监测，监测结果见下表： 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]; 标准值; 是否达标. 昼间. 1＃; 西北侧30m处新墙镇敬老院; 2023.11.18; 56; 60; 达标. 2023.11.19; 54; 60; 达标. 从监测数据来看，项目拟建地西北侧30m处新墙镇敬老院声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目岳阳县新墙镇高桥村双港片横财组，建设单位将对生产区地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。因此项目运营期不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境现状 本项目位于岳阳县新墙镇高桥村双港片横财组，施工期除了搭建钢筋棚外无其他土建工程，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）可知，可不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建设地位于岳阳县新墙镇高桥村双港片横财组，该项目所在地属农村环境，根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点主要大气和噪声环境保护目标。项目保护目标见表3-5，项目保护目标图见附图4。 表3-5 环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目标名称/坐标; 相对 方位; 相对厂界距离; 规模; 功能; 保护级别. 大气; 新墙居民点 （坐标：东经113.223858、北纬 29.107312）; 北; 190-500m; 50户，150人; 居住; （GB3095－2012）中的二级标准. 新墙居民点 （坐标：东经113.224572、北纬 29.104795）; 东; 55-300m; 30户，90人. 新墙居民点 （坐标：东经113.224025、北纬 29.104355）; 南; 52-500m; 70户，210人. 新墙镇敬老院 （坐标：东经113.223118、北纬 29.105761）; 西北; 30-180m; 床位：50张; 养老. 地表水环境; 新墙河; 北; 3.76km; 流域面积 2370平方公里; 渔业; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 声环境; 新墙镇敬老院; 西北; 30-180m; 床位：50张; 养老; （GB3096-2008）2类标准. 生态 环境; 厂界外500m范围内的植被、林地、山地及水田. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物： 项目破碎、整形、筛分、物料堆放、装卸等产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表3-6 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 项目无生产废水外排，生活废水经化粪池处理进入周边菜地作农肥。 3、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-7《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 本项目东厂界距离107国道30m，厂界与107国道之间有一排4层的临街商用建筑物，不相邻。. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）固体废物控制要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求以及本项目污染物排放特点，项目生活污水经化粪池处理后作农肥综合利用，不外排。本项目生产过程存在的废气污染主要为颗粒物，为约束性指标，不属于强制性控制指标，无须购买总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁岳阳县新墙镇高桥村双港片横财组408号（刘耀文）工业用地及空闲仓库作为生产场地。项目施工期约3个月，施工期主要为钢筋棚建筑搭建、沉淀池开挖，设备安装、调试等，期间对环境污染问题主要表现在扬尘、施工废水、生活污水、施工噪声以及施工固体废弃物等。对周边环境的影响随着施工期的结束而消失。 1、施工废气 项目施工过程中对当地大气造成影响的主要为施工扬尘、施工机械、车辆尾气。 （1）本项目无土建工程，主要为钢筋棚搭建及沉淀池开挖，沉淀池开挖、弃土运输过程会产生扬尘，施工扬尘会对周围环境带来一定影响。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。项目拟每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 为尽可能减少扬尘对周边居民及过往行人的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市扬尘污染条例》（2019年12月1日起施行）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期。 （2）施工工地内，易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、弃土必须进行密闭式运输。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，如需使用混凝土，应选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围挡必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土（含地面）必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（本项目无拆除工程）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小 （2）施工机械、运输车辆尾气以燃油为动力的施工机械应使用合格无铅汽油，严禁使用劣质汽油，加强对燃油施工机械设备的维护和修养，保持设备在正常良好的状态下工作，同时对燃油机械安装尾气排放净化器，减少尾气的排放，并制定合理运输路线。由于这部分污染物排放强度小，此部分废气不会对周围大气环境产生明显影响。 综上所述，施工期大气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束，建设单位应注意施工扬尘的防治问题，加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对施工区域的影响。 2、施工废水 施工过程中产生的废水主要为施工污水和施工人员产生的生活污水。施工污水应收集沉淀后回用，生活污水经现有化粪池处理后做农肥，对周围地表水环境影响不大。 3、施工噪声 噪声主要来自钢筋棚搭建、土方开挖、设备安装等过程。施工期的噪声设备主要有小型挖机、切割机、焊机、电锯等，其噪声值在85~105dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表4-1 距各种施工设备不同距离噪声预测结果表 单位：dB(A) 施工设备 距离(m); 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100. 小型挖机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 切割机; 105; 99.0; 93.0; 89.5; 87.0; 85.0; 83.4; 82.1; 81.9; 80.0. 电锯; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 焊机; 85; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.1; 63.5; 62.2; 61.0; 59.0. 空压机; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.1; 63.5; 62.2; 61.0; 59.0. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 环评建议建设单位在施工期采取以下治理措施： （1）合理安排施工期，减少施工噪声影响时间，禁止午休时间（12点至14点）及夜间施工（晚20时至晨8时）。 （2）选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。 （3）合理选择高噪声设备摆放位置，建议对施工区设置围挡，利用场区围挡隔声减少噪声对环境影响。 4、施工固体废弃物 施工期产生的固体废物主要为沉淀池开挖产生的土石方、施工建筑废弃物和施工人员生活垃圾等。建筑废物优先回收利用，不能利用的交由环卫部门处理，施工人员的生活垃圾交由环卫部门处理。 项目用地场址地势整体较平整，项目施工过程中需开挖的区域为各沉淀池、清水池，土石方挖方量为731.5m3，其中石方可暂存在厂区内作为本项目生产期间原材料使用，土方则按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）规定，在指定地点消纳。 主要固体废物处置措施 （1）产出的土方及其他建筑垃圾，应及时清运与处理，按管理部门指定地点处置，不得随意丢弃；土方及其他建筑垃圾若在工地内堆置超过一周的，应采取防淋失和风蚀措施。 (2) 施工现场设置专门的废弃物临时储存场地，堆放时须加盖塑料蓬布，避免雨中冲刷带来的水土流失，同时保持土壤的养分。 (3) 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 (4) 建筑物装修期间，使用过的油漆桶属于危险废物，应及时回收，妥善处置。在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境；并与环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾；应使用按规定配装密闭装置的车辆运输。 综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废气污染及保护措施 项目运营期产生的废气主要包括破碎、整形、筛分粉尘，堆场起尘，物料装卸起尘，运输车辆动力扬尘。 （1）破碎、整形、筛分粉尘 本项目破碎、整形、筛分过程会产生一定的粉尘，加工量共计40万t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3039其他建筑材料制造行业，产排污系数按1.89kg/t物料计算，则破碎筛分粉尘产生量756t/a。破碎、整形、筛分过程均为密闭生产湿法加工，破碎、整形、筛分设备内均设置有喷淋水管对物料加湿，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3039其他建筑材料制造行业可知，末端治理技术湿法除尘效率可达90%，本项目生产车间为全封闭厂房，通过封闭厂房拦截和粉尘自然沉降作用，可进一步提高粉尘的去除率，本项目取值95%，因此破碎筛分无组织排放的粉尘量为37.8t/a。 （2）原料、成品堆场起尘 项目设1800m2成品堆场1个，为全封闭式钢筋搭棚建筑，堆场在干燥、大风天气，堆场表层细微颗粒由风力作用漂浮至空中，会对周边空气环境产生一定的不利影响。本次环评根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）计算项目堆场扬尘源排放量，具体计算公式如下： WY=i=1mEh×Gyi×10−3+EW×Ay×10−3 式中：WY：堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。 Eh：堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，经下文计算得，成品的装卸载扬尘排放系数Eh为 0.0013kg/t。 m：每年料堆物料装卸总次数，20000次。 GYi：第 i 次装卸过程的物料装卸量，t，取值为20t。 Ew：料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，项目产品堆放在封闭仓库内，仅进出口敞开，料堆基本不会受到风蚀作用，达不到起尘风速，项目 Ew 取值为 0。 Ay：料堆表面积，m2，根据建设单位提供资料，项目堆场占地面积为1800 m2。 项目装卸、储存物料过程扬尘排放系数的估算： Eh=Ki×0.0016×(u2.2)1.3(M2)1.4×(1−η) 式中：Eh 为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。 ki 为物料的粒度乘数，根据指南表10取值 0.74。 u 为地面平均风速，m/s，项目产品堆放在封闭仓库内，仅原材料、成品进出口敞开，室内基本处于无风或静少风状态，为保守计算，本项目取值0.2 m/s。 M 为物料含水率，取值4%。 η 为污染控制技术对扬尘的去除效率（全封闭式堆场、洒水降尘等），根据指南表12取值90%， 经计算，项目堆场扬尘排放系数Eh为0.0013kg/t。 综上两个公示计算，项目原料、成品堆场扬尘源排放量为0.94t/a。 - （3）物料装卸起尘 - 项目原材料、成品若遇到大风天气后很容易在风力作用下以及装运过程中造成不同程度的扬尘污染，参考《逸散性粉尘控制技术》（中国科学出版社），粉尘产生系数为0.05kg/t-卸料。项目原材料及成品装卸总量80万t，则粉尘产生量为40t/a。本次环评建议建设单位在原材料卸料时、成品装卸时对卸料区、成品区进行洒水抑尘，除尘效率可达70%，则原料装卸、成品装卸粉尘排放量为12t/a。 - （4）运输车辆动力扬尘 项目主要运输工具是汽车，汽车在运输过程不可避免地会产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。交通运输扬尘量按下列经验公式估算： 其中Qy:——交通运输起尘量，kg/km/辆 QT:——运输途中起尘量，kg/a V:——车辆行驶速度，km/h P:——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2 M:——车辆载重，t/辆 L:——运输距离，km Q:——运输量，t/a。 项目年运输量合计约80万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），行驶速度V=10km/h，厂区运输道路L=0.5km，路面状况P取0.2kg/m2，计算可知运输总扬尘量为4t/a。由计算公式可知，扬尘产生量与地表粉尘覆盖量、行驶速度、载重等有关，因此在车辆进出场地需冲洗，同时定期安排专人对厂区内进行清扫、洒水工作，加盖苫布，加强运行车辆管理，严禁超速（过限速行驶(10km/h）、超载运行等措施后，道路扬尘量约可抑尘70%，则扬尘排放量为1.2t/a。 - （5）无组织粉尘防治措施 - 无组织粉尘大部分能通过自身重力作用沉降下来，但是少部分粒径小于2.5μm的粉尘会长期飘散在空气中，本项目东、南、北三侧有居民居住，居民及厂区员工长时间身处粉尘污染的环境会引起多种心血管、呼吸道疾病等。且东侧30m处为107国道，若无组织粉尘逸散则有可能对107国道路面环境造成影响，本次环评根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》及项目周边环境情况，对建设单位提出采取以下措施： - A：砂石骨料生产线应采用喷雾、洒水等措施。破碎加工区、原材料成品堆场等区域实现厂房全封闭，并安排工作人员及时清扫地面沉积粉尘；生产过程通过加水也可增加物料含水率，可有效减少生产过程的粉尘排放量。 - B：对于项目装卸粉尘采取装卸管理措施，通过对物料进行的洒水从而起到抑尘效果，可明显降低装卸粉尘的产生量，对周边环境影响较小。 - C：堆场扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》要求项目产品堆场应设置为封闭式厂房，除了进出口外其他方位均封闭，厂区地面应进行硬化并及时配备人工洒水装置，定时洒水，洒水次数根据天气情况而定，干燥大风天气多洒水，多雨时可适当减少洒水次数，一般每天喷洒 5～8 次，每次 2～3 分钟，使堆场表面保持一定水分，并在落料点增设伸缩式铁桶，以降低落料口高度，进而控制风蚀扬尘。 - 在落实以上措施后，项目生产区内原料成品储存、输送及加工过程中的粉尘周界外浓度最高点可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。 表4-2 项目废气产生情况及排放情况统计 序号; 排放源; 污染因子; 产生量; 处理措施; 排放量; 排放方式; 排放标准. 1; 破碎、整形、筛分粉尘; 颗粒物; 756t/a; 密闭操作、湿式加工，自然沉降，降尘率95%; 37.8t/a; 无组织; 厂界1.0mg/m³. 2; 堆场扬尘; 颗粒物; /; 堆场全封闭、洒水操作; 0.94t/a; 无组织. 3; 装卸起尘; 颗粒物; 40t/a; 成品区装卸时喷水抑尘，处理效率70%; 12t/a; 无组织. 4; 车辆动力扬尘; 颗粒物; 4t/a; 及时清扫、洒水降尘与覆盖，处理效率70%; 1.2t/a; 无组织. 2、运营期废水污染及保护措施 项目运营期生产过程中主要洗砂废水、场地冲洗废水、车辆清洗废水、初期雨水及员工生活污水。 （1）洗砂废水 项目洗砂过程中产生的废水为633.33m3/d（19万m3/a），建设单位拟在厂区西北角建设2个沉淀池（容积均为175m3）对洗砂废水进行沉淀处理，并建设1个350m3清水池，同时配套污泥泵、压滤设备，经沉淀处理后的水回用于洗砂工序，不外排。沉淀池内主要污染物为泥沙。 洗砂废水回用性分析： 本项目洗砂废水经过第一个沉淀池一次沉淀后，再进入第二个沉淀池二次沉淀。沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。进水区和出水区的作用是使水流均匀地流过沉淀池，避免短流和减少紊流对沉淀产牛的不利影响，同时减少死水区、提高沉淀池的容积利用率；沉淀区也称澄清区，即沉淀池的工作区，足可沉淀颗粒与废水分离的区域；污泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域；缓冲区则是分隔沉淀区和污泥区的水层区域，保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。沉淀上级澄清水直接进入清水池暂存后回用，下部分泥沙则进入压滤机压滤处理，处理后产生的废水再进入沉淀池沉淀，沉淀过程加入聚合氯化铝等絮凝剂，确保 SS 的去除率。项目对清洗废水水质要求较低，经沉淀后废水完全可以达到回用要求，完全能够实现循环利用。 废水沉淀时间一般为1.0-3.0h，取值2h，拟设置的175m3的沉淀池的处理规模为87.5m3/h（700m3/d），本项目洗砂废水总量为（79.17m3/h）633.33m3/d，拟设置的沉淀池规模可满足使用要求。 （2）场地冲洗废水、车辆清洗废水 本项目场地需定期冲洗，约1周冲洗一次，则该部分废水量为8m3/次（304m3/a）；项目年运输量合计约80万t，则车辆清洗废水为9.84m3/d（2560m3/a）。 环评建设建设单位在大门进出口设置洗车槽，因场址地势西高东低，环评建议将厂区场地清洗废水顺势引入洗车槽内与车辆清洗废水一同沉淀处理，处理后的废水作为洗车废水循环使用，洗车槽总容积约15m3，可满足地面冲洗废水及车辆清洗废水沉淀使用。该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度为2000mg/L，产生量约为5.73t/a。 （3）生活废水 厂区劳动人员合计6人，均不在厂区内食宿，其生活废水量为0.24m3/d（72m3/a）。本项目员工生活废水通过办公区内化粪池处理后进入农田、菜地作农肥。项目生活废水产生情况见下表： 表4-3 各种污染指标产生浓度 污染指标; pH值; 悬浮物; CODCr; BOD5; 氨氮. 产生浓度; 6~9; 280mg/L; 350mg/L; 220mg/L; 30 mg/L. 本项目产生量72m3/a; 6~9; 0.02t/a; 0.025t/a; 0.016t/a; 0.0022t/a. （4）初期雨水 本环评建议建设单位在厂区内设置雨水导流沟及雨水沉淀池。建议沿围墙内侧、生产厂房四周修建雨水导流沟，并在厂区东侧设置初期雨水收集池，雨水沉淀池规格为3×3×3.5m（容积31.5m3），本项目初期雨水每次量为26.12m3，可满足初期雨水收集要求；初期雨水收集池平时处于打开状态，暴雨后15min人工关闭切换阀或将初期雨水收集池收集满时关闭切换阀，初期雨水经雨水沟初期雨水收集池沉淀处理后回用于生产工序，不外排。 （5）其他管理措施 若因运营期因管理不当，固废处置不及时等问题，导致泥浆漫流，则生产废水由可能流入周边水域，造成水质污染。为将生产废水、场地冲洗用水及车辆清洗废水对周围水域的影响将至最低，本环评建议项目应同时采取以下措施：①严禁将生产废水外排；②废水处理装置底部必须采用防渗漏的措施；③必须及时清理沉淀池、洗车槽内沉渣；④在底泥暂存场所设置泥浆泵及压滤设备；④加强宣传教育，提高企业员工对地表水保护重要性的认识，增强爱护水资源的环保意识。 （6）废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见下表。 表4-4 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮; 农田菜地施肥; /; TA001; 化粪池; 化粪池; /; /; /. 2; 洗砂废水; SS; 不外排; /; TA002; 沉淀池+清水池; 沉淀; /; /; /. 3; 场地、车辆清洗废水; SS; 不外排; /; TA003; 洗车槽; 沉淀; /; /; /. 4; 初期雨水; SS; 不外排; /; TA004; 初期雨水沉淀池; 沉淀; /; /; /. 3、运营期噪声污染及保护措施 3.1、噪声环境保护措施 项目运营期产生的噪声主要有生产车间设备运行噪声和运输车辆产生的噪声，设备噪声级在70～95dB(A)。为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对北侧敬老院及周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。对噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防治振动产生噪音。 ②从平面布局降低噪声：为防止设备产生的噪声污染，本项目拟将生产车间布设在厂区南侧，并将噪声较大的破碎机、整形机安装在生产车间内南侧（优化布局后生产车间距离敬老院60m以上），远离项目拟建地西北侧敬老院。同时建设单位拟在厂界北侧（靠近敬老院一侧）设置钢结构立柱或吸隔声屏板作为声屏障。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ④强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 ⑤夜间禁止运输及生产。 本项目主要噪声产生、治理情况、排放情况及与环境保护目标达标情况见下表： 表4-5 主要噪声产生位置、强度及处置措施表 声源; 数量; 产生强度 dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间. 进料机; 1台; 75; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 55; 持续. 振动给料机; 1台; 80; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 65; 持续. 滚筒筛; 1台; 85; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 65; 持续. 颚式破碎机; 1台; 95; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 75; 持续. 圆锥整形机; 1台; 95; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 75; 持续. 洗砂机; 1台; 80; 选用低噪设备、设置减震垫、建筑隔声; 60; 持续. 脱水机; 1台; 85; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 65; 持续. 压滤机; 1套; 80; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 60; 间歇. 污泥泵; 3个; 75; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 55; 持续. 清水回流泵; 4个; 67; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 47; 持续. 运输车辆; /; 80; 控制车速及鸣笛; 60; 间歇. 皮带机; 6条; 70; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 55; 持续. 3.2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中对噪声源强的分类， 项目噪声源强按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产生噪声设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 ①噪声源源强的选择原则 A、本项目噪声源较简单，有部分属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 B、高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ②预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 A、声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=101g(1Titi100.1LAi 式中： Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，S; ti——i声源在T时段内的运行时间，S; LAi ——i 声源在预测点产生的A声级，dB。 B、预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： Leq=101g(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leq—预测点的总等效声级，dB； Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB。 C、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点 r 处的 A 声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3.3、厂界预测结果 环评建议建设单位将生产车间建设在厂区南侧，生产车间距离厂界东、南、西、北的距离分别为13m、10m、10m、49m。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见下表： 表4-6 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界方位; 时间; 贡献值; 标准值dB(A); 是否达标. 1; 东厂界; 昼间; 56.49; 昼间：60; 达标. 2; 南厂界; 昼间; 58.77; 昼间：60. 3; 西厂界; 昼间; 58.77; 昼间：60. 4; 北厂界; 昼间; 44.97; 昼间：60. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 3.4敏感点达标性分析 敏感点噪声预测结果如下： 表4-7 项目噪声源在敏感点处预测结果表 单位：dB(A) 敏感点; 与噪声源距离; 噪声贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 西北侧30m处新墙镇敬老院; 30m; 44.97; 56; 56.33; 60; 达标. 由上表预测情况可知，项目西北侧30m处新墙镇敬老院敏感点处预测值能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2002）中2类标准要求，通过合理布局、隔声、距离衰减后设备产生的噪声对敏感点影响不大。 4、运营期固废污染及保护措施 运营期产生的固体废物主要为沉淀池底泥、废机油以及员工生活垃圾。 ① 沉淀池底泥：项目生产过程中，一部分细小粉尘石料将会随着洗砂水进入沉淀池内，形成底泥，根据建设单位提供资料，疏浚砂含泥量3%，建筑垃圾含泥量8%，预计洗砂过程中SS产生量为27000t/a。经压滤后外售给周边砖厂做原材料。 ②废机油：项目机械设备运行、维修将产生少量废机油，废机油属于危险废物，产生量约为0.025t/a，根据业主提供资料，项目运行过程中废机油不作为危废处置，废机油对于润滑油要求不高的部位依然能够起到润滑的效果，例如皮带运输机链条，破碎机等一些设备的金属铰口都可以涂抹废机油来起到润滑、减摩、防锈的效果。 ③生活垃圾：本项目劳动定员6人，年工作天数300天，在运营期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，则生活垃圾产生量为0.9t/a。 表4-8 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 沉淀池; 压滤后底泥; 27000; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 收集后外售给周边砖厂做原材料. 2; 设备维修; 废机械油; 0.025; 危险废物废物代码：HW08 900-249-08; 作为设备润滑油再利用. 3; 员工; 生活垃圾; 0.9; 生活垃圾; 交由环卫部门处置. 表 4-9 危险废物产生情况一览表 序号; 类别; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 危废类别; 产生量; 危险特性; 产生周期. 1; 废机油; 机修; 废液; 含有机废物; 含有机废物; HW08; 0.025t/a; T/Tn; 1次/30天. 表 4-10 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危废类别; 危废代码; 贮存方式; 位置; 占地面积; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 桶装; 生产车间内; 5m2; 0.5t; 1次/30天. 建设单位拟在压滤机东侧设置占地面积为20m2的一般固废暂存区，经压滤后的底泥均在暂存区内暂存，拟在生产车间内东南角设置面积约为5m2危险固废暂存场所。 一般工业固体废物污染防控技术要求： 委托贮存/利用/处置环节：排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 自行贮存设施：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。 危险废物污染防控技术要求： 贮存设施污染控制要求：1.1、贮存设施应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。1.2、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。1.3、贮存设施地面与裙脚应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏层(渗透系数不大于 10c/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于 10-1cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 容器和包装物污染控制要求：1.1容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；1.2针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；1.3 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；1.4 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；1.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；1.6 容器和包装物外表面应保持清洁。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水污染防治措施 为了防止项目生产过程对厂区周围地下水造成影响，该项目必须采取以下防范措施： （1）原材料及机油等必须进入仓库内储存，不可随意露天堆放，防止因雨淋导致污水外溢，污染区域地下水及地表水。 （2）提高操作人员技术水平，妥善管理，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。 （3）加强物料运输过程中的管理，不得随地散落。 综上所述，地下水污染防治措施是可行、可靠的，日常生产对区域地下水影响较小。 6、土壤污染防治措施 本项目的废气特征因子主要为粉尘，该污染因子通过空气循环，降落到地面不会对土壤造成影响；本项目生产废水不外排，生活污水经办公区化粪池处理后作为农肥使用；项目初期雨水收集池、生产废水沉淀池均设置有防渗措施要求，具有较好的地质屏障防护能力，不会对土壤产生污染。 7、运输过程对周边和沿线居民的环境影响和保护措施 项目主要运输道路为G107、G240等，原材料由汽车从各原料场地转G107再运至厂区内。成品外出通过G107运送至需产品点；项目原材料及成品运输过程中交通噪声对沿线居民住宅和周边等敏感区产生一定的影响。根据调查，G107、G240两侧20-50m范围内分布有一定数量的居民住宅。 项目原材料及成品运输过程中产生的交通噪声和扬尘对沿线居民生活环境产生一定的影响，特别是夜间。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： ①严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶； ②合理安排下货、进料、生产、运输的作业时间，夜间不能生产作业和运输； ③加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； ④加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘。 ⑤原料运输不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声和粉尘降低到最低程度，减小对沿线居民和周边敏感点的影响。 8、环境管理、监测计划 8.1环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受生态环境部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 8.1.1管理机构组成 环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 8.1.2环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合生态环境部门做好环保工作； ③领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及生态环境部门上报； ④负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑤制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 ⑥在项目运营期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑦针对水源保护的有关规定，制定合理的生活垃圾收集方案与运输计划，保持住宅区内道路的清洁以减轻面源污染的影响； ⑧负责全区的环境管理工作。 8.1.3运营期环境保护管理 ①工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 ②加强对环保设施的管理，定期检查厂区污水处理系统，确保污水处理设施的正常运行。 ③制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。 ④生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理。 ⑤根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑥负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑦负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑧项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受生态环境部门的指导和监督。 ⑨在晚上十点以后，项目必须停止禁止从事材料运输活动，禁止材料运输车辆出入。 8.2监测计划 本项目监测计划参照《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》中“沥青混合料”自行监测方案，具体监测计划如下表： 表4-11 环境监测计划表 监测项目; 监测内容; 监测负责单位; 监测频次; 监测点位. 废气; 无组织颗粒物; 委托第三方监测单位; 一年一次; 厂界上风向一个点，下风向两个点. 噪声; 等效连续A声级：昼间60dB，夜间50dB；; 一季度一次; 厂界四周. 9、环境风险评价 9.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 9.2、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目涉及的风险物质为机油，其最大存在总量详见下表： 表4-12 机油最大储存量与临界量比值 序号; 危化品名称; 最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 机油; 0.014; 2500; 0.0000056. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当q/Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。由上表可知项目机油物质数量与临界量比值为q/Q=0.0000056，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-13 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A. 由上述表分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 9.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-5。 9.4环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 - 9.4.1物质危险性识别 项目涉及的风险物质为机油，其物理化学性质及危险特征见表 4-14。 表4-14 机油理化性质及危险特性表 标 识; 中文名：机油（润滑油）. 理 化 性 质; 性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 闪点：76. 燃烧性：可燃，燃烧产物：一氧化碳，二氧化碳. 毒性及健 康危害; 侵入途径：吸入、食入. 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可危发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎，有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 急救方法：皮肤接触:立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧:如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入:饮足量温水，催吐，就医.. 防护; 工程控制:密闭操作，注意通风: 呼吸系统防护:空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩藏空气呼吸器； 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜； 身体防护:穿防毒物渗透工作服； 手防护:戴橡胶耐油手套； 其他:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撇离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储存注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄湖、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时， 配装位置应远离卧室、厨房。 并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 9.4.2营运、公用、贮运工程风险识别 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。主要风险包括为污水处理设备出现故障，导致生产废水、初期雨水等直接排入周边水体，对水体水质生态造成影响。 9.5环境风险防范措施 9.5.1废水处理装置风险防范措施 厂区内设置的废水处理装置为生产废水及初期雨水的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，建设单位应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。当废水处理装置因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。 - 9.5.2原材料机油、危废废机油泄漏防范措施 机油成分几乎全是有机化合物，闪点低、燃点也低，因此极易燃烧，但储油桶渗漏且遇到明火时则很容易发生火灾。企业发生火灾爆炸事故时，在燃烧过程中不仅会产生 CO，还可能伴生大量的烟尘和 CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以 CO对人体及周边环境的的影响最大。CO为有毒气体，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。 当发生火灾事故时，消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，灭火过程中的消防喷淋水和使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水存在着渗入地下的风险，对地表、地下水水质造成污染。 建设单位必须重视运行全过程的生产安全问题，以避免发生恶性事故，造成环境的事故性污染和经济上的严重损失。搬运应轻抬轻放防止撞击、翻倒、坠落，为降低风险的发生，需切实落实以下风险防范措施： ①原材料机油、危废废机油应贮存于阴凉、通风良好、不燃结构建筑的危废暂存区，远离火源和热源。加强对贮存容器的日常维护、检查，及时发现事故隐患。 ②对员工加强培训，合格后方可上岗，严格制定各项规章制度与应急计划，定期进行企业安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施，并做好消防安全措施，定期由消防部门进行检查。 ③设置火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通；在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品；在设备易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备，洗眼器和安全淋浴喷头等设施。 公司使用机油量不大，要求企业按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬底化、防渗处理，存放场设置围堰。根据同类企业危险废物储存场的运营调查，在采取以上措施后很难发生危险废弃物泄漏和污染事故。 9.5.4火灾防范措施： 建设单位应按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，车间内配设手提式泡沫灭火器和二氧化碳灭火器，仓库消防设施按所存储物料的要求相应配备。为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，本评价提出了以下风险事故应急预案。 加强技术培训，提高职工安全意识，操作过程中，工作人员应穿防腐材料制作的工作服，戴安全防护眼镜，戴橡皮手套，防止被灼伤。 最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。根据事故状况及危害程度做出相应的应急(救护、治安、警戒、疏散、抢修)决定。根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。当事故得到控制后，积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。 9.6环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 评价结果表明：项目的环境风险处于可接受水平，项目采取的环境风险防范和应急措施可行。 建设项目名称; 年利用40万吨废料（疏浚砂、建筑垃圾）建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳县; 新墙镇高桥村. 地理坐标; 经度; 113 度 13分 25.698秒; 纬度; 29 度 6分18.932秒. 主要危险物质及分布; 废水处理设施；机油；危废暂存间；. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废水事故排放造成地表水污染；机油引发火灾次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；危废外泄污染地下水和土壤. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好车间防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水处理设施维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 10、环保投资 项目预计总投资100万元，环保投资为8.5万元，占项目总投资的8.5%。环保设施与投资见表4-16。 表4-16 环保设施与投资一览表 治理项目; 污染防治设施或措施; 投资（万元）. 废气 治理; 厂区无组织粉尘; 堆场全封闭、物料密闭输送生产、湿法加工；堆场、路面、上料、卸料洒水降尘；地面定期清扫；; 2.0. 污水 治理; 生活污水; 化粪池1座; 依托现有. 洗砂废水; 厂区西北角设置2个沉淀池（均为175m3）、1个350m3清水池，并配套污泥泵、压滤设备; 4.0. 初期雨水; 设雨水导流沟，及规格为3×3×3.5m初期雨水收集池; 0.5. 场地清洗废水、洗车废水; 设容积约15m3洗车槽; 1.0. 噪声治理; 设备噪声; 主要设备安装减震垫、厂房隔声、厂界北侧设立隔声屏障，夜间不生产和运输等; 0.5. 固废; 一般固废、危险固废; 一般固废暂存场所20m2 危险固废暂存场所5m2; 0.5. 合计; 8.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 破碎、筛分、运输、储存等无组织粉尘 | 堆场全封闭、物料密闭输送生产、湿法加工；堆场、路面、上料、卸料洒水降尘；地面定期清扫； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点1.0mg/m³） |
| 地表水环境 | 洗砂废水 | SS | 2个沉淀池（均为175m3）、1个350m3清水池 | 全部回用，不外排 |
|  | 运输车辆清洗废水、场地清洗废水 | SS | 1个规格15m3洗车槽 | 处理后回用于车辆清洗 |
|  | 初期雨水 | SS | 3×3×3.5m初期雨水沉淀池 | 处理后回用于地面洒水降尘等 |
|  | 生活废水 | COD、氨氮、BOD等 | 经化粪池处理 | 用作农肥 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 主要设备安装减震垫、厂房隔声、厂界北侧设立隔声屏障等 | 达《工业企业厂界环境噪声标准》中2类标准的要求（昼间60dB、夜间50dB，夜间不生产） |
| 固体废物 | 运营期员工生活垃圾交由环卫部门处理；沉淀池底泥收集后外售给周边砖厂做原材料，建设单位拟在压滤机东侧设置占地面积为20m2的一般固废暂存区，所产生的底泥均放置在暂存区内，可达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）固体废物控制要求；项目所产生的废机油属危险废物，建设单位将废机油重新利用作为机器润滑油，不外排。建设方拟在生产车间内东南角设置面积约为5m2危险固废暂存场所，并贴危废标示。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | a）源头控制：对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工，污水治理、固体废物堆放，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 b）分区防控：原辅料储存区、生产装置区、污水治理设施、固体废物堆存区的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目环境风险为①废水事故排放；②原材料机油、危废废机油泄漏；环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级。在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、必须严格执行建设项目竣工环保验收制度，对项目废气、噪声、固废采取相应的治理措施，并将环保治理措施上报环保管理部门备案。项目建成后根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》经自主验收后方可投入运营。 2、运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 3、加强对废水收集处置措施的管理，保证废水处理设施正常运行，当废水处理设施出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修。 4、为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 |  |  |  |

- 六、结论

- 1、结论 - 综上所述，岳阳县兴思行建材加工有限公司年利用40万吨废料（疏浚砂、建筑垃圾）建设项目符合国家产业政策和环保政策，项目的建设满足当地对建筑材料的需求，增加当地财政收入。项目建设在执行环保“三同时”制度，落实本报告表中所提的各项环保措施后，施工期及运营期对环境不利影响较小。从环保的角度而言，该项目的建设是可行的。 2、建议 为确保本项目对环境的影响控制在环境允许范围内，环评要求建设单位切实做好下列工作： （1）加强对物料及产品运输和装卸的管理。 （2）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 （3）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”，确保治理资金的落实和到位。 （4）项目营运过程中，建设单位应加强各种污染治理装置的运行管理和维护，杜绝各种事故性排放现象出现。 （5）高噪声设备布局在远离居民一侧，建议设立隔声屏障。 （6）禁止在夜间生产、运输。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织粉尘 |  | / | / | / | 51.94t/a | / | 51.94t/a | / |
| 废水 | 生活废水 | COD | / | / | / | 0.025t/a | / | 0.025t/a | / |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.016t/a | / | 0.016t/a | / |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.0022t/a | / | 0.0022t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 压滤后底泥 |  | / | / | / | 27000t/a | / | 27000t/a | / |
|  | 生活垃圾 |  | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | / |
| 危险废物 | 设备维修废机械油 |  | / | / | / | 0.025t/a | / | 0.025t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①